Withforce MES 시스템 사양서

v2.1

2025-11-15

목차

목차	2

README	13

Withforce MES 시스템 사양서	13

문서 요약	13

프로젝트 개요	13

주요 수치	13

기술 스택	13

문서 구조	13

1. 프로젝트 개요	13

2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)	14

3. MES 요구사항 (TO-BE)	14

4. 시스템 아키텍처	14

5. 데이터 설계	14

6. 투자 계획	14

7. 부록	15

8. 테스팅 전략 ⭐ NEW	15

빠른 시작	15

의사결정자를 위한 필독 섹션	15

개발자를 위한 필독 섹션	15

생산 관리자를 위한 필독 섹션	15

QA/테스트 엔지니어를 위한 필독 섹션 ⭐ NEW	15

주요 개선 효과 (기대 효과)	16

관련 링크	16

문의	16

1. 프로젝트 개요	17

1. 프로젝트 개요	17

1.1 프로젝트 배경	17

1.2 프로젝트 범위	17

1.2.1 Phase 1: 기본 버전	17

1. LOT 및 시리얼 번호 관리 (Priority: P0 - Critical)	17

2. 공정별 착공/완공 관리 (Priority: P0 - Critical)	17

3. 실시간 생산 현황 대시보드 (Priority: P1 - High)	17

4. 기본 추적성 기능 (Priority: P1 - High)	18

산출물	18

배포 옵션	18

검수 기준	18

명시적 제외 항목 (Scope Out)	19

1.2.2 Phase 2: 시스템 확장 및 AI 고도화 (미래 계획)	19

1. 인프라 확장 (선택사항)	19

2. AI 기반 품질 예측	19

3. ERP 시스템 연동	19

4. IoT 센서 통합	19

1.3 주요 사용자	20

2. 제품 및 공정 현황	21

2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)	21

2.1 제품 소개	21

2.2 현재 생산 공정 흐름	21

2.4 공정별 상세 설명	21

2.4.1 공정 1: 레이저 마킹	21

2.4.2 공정 2: LMA 조립	22

2.4.3 공정 3: 센서 검사	22

2.4.4 공정 4: 펌웨어 업로드	23

2.4.5 공정 5: 로봇 조립	23

2.4.6 공정 6: 성능검사	23

2.4.7 공정 7: 라벨 프린팅	24

2.4.8 공정 8: 포장 + 외관검사	25

2.4.9 공정 특성 요약	25

2.5 현재 문제점 및 개선 필요사항	26

2.5.1 현재 생산 관리 방식	26

2.5.2 주요 문제점	26

2.5.3 개선 목표	26

2.6 LOT 및 시리얼 번호 체계	27

2.6.1 LOT 번호 체계	27

2.6.2 시리얼 번호 체계	28

2.7 불량 유형 코드 체계	29

2.8 API 에러 코드 체계	30

3.1 기능 요구사항	32

3. MES 요구사항 (TO-BE)	32

3.1 전체 프로세스 개요	32

3.2 핵심 기능 요구사항	33

3.2.1 LOT 관리	33

3.2.2 시리얼 번호 관리	33

3.2.3 공정 관리	34

3.2.4 모니터링 및 대시보드	36

3.2.5 품질 및 불량 관리	36

3.2.6 사용자 및 권한 관리	40

3.3 비기능 요구사항	41

3.3.1 성능 요구사항	41

3.3.2 확장성 요구사항	42

3.3.3 가용성 요구사항	42

3.3.4 복구 요구사항	42

3.3.5 보안 요구사항	42

3.3.6 호환성 요구사항	43

3.3.7 유지보수성 요구사항	43

3.3.8 데이터 보관 요구사항	44

3.2 API 명세	45

3.4 데이터 인터페이스 요구사항	45

3.4.0 API 버전 관리 전략	45

개요	45

버전 정책	45

하위 호환성 보장 원칙	45

버전 전환 예시	46

외부 앱 대응 (File Watcher)	46

backend/app/api/v1/endpoints/process.py	47

v1 스키마 처리	47

v2 스키마 처리 (Phase 2)	47

Content Negotiation (선택사항)	47

폐기 프로세스	48

API 문서 자동 생성	48

3.4.1 착공 인터페이스	48

3.4.2 완공 데이터 인터페이스	50

공정 1: 레이저 마킹	51

공정 2: LMA 조립	52

공정 3: 센서 검사	52

공정 4: 펌웨어 업로드	53

공정 6: 성능검사	53

공정 7: 라벨 프린팅	54

공정 8: 포장 + 외관검사	55

3.4.3 라벨 출력 인터페이스	56

3.4.4 펌웨어 배포 인터페이스	58

3.4.5 알림 조회 인터페이스	61

3.3 검수 기준	65

3.5 기능 검수 항목	65

3.5.1 LOT 관리 검수	65

3.5.2 시리얼 번호 관리 검수	65

3.5.3 공정 관리 검수	65

3.5.4 실시간 모니터링 검수	66

3.5.5 추적성 검수	66

3.5.6 Given/When/Then 검수 시나리오	67

시나리오 1: LOT 생성 및 라벨 출력	67

시나리오 2: 공정 착공 및 순서 제어	68

시나리오 3: 공정 완공 및 File Watcher	69

시나리오 4: 대시보드 실시간 모니터링	71

시나리오 5: 시리얼 추적 (완전 추적성)	72

시나리오 6: 재작업 프로세스	74

시나리오 7: 동시성 제어	75

시나리오 8: API 버전 전환	75

3.5.7 성능 및 비기능 요구사항 검수	76

4.1 배포 옵션	78

4.1 배포 옵션 비교	78

4.1.1 배포 옵션 개요	78

4.1.2 상세 비교	78

초기 투자 비용	78

월 운영 비용	78

3년 총 소유 비용 (TCO)	79

개발 일정	79

장단점 비교	79

4.1.3 의사결정 가이드	82

4.1.4 네트워크 및 보안 고려사항	83

네트워크 연결 방식 비교	83

클라우드 사용 시 보안 강화 방안	83

AWS Security Group 설정 예시	84

네트워크 요구사항	84

4.2 시스템 설계	85

4.2 시스템 구성 및 설계	85

4.2 시스템 구성도	85

4.2.1 Option A: 온프레미스 구성도 (인터넷 불필요)	85

4.2.2 Option B-1: Railway 구성도 (인터넷 필수)	86

4.2.3 Option B-2: AWS 구성도 (인터넷 필수)	87

4.4 배포 아키텍처	88

4.4.1 Option A: 온프레미스 배포 아키텍처	88

서버 구성	88

서버 스펙 권장	88

컴포넌트 배치	88

연결 흐름	89

성능 지표	89

4.4.2 Option B-1: Railway 배포 아키텍처	89

서비스 구성	89

자동 스케일링 설정	89

railway.toml	89

환경 변수 관리	89

모니터링 및 로그	90

비용 최적화	90

4.4.3 Option B-2: AWS 배포 아키텍처	90

AWS 리소스 구성	90

VPC 및 네트워크 구성	90

보안 그룹 설정	91

고가용성(HA) 구성	91

백업 전략	91

모니터링 및 알림	91

RDS CPU 사용률 80% 이상	92

ALB 5xx 에러율 5% 이상	92

배포 방법	92

infrastructure/aws/main.tf	92

비용 산정 (월간)	93

4.5 네트워크 구성	93

4.3 기술 스택	95

4.3 기술 스택	95

4.3.1 Backend (공통)	95

requirements.txt	95

backend/app/utils/circuit_breaker.py	95

backend/app/api/v1/endpoints/firmware.py	96

Circuit Open 상태 - 즉시 거부하여 불필요한 부하 방지	97

backend/app/api/v1/endpoints/health.py	97

backend/app/api/v1/endpoints/health.py	98

1. Database Health	99

2. Redis Health	99

3. Disk Usage	99

Warning은 overall에 영향 없음 (Critical 수준 아님)	100

4. Memory Usage	100

5. Circuit Breaker Status (선택사항)	100

전체 상태 판정	100

HTTP 상태 코드 설정	101

DB 연결 확인	101

Redis 연결 확인	101

/etc/nginx/conf.d/mes.conf	102

Health Check	102

infrastructure/aws/alb.tf	102

railway.toml	103

backend/app/api/v1/endpoints/metrics.py	103

Health Check 메트릭	103

4.3.2 Database (배포 옵션별)	103

4.3.3 Load Balancing & Reverse Proxy (배포 옵션별)	104

4.3.4 Frontend - 작업 PC (공통)	105

온프레미스	105

Railway	105

AWS	105

4.3.5 Dashboard - 관리자 (공통)	105

4.3.6 Infrastructure (배포 옵션별)	106

4.3.7 모니터링 & 로깅 (배포 옵션별)	107

4.3.8 보안 (배포 옵션별)	107

4.3.9 테스트 (공통)	108

4.3.10 개발 도구 (공통)	108

4.3.11 기술 스택 요약표	109

5.1 데이터 설계	110

5.1 ERD 및 데이터베이스 스키마	110

목차	110

5.1.1 핵심 엔티티 관계도 (ERD)	110

5.1.2 데이터베이스 스키마 상세	111

product_models 테이블	111

lots 테이블	112

serials 테이블	112

processes 테이블	112

process_data 테이블	113

users 테이블	113

audit_logs 테이블	114

5.1.3 주요 테이블 설명	114

제품 모델 (product_models)	114

LOT (lots)	114

시리얼 번호 (serials)	115

공정 데이터 (process_data)	115

5.1.4 비즈니스 제약조건 및 트리거	116

LOT 상태 전이 제약조건	116

시리얼 번호 제약조건	117

공정 데이터 제약조건	117

자동 LOT 상태 업데이트 트리거	118

시리얼 상태 자동 업데이트	119

재작업 횟수 증가 트리거	120

감사 로그 자동 생성	120

성능 최적화 인덱스	121

데이터 무결성 체크리스트	122

관련 문서	122

5.2 코드 체계	123

5.3 LOT 및 시리얼 번호 체계	123

5.3.1 LOT 번호 형식	123

5.3.2 시리얼 번호 형식	123

6. 투자 계획	124

6. 개발 및 투자 계획	124

목차	124

6.1 개발 일정	124

6.2 팀 구성	124

6.3 투자 계획 (배포 옵션별 비교)	125

6.3.1 배포 옵션별 초기 투자 비용	125

Option A: 온프레미스	125

Option B-1: Railway (Cloud PaaS)	125

Option B-2: AWS (Cloud IaaS)	126

6.3.2 배포 옵션별 월 운영 비용	126

월 운영 비용 비교표	126

6.3.3 총 소유 비용 (TCO) 비교	127

3년 TCO 비교표	127

5년 TCO 비교표	128

6.3.4 의사결정 가이드	128

6.4 ROI 분석	128

6.5 리스크 관리	129

6.5.1 주요 리스크 및 대응 방안	129

6.5.2 비상 대응 절차	130

6.5.3 변경 관리 프로세스	131

관련 문서	132

7. 부록	133

7. 부록	133

목차	133

7.1 용어 정의	133

7.2 문서 버전 이력	134

v2.1 주요 변경 사항	134

7.3 참고 자료	135

기술 문서	135

클라우드 플랫폼	136

표준 및 프로토콜	136

MES 관련 자료	136

관련 문서	136

8.1 성능 테스트	137

8.1 성능 테스트 계획	137

목차	137

8.1.1 성능 테스트 개요	137

목적	137

테스트 유형	137

8.1.2 테스트 환경	137

하드웨어 사양 (온프레미스 기준)	137

소프트웨어 구성	138

네트워크 토폴로지	138

8.1.3 성능 목표 및 기준	138

API 응답 시간 (NFR-PERF-001 ~ 004)	138

처리량 (NFR-PERF-005 ~ 007)	138

데이터베이스 성능 (NFR-PERF-008 ~ 009)	138

8.1.4 테스트 시나리오	138

시나리오 1: 정상 운영 시뮬레이션	139

시나리오 2: 피크 시간대 시뮬레이션	139

시나리오 3: 대시보드 집중 조회	140

시나리오 4: File Watcher 대량 처리	140

8.1.5 부하 테스트 계획	140

테스트 구성	140

tests/performance/locustfile.py	141

실행 명령어	142

100명 사용자, 초당 10명씩 증가, 60분 실행	142

측정 항목	142

8.1.6 스트레스 테스트 계획	143

목표	143

테스트 시나리오	143

성공 기준	143

8.1.7 내구성 테스트 계획	143

목표	143

테스트 시나리오	143

성공 기준	144

8.1.8 테스트 도구 및 측정 항목	144

부하 생성 도구	144

모니터링 도구	144

Prometheus + Grafana	144

docker-compose.yml	144

backend/app/core/metrics.py	145

요청 카운터	145

응답 시간 히스토그램	145

활성 연결 게이지	145

측정 항목	145

8.1.9 성능 모니터링 및 분석	146

실시간 모니터링 대시보드	146

P95 응답 시간	146

초당 요청 수	146

에러율 (%)	146

활성 연결 수	146

성능 분석 체크리스트	146

성능 개선 우선순위	147

성능 테스트 보고서 템플릿	147

성능 테스트 보고서	148

1. 테스트 요약	148

2. 성능 메트릭	148

3. 발견된 이슈	148

4. 권장 사항	148

5. 첨부 자료	148

관련 문서	148

8.2 통합 테스트	149

8.2 통합 테스트 가이드	149

목차	149

8.2.1 통합 테스트 개요	149

목적	149

테스트 범위	149

테스트 전략	149

8.2.2 테스트 환경 구성	149

테스트 데이터베이스 설정	149

tests/docker-compose.test.yml	150

테스트 DB 시작	150

테스트 실행	150

테스트 DB 종료	150

pytest 설정	150

pytest.ini	150

테스트 마커	151

환경 변수	151

conftest.py (공통 Fixture)	151

tests/conftest.py	151

테이블 생성	152

테이블 삭제	152

DB 의존성 오버라이드	152

8.2.3 데이터베이스 통합 테스트	152

테스트 시나리오: LOT 생성 및 상태 전이	152

tests/integration/test_lot_lifecycle.py	152

1. LOT 생성	153

2. 시리얼 생성 시 LOT 상태 변경 (CREATED → IN_PROGRESS)	153

3. 모든 시리얼 완료 시 LOT 상태 변경 (IN_PROGRESS → COMPLETED)	153

LOT 완료 처리	153

테스트 시나리오: 공정 순서 제어	154

tests/integration/test_process_sequence.py	154

사전 준비: LOT 및 시리얼 생성	154

1. 첫 번째 공정(라벨 프린팅) 착공 - 성공	154

2. 두 번째 공정(조립) 착공 시도 - 실패 (이전 공정 미완료)	154

3. 첫 번째 공정 완공 (PASS)	154

4. 두 번째 공정 착공 - 성공 (이전 공정 PASS 완료)	155

데이터베이스 제약조건 테스트	155

tests/integration/test_database_constraints.py	155

첫 번째 시리얼 생성	155

중복 시리얼 생성 시도	155

8.2.4 API 통합 테스트	156

테스트 시나리오: 착공 API	156

tests/integration/test_api_start_process.py	156

사전 준비	156

착공 API 호출	156

검증	156

두 번째 공정 착공 시도 (첫 번째 공정 미완료)	157

검증	157

테스트 시나리오: 대시보드 API	157

tests/integration/test_api_dashboard.py	157

테스트 데이터 생성	157

대시보드 API 호출	157

검증	157

8.2.5 File Watcher 통합 테스트	158

테스트 시나리오: JSON 파일 처리	158

tests/integration/test_file_watcher.py	158

임시 폴더 생성	158

테스트 데이터 준비	158

JSON 파일 생성	158

File Watcher 시작	159

파일 처리 대기	159

검증	159

1. JSON 파일이 completed 폴더로 이동	159

2. 데이터베이스에 완공 데이터 저장	159

잘못된 JSON 파일 생성 (필수 필드 누락)	160

serial_number 누락	160

File Watcher 처리	160

검증: 에러 파일이 error 폴더로 이동	160

8.2.6 외부 시스템 통합 테스트	160

Zebra 프린터 Mock 테스트	160

tests/integration/test_printer_integration.py	160

Zebra 프린터 Mock	161

라벨 출력 서비스 호출	161

검증	161

호출된 ZPL 명령어 확인	161

Circuit Breaker 통합 테스트	161

tests/integration/test_circuit_breaker.py	161

5회 연속 실패 시뮬레이션	161

6번째 요청은 즉시 CircuitBreakerError 발생	161

8.2.7 End-to-End 테스트	161

전체 워크플로우 테스트	162

tests/e2e/test_lot_complete_workflow.py	162

1. LOT 생성	162

2. 첫 번째 공정 착공 (라벨 프린팅)	162

3. 첫 번째 공정 완공 (File Watcher 시뮬레이션)	162

(실제로는 JSON 파일 생성하여 처리)	162

4. 두 번째 공정 착공 (조립)	162

5. ... 8개 공정 모두 반복	163

6. LOT 상세 조회	163

7. 시리얼 추적 조회	163

8.2.8 CI/CD 파이프라인 통합	163

GitHub Actions 설정	163

.github/workflows/integration-test.yml	163

테스트 커버리지 설정	165

.coveragerc	165

Pre-commit Hook 설정	165

.pre-commit-config.yaml	165

테스트 실행 가이드	166

로컬 환경에서 실행	166

1. 테스트 DB 시작	166

2. 마이그레이션 실행	166

3. 통합 테스트 실행	166

4. 커버리지 리포트 생성	166

5. 커버리지 확인	166

or	166

6. 테스트 DB 종료	166

특정 테스트만 실행	166

마커로 필터링	166

파일명으로 필터링	166

함수명으로 필터링	167

관련 문서	167

README

Withforce MES 시스템 사양서

**최초 작성일:** 2025-11-10

**최종 수정일:** 2025-11-15

**문서 유형:** 시스템 요구사항 명세서

**상태:** ✅ 승인됨 (Production Ready)

📋 문서 요약

프로젝트 개요

**목적:** Withforce 웨어러블 로봇 생산 라인에 MES(제조실행시스템)를 도입하여 완벽한 제품 추적성과 실시간 생산 모니터링 체계를 구축합니다.

**핵심 기능:**

- LOT 및 시리얼 번호 기반 제품 추적

- 8개 공정별 착공/완공 관리

- 실시간 생산 현황 대시보드

- 품질 데이터 자동 수집 및 분석

주요 수치

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| **동시 접속자** | 100명 (작업자 70명 + 관리자 30명) |
| **일일 트랜잭션** | 약 50,000건 |
| **생산 대상** | LOT당 100대, 일일 약 100대 |

기술 스택

| 계층 | 기술 |
| --- | --- |
| **백엔드** | Python 3.11, FastAPI, PostgreSQL 15 |
| **프론트엔드** | PyQt5 (작업 PC), React 18 (관리자 대시보드) |
| **인프라** | Ubuntu 22.04, Nginx, Docker |
| **기타** | File Watcher, Zebra 프린터, 바코드 스캐너 |

📚 문서 구조

본 사양서는 다음과 같이 구성되어 있습니다:

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트 배경 및 목적

- 프로젝트 범위 (Phase 1 기본 버전, Phase 2 고도화)

- 주요 사용자 정의

2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)

- 제품 소개 및 용어 정의

- 현재 생산 공정 흐름 (8개 공정)

- 공정별 상세 설명

- 현재 문제점 및 개선 필요사항

- LOT 및 시리얼 번호 체계

- 불량 유형 코드 체계

3. MES 요구사항 (TO-BE)

**하위 문서:**

- 3.1 기능 요구사항 - LOT 관리, 공정 관리, 모니터링

- 3.2 API 명세 - 착공/완공/라벨/펌웨어 API

- 3.3 검수 기준 - 기능 검수 항목

4. 시스템 아키텍처

**하위 문서:**

- 4.1 배포 옵션 비교 - 온프레미스 vs Railway vs AWS

- 4.2 시스템 설계 - 시스템 구성도, 배포 아키텍처, 네트워크

- 4.3 기술 스택 - 백엔드, 프론트엔드, 인프라 상세

5. 데이터 설계

**하위 문서:**

- 5.1 ERD 및 테이블 스키마 - 데이터베이스 설계

- 5.2 코드 체계 - LOT 번호, 불량 코드, 에러 코드

6. 투자 계획

- 개발 일정 및 팀 구성

- 투자 비용 (초기 투자 + 월 운영비)

- ROI 분석

- 리스크 관리 계획

7. 부록

- 용어 정의

- 버전 이력

- 참고 자료

8. 테스팅 전략 ⭐ NEW

**하위 문서:**

- 8.1 성능 테스트 계획 - 부하/스트레스/내구성 테스트

- 8.2 통합 테스트 가이드 - Database/API/E2E 테스트

1. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 배경

Withforce는 산업용/농업용 허리 보조 로봇을 생산하고 있으며, 현재 생산 공정 전반에 걸친 데이터 수집 및 추적 체계가 미흡한 상황입니다.

제품 불량 발생 시 원인 파악이 어렵고, 실시간 생산 현황 모니터링이 불가능하여 효율적인 생산 관리에 어려움을 겪고 있습니다.

본 프로젝트는 MES(제조실행시스템) 도입을 통해 완벽한 제품 추적성을 확보하고, 실시간 생산 모니터링 및 데이터 기반 품질 관리 체계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

1.2 프로젝트 범위

1.2.1 Phase 1: 기본 버전

**목표:** 핵심 MES 기능 구현을 통한 기본 추적성 확보 및 생산 현황 가시화

1. LOT 및 시리얼 번호 관리 (Priority: P0 - Critical)

- LOT 생성 및 상태 관리 (CREATED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED)

- 자동 LOT 번호 발급 (형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn)

- LOT 바코드 라벨 출력 (Zebra 프린터 연동)

- 시리얼 번호 자동 생성 및 발급 (Label Printing 공정)

- 시리얼 번호 바코드 라벨 출력

- 라벨 재출력 기능 (손상/분실 시)

2. 공정별 착공/완공 관리 (Priority: P0 - Critical)

- 8개 공정별 착공 등록 (바코드 스캔 기반)

- 공정 순서 제어 (이전 공정 미완료 시 착공 불가)

- 완공 데이터 수집 (JSON 파일 기반 File Watcher)

- 공정별 측정 데이터 저장 (온도, 변위, 힘, 부품 LOT 등)

- 합격/불합격 판정 자동 처리

- 작업자 및 작업 시간 기록

3. 실시간 생산 현황 대시보드 (Priority: P1 - High)

- 금일 생산 현황 (착공/완공/불량 건수)

- LOT별 진행 상태 및 공정별 현황

- 공정별 병목 구간 시각화

- LOT 상세 조회 (공정 이력, 시리얼 목록)

- 시리얼 번호 기반 전체 이력 추적

- 불량 현황 및 통계

4. 기본 추적성 기능 (Priority: P1 - High)

- 시리얼 번호 → LOT → 공정 이력 추적

- 공정별 작업 데이터 조회

- 사용 부품 LOT 추적 (모선, 링크 등)

- 작업자 이력 조회

- 불량 원인 추적

산출물

- 프론트엔드 앱 (PyQt5) - 작업 PC용

- 관리자 대시보드 (React) - 웹 브라우저

- 백엔드 API 서버 (FastAPI)

- PostgreSQL 데이터베이스

- 시스템 운영 매뉴얼

배포 옵션

본 시스템은 **세 가지 배포 방식** 중 선택 가능하도록 설계되었습니다:

| 옵션 | 설명 | 초기 투자 | 월 운영비 | 추천 대상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Option A: 온프레미스** | 자체 서버 구축 | 4,985만원 | 113만원 | 데이터 보안 중시, 장기 운영 |
| **Option B-1: Railway** | Cloud PaaS | 1,805만원 | 26만원 | 빠른 시작, 최소 비용 |
| **Option B-2: AWS** | Cloud IaaS | 1,805만원 | 220-350만원 | 엔터프라이즈급 안정성 |

검수 기준

- LOT 생성 시간: 30초 이내

- 착공 API 응답 시간: 1초 이내

- 대시보드 로딩 시간: 3초 이내

- 시리얼 추적 조회 시간: 5초 이내

- 동시 사용자 20명 부하 테스트 통과

명시적 제외 항목 (Scope Out)

- 서버 이중화 (HA) - Railway/AWS 옵션에서는 자동 제공

- 고급 통계 분석 (SPC, OEE)

- ERP 시스템 연동

- AI 기반 불량 예측

1.2.2 Phase 2: 시스템 확장 및 AI 고도화 (미래 계획)

**목표:** 대규모 확장 대응 및 스마트 팩토리 고도화

**주요 기능 (검토 사항):**

1. 인프라 확장 (선택사항)

- **온프레미스 확장**: 서버 이중화(HA), 로드 밸런싱, 백업 자동화

- **클라우드 확장**: Auto Scaling, 다중 리전 배포, CDN 연동

- 파일 저장소 확장 (펌웨어, 리포트, 로그)

- 고급 모니터링 및 알림 시스템

> Phase 1에서 온프레미스/클라우드 중 선택한 옵션에 따라 확장 방향이 달라집니다.

2. AI 기반 품질 예측

- 머신러닝 모델을 통한 불량 예측

- 공정 파라미터 최적화 추천

- 이상 탐지 (Anomaly Detection)

3. ERP 시스템 연동

- 생산 계획 자동 동기화

- 재고 관리 연동

- 출하 관리 연동

4. IoT 센서 통합

- 실시간 환경 모니터링 (온도, 습도)

- 설비 가동률 자동 수집

- 예지 보전 (Predictive Maintenance)

**전제 조건:**

- Phase 1 시스템 1년 이상 안정 운영

- 생산 규모 2배 이상 확대

- 경영진 디지털 전환 전략 승인

- 인프라 확장 타당성 검토 완료

1.3 주요 사용자

| 사용자 유형 | 역할 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 생산 관리자 | LOT 생성, 모니터링 | React Dashboard |
| 현장 작업자 | 착공/완공 처리 | 프론트엔드 앱 (PyQt5) |
| 시스템 관리자 | 시스템 운영 관리 | 서버 관리, 백업 |

2. 제품 및 공정 현황

2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)

> ← 목차로 돌아가기

2.1 제품 소개

**제품명:** Withforce Wearable Robot

**용도:** 산업용/농업용 허리 보조 로봇

**핵심 구성품:** LMA (Linear Muscle Actuator)

**LMA 구성:**

- SMA (Shape Memory Alloy) 스프링

- 모선 케이블

- 제어 보드

- 센서 (온도, TOF)

2.2 현재 생산 공정 흐름

graph LR

A[레이저 마킹] --> B[LMA 조립] --> C[센서 검사] --> D[펌웨어 업로드]

D --> E[로봇 조립] --> F[성능검사] --> G[라벨 프린팅] --> H[포장 + 외관검사]

**공정 개수:** 8개

**일일 생산 목표:** 약 100대

**작업 방식:** LOT 단위 (100대), 작업대차로 이동

2.4 공정별 상세 설명

2.4.1 공정 1: 레이저 마킹

**작업 내용:**

- LMA에 LOT 번호 레이저 각인

**소요 시간:** 약 60초

**품질 검사:**

- 바코드 리더기로 판독 확인

- 판독 성공 시: 합격

- 판독 실패 시: 불합격

**재작업:** 불가능 (레이저 마킹 특성상)

**작업자:** 1명

**비고:** 마킹 실패 시 해당 LMA는 불량 처리

2.4.2 공정 2: LMA 조립

**작업 내용:**

- 플라스틱 부품 + SMA 스프링 조립

- 조립 순서에 따른 수작업

**소요 시간:** 약 1시간 (작업자 숙련도에 따라 편차 큼)

**품질 검사:** 작업자 육안 검사

**주요 불량 원인:**

- 조립 실수 (부품 순서 오류, 체결 불량)

- 부품 불량 (스프링 변형, 플라스틱 파손)

**재작업:** 가능 (해당 부품 교체 또는 재조립)

**작업자:** 1명

**비고:** 숙련 작업자는 40분, 신입 작업자는 1.5시간 소요

2.4.3 공정 3: 센서 검사

**검사 항목:**

1. **온도 센서 검사**

- 검사 온도: 60℃

- 합격 기준: ±1℃ (59℃ ~ 61℃)

2. **TOF 센서 검사**

- 검사 내용: I2C 통신 연결 확인

**소요 시간:** 약 60초

**불량률:** 거의 없음 (센서 자체 불량이 아니면 통과)

**불합격 시 처리:**

- 1차: 재검사 실시

- 2차 불합격: 센서 교체 후 재검사

- 3차 불합격: 불량 처리

**재작업:** 가능 (센서 교체)

**작업자:** 1명

2.4.4 공정 4: 펌웨어 업로드

**작업 내용:**

- 대상: 제어 보드 MCU

- 펌웨어 제공: 서버 → 프론트엔드 → Local App → 제어 보드

- 버전 관리: 서버에서 펌웨어 버전 관리

**소요 시간:** 약 60초

**업로드 실패:** 종종 발생 (통신 불안정, 케이블 접촉 불량)

**실패 시 처리:**

- 자동 재시도 (최대 3회)

- 3회 실패 시: 작업자 수동 재시도

- 지속 실패 시: 제어 보드 교체

**펌웨어 버전 업데이트:** 자주 발생 (주 1회 이상)

**작업자:** 1명

**비고:** MES 시스템에서 최신 펌웨어 버전 자동 배포 필요

2.4.5 공정 5: 로봇 조립

**작업 내용:**

- LMA를 로봇 본체에 조립

- 케이블 연결 및 고정

**소요 시간:** 약 1시간

**품질 검사:** 육안 외관 검사

**주요 확인 사항:**

- LMA 체결 상태

- 케이블 연결 상태 (단선, 접촉 불량)

- 외관 손상 여부

**재작업:** 가능 (조립 불량 시 재조립)

**작업자:** 1명

**비고:** 케이블 연결 불량이 주요 불량 원인

2.4.6 공정 6: 성능검사

**측정 항목:**

1. **온도** (℃): LMA 구동기 가열 온도

2. **변위** (mm): LMA 구동기 이동 거리

3. **힘** (kgf): LMA 구동기가 발생하는 힘

**검사 프로토콜 예시:**

- 조건: 200mm 변위에서 LMA 구동기를 52℃로 가열

- 측정: 발생하는 힘(kgf) 측정

**측정 데이터 합격 범위:**

- 특정 온도와 스트로크(변위) 조건에서 측정된 힘(kgf)이 목표값 ±2kgf 범위 내

**검사 횟수:** 1대당 1회

**소요 시간:** 약 10분

**불량률:** 거의 없음 (이전 공정이 정상이면 대부분 통과)

**불합격 시 처리:**

- 재측정 실시

- 2회 불합격: 원인 분석 (센서, LMA 조립, 펌웨어 등)

- 해당 부품 재작업 후 재검사

**재작업:** 가능

**작업자:** 1명

2.4.7 공정 7: 라벨 프린팅

**작업 내용:**

- 시리얼 번호 자동 생성

- 바코드 라벨 출력 (Zebra 프린터)

- 로봇 본체에 라벨 부착

**시리얼 번호 형식:** `WF-KR-251110D-001-0001`

**라벨 규격:**

- 크기: 60mm × 20mm

- 내용: 시리얼 번호, LOT 번호, 제품명, 생산일자

**부착 위치:** 로봇 본체 (지정 위치)

**소요 시간:**

- 라벨 출력: 약 10초

- 라벨 부착: 약 30초

- 총 소요: 약 40초

**작업자:** 1명

**비고:** 라벨 손상/분실 시 재출력 가능

2.4.8 공정 8: 포장 + 외관검사

**작업 내용:**

- 로봇 외관 최종 검사

- 포장 (비닐 + 박스)

**외관 검사 항목:** (구체적 기준 미정립)

- 스크래치 확인

- 오염 확인

- 부품 누락 확인

- 라벨 부착 상태 확인

**포장 자재:**

- 비닐: 로봇 보호용

- 박스: 외부 포장 박스

**작업자:** 1명

**비고:** 외관검사 기준 명확화 필요 (MES 도입 시 체크리스트 수립 예정)

2.4.9 공정 특성 요약

| 공정 | 소요 시간 | 작업자 | 불량률 | 재작업 가능 | 병목 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 레이저 마킹 | 60초 | 1명 | 낮음 | 불가 | - |
| 2. LMA 조립 | 1시간 | 1명 | 중간 | 가능 | **병목** |
| 3. 센서 검사 | 60초 | 1명 | 매우 낮음 | 가능 | - |
| 4. 펌웨어 업로드 | 60초 | 1명 | 중간 | 가능 | - |
| 5. 로봇 조립 | 1시간 | 1명 | 중간 | 가능 | **병목** |
| 6. 성능검사 | 10분 | 1명 | 매우 낮음 | 가능 | - |
| 7. 라벨 프린팅 | 60초 | 1명 | 낮음 | 가능 | - |
| 8. 포장+외관검사 | 미정 | 1명 | 낮음 | - | - |

**총 작업자:** 8명 (각 공정당 1명)

**공정 간 이동 시간:** 30초 이내 (작업대차 이동)

**총 생산 시간:** 약 2시간 10분 + 공정 간 대기 시간

**주요 병목 구간:** 공정 2 (LMA 조립), 공정 5 (로봇 조립)

2.5 현재 문제점 및 개선 필요사항

2.5.1 현재 생산 관리 방식

**기록 방식:** 없음 (전혀 기록하지 않음)

**작업 지시:** 구두 또는 화이트보드

**품질 관리:** 개별 작업자 판단

2.5.2 주요 문제점

**1. 추적성(Traceability) 부재**

- 문제 발생 시 원인 추적 불가능

- 어떤 모선 케이블을 사용했는지 알 수 없음

- 어느 공정에서 불량이 발생했는지 파악 불가

**2. 실시간 현황 파악 불가**

- 현재 생산 진행 상황을 알 수 없음

- 각 공정별 진행률 미파악

- 병목 구간 식별 불가

**3. 품질 데이터 미수집**

- 온도, 변위, 힘 측정 데이터 저장 안 됨

- 통계 분석 불가능

- 개선 근거 데이터 부족

2.5.3 개선 목표

**정성적 목표:**

1. ✅ **실시간 모니터링**: 언제 어디서나 생산 현황 파악

2. ✅ **완벽한 추적성**: 시리얼 번호 → LOT → 공정 이력 → 부품 LOT 추적

3. ✅ **데이터 기반 의사결정**: 측정 데이터 수집 및 분석

4. ✅ **업무 효율성**: 자동화를 통한 작업 시간 단축

**정량적 목표:**

- LOT 생성 시간: 5분 → 30초

- 불량 원인 파악 시간: 불가능 → 5분 이내

- 생산 진행 현황 파악 시간: 1시간 → 실시간

- 완제품 수량 파악 시간: 수동 집계 → 실시간

- 공정별 재공품(WIP) 파악 시간: 파악 불가 → 실시간

2.6 LOT 및 시리얼 번호 체계

2.6.1 LOT 번호 체계

**형식:** `[모델명]-[생산지]-[생산일자][교대조]-[순번]`

**예시:** `WF-KR-251110D-001`

**구성 요소:**

| 구분 | 길이 | 설명 | 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모델명 | 2자리 | 제품 모델 코드 | WF | Withforce |
| 생산지 | 2자리 | 생산 국가 코드 | KR | 한국 (ISO 3166-1 alpha-2) |
| 생산일자 | 6자리 | 생산 날짜 | 251110 | YYMMDD 형식 (2025년 11월 10일) |
| 교대조 | 1자리 | 근무 교대조 | D | D=Day(주간), N=Night(야간) |
| 순번 | 3자리 | 일련번호 | 001 | 당일 해당 모델 생성 순서 (001~999) |

**전체 길이:** 16자리 (하이픈 구분자 포함)

**생성 규칙:**

- LOT 번호는 시스템이 자동 생성 (수동 입력 불가)

- 순번은 당일 해당 모델의 첫 번째 LOT부터 001, 002, 003... 순차 증가

- 자정(00:00) 기준으로 순번 초기화

- 교대조는 LOT 생성 시 관리자가 선택 (D 또는 N)

- 동일 날짜, 동일 교대조에서도 순번은 독립적으로 증가

**LOT 번호 예시:**

| LOT 번호 | 설명 |
| --- | --- |
| `WF-KR-251110D-001` | 2025년 11월 10일 주간조 첫 번째 LOT |
| `WF-KR-251110D-002` | 2025년 11월 10일 주간조 두 번째 LOT |
| `WF-KR-251110N-001` | 2025년 11월 10일 야간조 첫 번째 LOT |
| `WF-KR-251111D-001` | 2025년 11월 11일 주간조 첫 번째 LOT (날짜 변경으로 순번 초기화) |

**확장성:**

- 향후 다른 모델 추가 시: `AG-KR-251110D-001` (AG = Agriculture 농업용)

- 향후 해외 생산지 추가 시: `WF-US-251110D-001` (US = 미국)

2.6.2 시리얼 번호 체계

**형식:** `[LOT번호]-[제품순번]`

**예시:** `WF-KR-251110D-001-0001`

**구성 요소:**

| 구분 | 길이 | 설명 | 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 번호 | 16자리 | 상위 LOT 번호 | WF-KR-251110D-001 | 2.6.1 LOT 번호 체계 참조 |
| 제품 순번 | 4자리 | LOT 내 제품 순서 | 0001 | 0001~9999 (일반적으로 0001~0100) |

**전체 길이:** 21자리 (하이픈 구분자 포함)

**생성 규칙:**

- 시리얼 번호는 **라벨 프린팅 공정(공정 7)**에서 자동 생성

- 제품 순번은 LOT당 0001부터 시작하여 순차 증가

- LOT 목표 수량이 100개이므로 일반적으로 0001~0100 범위

- 생성 순서는 라벨 프린팅 공정 착공 순서

- 생성 후 바코드 라벨로 출력되어 제품에 부착

**시리얼 번호 예시:**

| 시리얼 번호 | 설명 |
| --- | --- |
| `WF-KR-251110D-001-0001` | 해당 LOT의 첫 번째 제품 |
| `WF-KR-251110D-001-0050` | 해당 LOT의 50번째 제품 |
| `WF-KR-251110D-001-0100` | 해당 LOT의 100번째 (마지막) 제품 |

**시리얼 번호 활용:**

- 제품 개체 식별 및 추적

- 전 공정 이력 추적

- 불량 발생 시 원인 분석

- A/S 및 품질 보증

- 리콜 발생 시 대상 제품 특정

2.7 불량 유형 코드 체계

**목적:** 공정별 불량 유형을 표준화하여 일관된 불량 분류 및 통계 분석 가능

**사용 위치:**

- 완공 데이터 전송 시 `defect_type` 필드에 사용

- 불량 통계 및 분석 시 기준 코드로 활용

- 상세 내용은 3.1 기능 요구사항 - 품질 및 불량 관리 참조

**공정별 불량 유형 코드:**

| 공정 | 불량 유형 코드 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| **공정 2 (LMA 조립)** | PART_DEFECT | 부품 불량 | SMA 스프링, 플라스틱 부품 등 |
| ASSEMBLY_ERROR | 조립 불량 | 체결 불량, 순서 오류 등 |  |
| **공정 3 (센서 검사)** | SENSOR_TEMP_FAIL | 온도 센서 이상 | 측정값 범위 초과 |
| SENSOR_TOF_FAIL | TOF 센서 이상 | I2C 통신 실패 |  |
| **공정 4 (펌웨어 업로드)** | FIRMWARE_UPLOAD_FAIL | 펌웨어 업로드 실패 | 업로드 중단, 검증 실패 |
| FIRMWARE_COMM_ERROR | 통신 오류 | 케이블 접촉 불량, 포트 오류 |  |
| **공정 5 (로봇 조립)** | ASSEMBLY_ERROR | 조립 불량 | 체결 불량 |
| APPEARANCE_DEFECT | 외관 손상 | 스크래치, 파손 등 |  |
| **공정 6 (성능검사)** | PERFORMANCE_FAIL | 성능 미달 | 힘 측정값 규격 미달 |
| **공정 7 (라벨 프린팅)** | LABEL_PRINT_FAIL | 라벨 출력 실패 | 프린터 오류, 용지 부족 |
| LABEL_ATTACH_ERROR | 라벨 부착 불량 | 위치 오류, 접착 불량 |  |

**불량 유형 코드 사용 예시:**

완공 데이터에서 불량 발생 시:

{

"result": "FAIL",

"process_data": {

"defect_type": "SENSOR_TEMP_FAIL",

"defect_description": "온도 센서 측정값 58.0℃ (허용범위: 59-61℃)"

}

}

**코드 확장:**

- 향후 새로운 불량 유형 발생 시 이 테이블에 추가

- 코드 명명 규칙: `[카테고리]_[상세]_[상태]` 형식 (예: SENSOR_TEMP_FAIL)

2.8 API 에러 코드 체계

**목적:** MES API 호출 시 발생할 수 있는 에러를 표준화하여 일관된 에러 처리 및 디버깅 지원

**사용 위치:**

- 착공/완공 API 응답의 에러 처리

- 프론트엔드 에러 메시지 표시

- 에러 로그 및 모니터링

- 상세 내용은 3.2 API 명세 참조

**주요 에러 코드:**

| 에러 코드 | 설명 | HTTP 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT_NOT_FOUND | LOT 번호가 존재하지 않음 | 404 | LOT 번호 확인 필요 |
| PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED | 이전 공정 미완료 | 400 | 공정 순서 준수 필요 |
| DUPLICATE_START | 이미 착공된 공정 (재시도는 허용, PASS 완공 후는 불가) | 409 | 작업 상태 확인 필요 |
| INVALID_PROCESS_SEQUENCE | 잘못된 공정 순서 | 400 | 공정 흐름도 참조 |
| WORKER_NOT_FOUND | 작업자 ID 없음 | 404 | 작업자 등록 확인 |
| PROCESS_ALREADY_PASSED | 이미 PASS 완공된 공정 - 착공 불가 | 409 | 해당 LOT 작업 완료됨 |
| DUPLICATE_PASS_COMPLETE | 이미 PASS 완공된 공정 - 완공 중복 불가 | 409 | 중복 완공 방지 |
| PROCESS_NOT_STARTED | 착공하지 않은 공정 | 400 | 착공 먼저 진행 필요 |
| INVALID_PROCESS_DATA | 공정 데이터 검증 실패 | 400 | 필수 데이터 확인 |
| SERIAL_NOT_FOUND | 시리얼 번호 미존재 | 404 | 시리얼 발행 확인 필요 |
| PRINTER_NOT_FOUND | 프린터 ID가 등록되지 않음 | 404 | 프린터 설정 확인 |
| PRINTER_NOT_CONNECTED | 프린터 연결 끊김 | 503 | 프린터 전원 및 케이블 확인 |
| PRINTER_OUT_OF_PAPER | 용지 부족 | 503 | 라벨 용지 보충 |
| INVALID_LABEL_DATA | 라벨 데이터 형식 오류 | 400 | 요청 데이터 확인 |

**에러 응답 형식:**

{

"success": false,

"error": {

"code": "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED",

"message": "이전 공정이 완료되지 않았습니다",

"details": {

"current_process": "센서 검사",

"required_process": "LMA 조립",

"required_action": "LMA 조립 공정을 먼저 완료해주세요"

}

}

}

**에러 코드 확장:**

- 향후 새로운 에러 상황 발생 시 이 테이블에 추가

- 코드 명명 규칙: `[대상]_[상태]_[동작]` 형식 (예: LOT_NOT_FOUND)

- HTTP 상태 코드는 REST API 표준 준수

3.1 기능 요구사항

3. MES 요구사항 (TO-BE)

3.1 전체 프로세스 개요

sequenceDiagram

participant 관리자 as 생산 관리자

participant 백엔드 as 백엔드 서버

participant 프론트 as 프론트엔드

participant 공정앱 as 외부 공정 앱

Note over 관리자,백엔드: 1️⃣ LOT 생성

관리자->>백엔드: LOT 생성 요청

백엔드-->>관리자: LOT 번호 발급

Note over 관리자: 2️⃣ LOT 라벨 출력

관리자->>관리자: LOT 바코드 라벨 출력<br/>(작업대차 부착)

Note over 프론트,백엔드: 3️⃣ 공정 착공

프론트->>프론트: LOT 바코드 스캔

프론트->>백엔드: 착공 등록

백엔드-->>프론트: 착공 확인

Note over 공정앱,프론트: 4️⃣ 공정 완공

공정앱->>공정앱: 공정 작업 수행

공정앱->>공정앱: JSON 완공 파일 생성

프론트->>프론트: JSON 파일 읽기

프론트->>백엔드: 완공 데이터 전송

백엔드-->>프론트: 완공 확인

Note over 프론트,백엔드: 5️⃣ 시리얼 발행

프론트->>백엔드: Label Printing 착공

백엔드->>백엔드: 시리얼 번호 생성

백엔드-->>프론트: 라벨 출력

Note over 관리자,백엔드: 6️⃣ 모니터링

관리자->>백엔드: 생산 현황 조회

백엔드-->>관리자: 실시간 현황 제공

3.2 핵심 기능 요구사항

3.2.1 LOT 관리

**FR-LOT-001: LOT 생성**

**생성 주체:** 생산 관리자

**생성 방법:**

- 관리자용 대시보드(React 웹 애플리케이션)에서 LOT 생성

- 입력 항목: 제품 모델, 목표 수량, 교대조

- 백엔드 서버에 LOT 생성 요청 전송

**처리 결과:**

- LOT 번호 자동 발급 (예: `WF-KR-251110D-001`, 상세 체계는 2.6.1 LOT 번호 체계 참조)

- 생성 시 상태: CREATED

- LOT 정보 데이터베이스 저장

**FR-LOT-002: LOT 라벨 출력**

- LOT 바코드 라벨 1장 출력

- 작업대차에 부착하여 전 공정에서 식별

**FR-LOT-003: LOT 상태 관리**

- 상태: CREATED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED

- 각 상태 전환 이력 기록

3.2.2 시리얼 번호 관리

**FR-SN-001: 시리얼 번호 생성**

- Label Printing 공정 착공 시 자동 생성

- 형식: `WF-KR-251110D-001-0001`

- LOT당 순차적으로 발급

**FR-SN-002: 시리얼 라벨 출력**

- 시리얼 번호 바코드 라벨 자동 출력

- 라벨에 포함 정보: 시리얼, LOT, 제품명, 날짜

**FR-SN-003: 라벨 재출력**

- 라벨 손상/분실 시 재출력 기능

- 재출력 이력 기록 (사유, 작업자, 시간)

3.2.3 공정 관리

**FR-PROC-001: 착공 처리**

**처리 방법:**

- LOT 바코드 스캔으로 착공 등록

- 실시간 검증 (이전 공정 완료 여부)

- 즉시 피드백 제공 (성공/실패)

**착공 규칙:**

- 동일 공정에서 착공은 **여러 번 가능** (재시도 허용)

- 단, 해당 공정이 PASS 완공된 경우 착공 불가

**FR-PROC-002: 완공 처리**

**처리 방법:**

- 외부 공정 앱에서 JSON 파일로 완공 데이터 전송

- 공정별 데이터 수집 (온도, 변위, 힘, 부품 LOT 등)

- 완공 검증 및 저장

**완공 규칙:**

- **PASS 완공**: 1번만 가능 (중복 차단)

- **FAIL 완공**: 여러 번 가능 (재시도 허용)

**완공 검증 로직:**

- 프론트엔드 File Watcher가 JSON 파일 처리 전 검증

- 해당 시리얼+공정에 PASS 완공이 이미 존재하는지 백엔드에 조회

- PASS 완공 존재 시: 완공 거부, JSON 파일을 error 폴더로 이동

- FAIL 완공 또는 완공 이력 없음: 정상 처리

**FR-PROC-003: 공정 순서 제어**

**순서 규칙:**

1. **완전 순차 공정:** 공정 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

2. **착공 조건:** 각 공정은 직전 공정이 PASS 완공되어야 착공 가능

3. **예외 규칙:**

- 공정 1 (레이저 마킹): 이전 공정 확인 생략 (시작 공정)

- 공정 7 (라벨 프린팅): 공정 6 FAIL 시에도 착공 가능 (불량품도 라벨 필요)

**검증 로직:**

착공 API 호출 시 다음을 확인:

-- 직전 공정 PASS 완공 여부 확인

SELECT EXISTS (

SELECT 1 FROM process_data

WHERE lot_id = :lot_id

AND process_id = :current_process_id - 1

AND result = 'PASS'

AND complete_time IS NOT NULL

)

**에러 처리:**

- 이전 공정 미완료: 에러 코드 `PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED`

- 순서 위반 시도: 에러 코드 `INVALID_PROCESS_SEQUENCE`

**관리자 예외 처리:**

- 관리자 권한으로 공정 순서 강제 우회 가능

- 우회 시 다음 필수 사항:

- 사유 필수 입력 (예: "긴급 수리 후 재검사")

- 감사 로그 자동 기록 (`audit_logs` 테이블)

- 승인자 ID 및 시간 기록

**공정 순서 상태 다이어그램:**

[LOT 생성]

↓

[공정 1 착공] → [공정 1 완공 PASS]

↓                    ↓

[차단: FAIL]      [공정 2 착공 허용]

↓                    ↓

[재작업 필요]       [공정 2 완공 PASS]

↓

[공정 3 착공 허용]

...

↓

[공정 8 완공 PASS]

↓

[LOT 완료]

3.2.4 모니터링 및 대시보드

**FR-DASH-001: 실시간 생산 현황**

- 금일 생산 현황 (착공/완공/불량)

- LOT별 진행 상태

- 공정별 현황

**FR-DASH-002: LOT 상세 조회**

- LOT 기본 정보

- 공정별 진행 현황

- 시리얼 번호 목록

**FR-DASH-003: 추적성 조회**

- 시리얼 번호로 전체 이력 조회

- 공정별 작업 데이터

- 사용된 부품 LOT

3.2.5 품질 및 불량 관리

**FR-DEFECT-001: 불량 등록 및 분류**

**불량 등록 방식:** 공정 특성에 따라 2가지 방식

**방식 1: 자동 검사 공정 (검사기 기반)**

적용 공정: 센서 검사(공정 3), 성능검사(공정 6)

처리 흐름:

1. 검사기가 자동으로 합격/불합격 판정

2. 완공 데이터에 `result: "FAIL"` 및 실패한 검사 항목 포함

3. 시스템이 자동으로 불량 등록

완공 데이터 예시:

{

"result": "FAIL",

"process_data": {

"temp_sensor": {

"result": "FAIL",

"measured_temp": 58.0,

"target_temp": 60.0

},

"defect_type": "SENSOR_TEMP_FAIL",

"defect_description": "온도 센서 측정값 범위 초과"

}

}

**방식 2: 수동 작업 공정 (작업자 판단)**

적용 공정: LMA 조립(공정 2), 펌웨어 업로드(공정 4), 로봇 조립(공정 5), 라벨 프린팅(공정 7)

처리 흐름:

1. 작업자가 작업 중 불량 발견

2. 완공 시 불량 유형 선택 및 상세 내용 입력

3. 완공 데이터에 `result: "FAIL"`, `defect_type`, `defect_description` 포함

4. 시스템이 불량 등록

완공 데이터 예시:

{

"result": "FAIL",

"process_data": {

"defect_type": "PART_DEFECT",

"defect_part": "SMA 스프링",

"defect_description": "스프링 변형 발견"

}

}

**불량 유형 코드:** 2.7 불량 유형 코드 체계 참조

**처리 결과:**

- 불량 데이터베이스 저장

- 불량 상태: DEFECTED

- 실시간 대시보드에 불량 현황 반영

**FR-DEFECT-002: 불량 원인 기록 및 분석**

**기록 방법:**

- 불량 발생 시 원인 상세 기록 (자유 텍스트)

- 불량 사진 첨부 (선택)

- 작업자 의견 기록

**분석 기능:**

- 불량 유형별 통계

- 공정별 불량률

- 시리얼 번호 기반 불량 이력 추적

**FR-DEFECT-003: 불량 상태 관리**

**불량 상태:**

- DEFECTED: 불량 발생

- REWORK: 재작업 중

- SCRAPPED: 폐기 처리

**상태 전환:**

- DEFECTED → REWORK (재작업 승인 시)

- DEFECTED → SCRAPPED (폐기 결정 시)

- REWORK → IN_PROGRESS (재작업 완료 후 다음 공정 진행)

- REWORK → SCRAPPED (재작업 실패 또는 한도 초과 시)

- 모든 상태 전환 이력 기록

**FR-DEFECT-004: 불량 재작업 프로세스**

**재작업 대상:**

- DEFECTED 상태인 시리얼 번호

**재작업 승인 절차:**

1. 관리자 또는 품질 관리자가 재작업 승인

2. 재작업 사유 필수 입력 (예: "부품 교체 후 재검사")

3. 승인자 ID 및 시간 기록

4. 시리얼 상태를 DEFECTED → REWORK로 변경

**재작업 실행:**

1. 불량 발생 공정에 재착공 가능 (이전 완공 데이터는 보존)

2. 재완공 시 `process_data.is_rework = TRUE` 플래그 설정

3. 재완공 결과 처리:

- **PASS:** 시리얼 상태를 REWORK → IN_PROGRESS로 변경, 다음 공정 진행 가능

- **FAIL:** 재작업 횟수 증가 (`serials.rework_count`)

- 재작업 횟수 < 3회: 재작업 재시도 가능

- 재작업 횟수 ≥ 3회: 자동으로 SCRAPPED 처리

**재작업 제한:**

- **최대 재작업 횟수:** 3회

- **재작업 가능 공정:** 불량 발생 공정만 (이전 공정 재작업 불가)

- **재작업 이력:** 모든 재작업 시도 기록 (`process_data` 테이블에 `is_rework` 플래그)

**데이터 모델 확장:**

다음 필드가 `serials` 테이블에 추가되어야 함:

ALTER TABLE serials ADD COLUMN rework_count INTEGER DEFAULT 0;

ALTER TABLE serials ADD COLUMN rework_approved_by VARCHAR(50);

ALTER TABLE serials ADD COLUMN rework_approved_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE;

ALTER TABLE serials ADD COLUMN rework_reason TEXT;

다음 필드가 `process_data` 테이블에 추가되어야 함:

ALTER TABLE process_data ADD COLUMN is_rework BOOLEAN DEFAULT FALSE;

**재작업 프로세스 흐름도:**

[불량 발생: DEFECTED]

↓

[관리자 재작업 승인]

↓

[재작업 사유 입력]

↓

[상태: REWORK]

↓

[해당 공정 재착공]

↓

[재작업 수행]

↓

┌────┴────┐

↓         ↓

[PASS]    [FAIL]

↓         ↓

[다음 공정] [재작업 횟수 확인]

↓

┌────────┴────────┐

↓                 ↓

[횟수 < 3회]       [횟수 ≥ 3회]

↓                 ↓

[재시도 가능]      [SCRAPPED]

**재작업 이력 추적:**

시리얼 번호 상세 조회 시 재작업 이력 포함:

- 재작업 횟수

- 각 재작업 시도 시간

- 재작업 승인자

- 재작업 사유

- 재작업 결과 (PASS/FAIL)

**권한 제어:**

- 재작업 승인 권한: 관리자(ADMIN), 생산 관리자(MANAGER)

- 재작업 실행: 작업자(WORKER) 가능 (승인 후)

3.2.6 사용자 및 권한 관리

**FR-USER-001: 사용자 등록 및 관리**

**등록 주체:** 시스템 관리자

**사용자 유형:**

- 작업자 (Worker): 공정 착공/완공 처리

- 생산 관리자 (Manager): LOT 생성, 생산 현황 모니터링, 불량 분석

- 시스템 관리자 (Admin): 사용자 관리, 시스템 설정, 백업/복구

**등록 정보:**

- 사용자 ID, 이름, 소속, 연락처

- 역할 (Role) 지정

- 초기 비밀번호 발급

**처리 결과:**

- 사용자 데이터베이스 저장

- 로그인 자격 증명 생성

- 역할별 권한 자동 부여

**FR-USER-002: 역할 및 권한 설정**

**권한 체계 (RBAC):**

| 기능 | 작업자 | 생산 관리자 | 시스템 관리자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공정 착공/완공 | ✅ | ✅ | ✅ |
| LOT 생성/관리 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 불량 등록 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 대시보드 조회 | 제한적 | ✅ | ✅ |
| 추적성 조회 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 사용자 관리 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 시스템 설정 | ❌ | ❌ | ✅ |

**인증 방식:**

- JWT (JSON Web Token) 기반

- 세션 유효 시간: 8시간

- 모든 API 요청 시 토큰 검증

3.3 비기능 요구사항

3.3.1 성능 요구사항

**API 응답 시간:**

- **NFR-PERF-001:** 착공 API 응답 시간 < 1초 (P95)

- **NFR-PERF-002:** 완공 API 응답 시간 < 2초 (P95)

- **NFR-PERF-003:** 대시보드 초기 로딩 < 3초

- **NFR-PERF-004:** LOT 상세 조회 < 2초

**처리량:**

- **NFR-PERF-005:** 동시 접속자 100명 지원 (피크 시간 200명)

- **NFR-PERF-006:** 일일 트랜잭션 50,000건 처리 (확장 시 100,000건)

- **NFR-PERF-007:** 초당 트랜잭션 처리량(TPS) 최소 20 TPS

**데이터베이스:**

- **NFR-PERF-008:** 쿼리 응답 시간 < 500ms (복잡한 집계 쿼리 기준)

- **NFR-PERF-009:** Connection Pool 최대 50 동시 연결 지원

3.3.2 확장성 요구사항

- **NFR-SCALE-001:** 동시 접속자 100명 → 200명 확장 시 코드 변경 없이 인프라만 증설

- **NFR-SCALE-002:** 일일 트랜잭션 50,000건 → 100,000건 확장 가능

- **NFR-SCALE-003:** 수평적 확장(Scale-out) 지원 (백엔드 서버 2대 → 4대)

- **NFR-SCALE-004:** 데이터베이스 파티셔닝 지원 (3개월 단위 날짜 파티셔닝)

3.3.3 가용성 요구사항

- **NFR-AVAIL-001:** 시스템 가동률 99% (연간 다운타임 < 87.6시간)

- **NFR-AVAIL-002:** 계획된 유지보수 다운타임 월 4시간 이내

- **NFR-AVAIL-003:** 장애 복구 시간(MTTR) < 4시간

- **NFR-AVAIL-004:** 백업 데이터 복원 시간 < 2시간

3.3.4 복구 요구사항

- **NFR-RECOV-001:** RTO (Recovery Time Objective) < 4시간

- **NFR-RECOV-002:** RPO (Recovery Point Objective) < 6시간

- **NFR-RECOV-003:** 백업 복원 성공률 > 95%

- **NFR-RECOV-004:** 일일 전체 백업 + 6시간 증분 백업

- **NFR-RECOV-005:** 백업 데이터 보관 기간 30일

3.3.5 보안 요구사항

**인증 및 권한:**

- **NFR-SEC-001:** JWT 기반 인증 (Access Token 유효기간 15분, Refresh Token 7일)

- **NFR-SEC-002:** 역할 기반 접근 제어(RBAC) - 관리자, 생산관리자, 작업자, 뷰어

- **NFR-SEC-003:** 세션 타임아웃 8시간

**패스워드 정책:**

- **NFR-SEC-004:** 패스워드 최소 길이 8자

- **NFR-SEC-005:** 패스워드 복잡도 (대문자, 소문자, 숫자, 특수문자 중 3종 이상)

- **NFR-SEC-006:** 로그인 실패 5회 시 계정 잠금 (10분)

**통신 보안:**

- **NFR-SEC-007:** HTTPS 강제 (모든 API 통신)

- **NFR-SEC-008:** TLS 1.3 사용

- **NFR-SEC-009:** SQL Injection 방어 (ORM Parameterized Query 사용)

**감사 및 로그:**

- **NFR-SEC-010:** 모든 CUD(Create/Update/Delete) 작업 감사 로그 기록

- **NFR-SEC-011:** 로그인/로그아웃 이력 기록

- **NFR-SEC-012:** 민감 정보 로그 마스킹 (패스워드, 토큰 등)

3.3.6 호환성 요구사항

**브라우저 호환성:**

- **NFR-COMPAT-001:** Chrome 100+ 지원

- **NFR-COMPAT-002:** Edge 100+ 지원

- **NFR-COMPAT-003:** Firefox 100+ 지원

**운영체제 호환성:**

- **NFR-COMPAT-004:** Windows 10/11 지원 (작업 PC)

- **NFR-COMPAT-005:** Ubuntu 22.04 LTS 지원 (서버)

**하드웨어 호환성:**

- **NFR-COMPAT-006:** 바코드 스캐너 USB HID 표준 지원

- **NFR-COMPAT-007:** 라벨 프린터 (Zebra ZT Series, TSC TTP Series 지원)

- **NFR-COMPAT-008:** ZPL/ESC-POS 명령어 지원

3.3.7 유지보수성 요구사항

**로그 관리:**

- **NFR-MAINT-001:** 구조화된 로그 형식 (JSON)

- **NFR-MAINT-002:** 로그 레벨 구분 (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)

- **NFR-MAINT-003:** 로그 파일 30일 로테이션

- **NFR-MAINT-004:** 로그 보관 기간 90일

**모니터링:**

- **NFR-MAINT-005:** CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 메트릭 수집 (15초 간격)

- **NFR-MAINT-006:** API 응답 시간 모니터링 (P95, P99)

- **NFR-MAINT-007:** 알림 임계치 (CPU > 80%, 메모리 > 85%, 에러율 > 1%)

**코드 품질:**

- **NFR-MAINT-008:** 코드 커버리지 > 80%

- **NFR-MAINT-009:** API 문서 자동 생성 (Swagger/OpenAPI)

- **NFR-MAINT-010:** 데이터베이스 마이그레이션 스크립트 버전 관리

3.3.8 데이터 보관 요구사항

**데이터 보존:**

- **NFR-DATA-001:** 생산 데이터 영구 보관

- **NFR-DATA-002:** 완공 JSON 파일 90일 보관

- **NFR-DATA-003:** 펌웨어 파일 영구 보관 (버전별)

- **NFR-DATA-004:** 로그 파일 90일 보관

**백업:**

- **NFR-DATA-005:** 일일 전체 백업 (새벽 2시)

- **NFR-DATA-006:** 6시간 증분 백업

- **NFR-DATA-007:** 백업 데이터 30일 보관

- **NFR-DATA-008:** 백업 무결성 검증 (주 1회)

3.2 API 명세

3.4 데이터 인터페이스 요구사항

3.4.0 API 버전 관리 전략

개요

본 MES 시스템의 API는 명확한 버전 관리 전략을 통해 하위 호환성을 보장하고, 안정적인 시스템 확장을 지원합니다.

버전 정책

**현재 버전:**

- **v1**: Phase 1 기본 버전 (현재)

- 모든 API 경로: `/api/v1/...`

**향후 버전 (계획):**

- **v2**: Phase 2 고도화 (AI 기능, ERP 연동, 고급 분석)

- **v3**: 향후 확장 (글로벌 다국어, 다중 공장 지원 등)

**버전 수명 주기:**

- 신규 버전 출시 후 **이전 버전 최소 1년 유지**

- 폐기 예정 버전은 **6개월 전 사전 공지**

- 폐기 예정 버전 API 호출 시 응답 헤더에 `X-API-Deprecated: true` 포함

하위 호환성 보장 원칙

**DO (허용):**

- ✅ 선택적(optional) 필드 추가

- ✅ 새로운 API 엔드포인트 추가

- ✅ 새로운 열거형(enum) 값 추가

- ✅ 응답 필드 추가 (기존 필드 유지)

**DON'T (금지 - 새 버전 필요):**

- ❌ 필수(required) 필드 추가

- ❌ 기존 필드 제거

- ❌ 필드 타입 변경 (예: string → integer)

- ❌ 필드 이름 변경

- ❌ 기존 열거형(enum) 값 제거

- ❌ 에러 응답 형식 변경

버전 전환 예시

**v1 API (현재):**

POST /api/v1/process/start

Content-Type: application/json

{

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-002",

"worker_id": "W001"

}

**v2 API (Phase 2 계획):**

POST /api/v2/process/start

Content-Type: application/json

{

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-002",

"worker_id": "W001",

"worker_rfid": "1234-5678-9ABC",  // 새 필드 추가

"start_mode": "auto"                // 새 필드 추가

}

**v1과 v2 동시 지원:**

v1 API: /api/v1/process/start (기존 필드만)

v2 API: /api/v2/process/start (신규 필드 포함)

→ v1 호출 시에도 정상 동작 (신규 필드는 기본값 사용)

→ 1년 동안 v1, v2 모두 지원

외부 앱 대응 (File Watcher)

외부 공정 앱은 File Watcher 방식으로 연동되므로, JSON 스키마 버전 필드를 사용합니다.

**v1 스키마 (현재):**

{

"schema_version": "1.0",

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"process_id": "PROC-003",

"process_data": {

"temp_sensor": { "measured_temp": 60.2, "result": "PASS" }

}

}

**v2 스키마 (향후):**

{

"schema_version": "2.0",

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"process_id": "PROC-003",

"process_data": {

"temp_sensor": {

"measured_temp": 60.2,

"result": "PASS",

"measurement_unit": "celsius"  // 새 필드

},

"ai_prediction": { ... }  // AI 기능 추가

}

}

**백엔드 처리 로직:**

backend/app/api/v1/endpoints/process.py

def process_complete_data(data: dict):

schema_version = data.get("schema_version", "1.0")

if schema_version == "1.0":

v1 스키마 처리

return process_v1_schema(data)

elif schema_version == "2.0":

v2 스키마 처리 (Phase 2)

return process_v2_schema(data)

else:

raise ValueError(f"Unsupported schema version: {schema_version}")

Content Negotiation (선택사항)

향후 `Accept` 헤더를 통한 버전 협상도 지원 가능:

GET /api/lots/WF-KR-251110D-001

Accept: application/vnd.mes.v1+json

→ v1 형식 응답

GET /api/lots/WF-KR-251110D-001

Accept: application/vnd.mes.v2+json

→ v2 형식 응답

폐기 프로세스

**1. 폐기 예정 공지 (D-180일)**

- API 문서에 `DEPRECATED` 표시

- 응답 헤더에 `X-API-Deprecated: true` 추가

- 응답 헤더에 `X-API-Sunset: 2026-01-01` (폐기 예정일) 추가

**2. 폐기 경고 (D-90일)**

- 이메일 공지 (모든 개발자)

- 대시보드 경고 메시지 표시

**3. 폐기 실행 (D-day)**

- API 요청 시 `410 Gone` 응답 반환

{

"error": {

"code": "API_DEPRECATED",

"message": "This API version has been deprecated. Please use /api/v2/...",

"migration_guide": "https://docs.mes.com/api/v1-to-v2-migration"

}

}

API 문서 자동 생성

FastAPI의 자동 문서 생성 기능을 활용:

v1 API 문서: https://mes-api.com/docs/v1

v2 API 문서: https://mes-api.com/docs/v2

각 버전별 Swagger UI 및 ReDoc 제공

3.4.1 착공 인터페이스

**개요:** 현장 작업자가 프론트엔드 앱에서 LOT 바코드를 스캔하여 공정 착공을 등록하는 인터페이스

**통신 방식:** HTTP REST API (프론트엔드 ↔ 백엔드)

**API 엔드포인트:** `POST /api/v1/process/start`

**요청 (Request) 스키마:**

{

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-001",

"process_name": "레이저 마킹",

"equipment_id": "LASER-01",

"worker_id": "W001",

"start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00"

}

**필드 설명:**

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| lot_number | string | Y | LOT 번호 (바코드 스캔 값) |
| line_id | string | Y | 생산 라인 ID (LINE-A, LINE-B 등) |
| process_id | string | Y | 공정 ID (PROC-001 ~ PROC-008) |
| process_name | string | Y | 공정명 (한글) |
| equipment_id | string | Y | 설비/장비 ID (LASER-01, SENSOR-CHECK-01 등) |
| worker_id | string | Y | 작업자 ID |
| start_time | string | Y | 착공 시간 (ISO 8601) |

**응답 (Response) - 성공:**

{

"status": "success",

"message": "착공이 등록되었습니다",

"data": {

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-001",

"process_name": "레이저 마킹",

"equipment_id": "LASER-01",

"worker_id": "W001",

"start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00",

"work_order_id": "WO-20250110-001",

"sequence_number": 1

}

}

**응답 (Response) - 실패:**

{

"status": "error",

"message": "이전 공정이 완료되지 않았습니다",

"error_code": "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED",

"data": {

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"current_process": "센서 검사",

"previous_process": "LMA 조립",

"required_action": "LMA 조립 공정을 먼저 완료해주세요"

}

}

**주요 에러 코드:** 2.8 API 에러 코드 체계 참조

3.4.2 완공 데이터 인터페이스

**개요:** 외부 공정 앱에서 공정 작업 완료 후 완공 데이터를 MES 백엔드로 전송하는 인터페이스

**통신 방식:** JSON 파일 기반 (File Watcher)

**배경:**

- 외부 업체가 개발한 공정 앱 (레이저 마킹, 센서 검사, 성능검사 등)

- 소스 코드 접근 불가, API 연동 불가

- 파일 기반 데이터 교환 방식 채택

**데이터 전송 프로세스:**

1. 외부 공정 앱이 작업 완료 후 JSON 파일 생성

2. 지정된 디렉토리에 파일 저장: `C:\neurohub_work\pending\`

3. **프론트엔드 앱(PyQt5)의 File Watcher**가 파일 감지

4. 프론트엔드가 JSON 파일을 읽고 HTTP POST로 백엔드에 전송

5. 백엔드가 완공 데이터 파싱, 검증 및 데이터베이스 저장

6. 프론트엔드가 처리 완료 파일을 `C:\neurohub_work\completed\`로 이동

- 전송 실패 시: `C:\neurohub_work\error\`로 이동하고 오류 로그 생성

**기본 JSON 스키마:**

{

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-003",

"process_name": "센서 검사",

"equipment_id": "SENSOR-CHECK-01",

"worker_id": "W001",

"start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00",

"complete_time": "2025-01-10T09:15:00+09:00",

"process_data": {

"공정별 데이터 (아래 참조)": "..."

}

}

**필드 설명:**

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| lot_number | string | Y | LOT 번호 (예: WF-KR-251110D-001, 상세는 2.6.1 LOT 번호 체계 참조) |
| line_id | string | Y | 생산 라인 ID (LINE-A, LINE-B 등) |
| process_id | string | Y | 공정 ID (PROC-001 ~ PROC-008) |
| process_name | string | Y | 공정명 (한글) |
| equipment_id | string | Y | 설비/장비 ID (공정별 설비 식별자) |
| worker_id | string | Y | 작업자 ID |
| start_time | string | Y | 착공 시간 (ISO 8601) |
| complete_time | string | Y | 완공 시간 (ISO 8601) |
| process_data | object | Y | 공정별 측정/검사 데이터 (아래 참조) |

**공정별 process_data 상세 스키마:**

공정 1: 레이저 마킹

{

"process_data": {

"lot_number_engraved": "WF-KR-251110D-001",

"marking_result": "SUCCESS"

}

}

공정 2: LMA 조립

**PASS 예시:**

{

"result": "PASS",

"process_data": {

"sma_spring_lot": "SPRING-2025011001",

"busbar_lot": "BUSBAR-2025011001",

"assembly_time": 55,

"visual_inspection": "PASS"

}

}

**FAIL 예시 (작업자 판단):**

{

"result": "FAIL",

"process_data": {

"sma_spring_lot": "SPRING-2025011001",

"busbar_lot": "BUSBAR-2025011001",

"assembly_time": 45,

"visual_inspection": "FAIL",

"defect_type": "PART_DEFECT",

"defect_part": "SMA 스프링",

"defect_description": "스프링 변형 발견"

}

}

공정 3: 센서 검사

**PASS 예시:**

{

"result": "PASS",

"process_data": {

"temp_sensor": {

"measured_temp": 60.2,

"target_temp": 60.0,

"tolerance": 1.0,

"result": "PASS"

},

"tof_sensor": {

"i2c_communication": true,

"result": "PASS"

}

}

}

**FAIL 예시 (자동 검사):**

{

"result": "FAIL",

"process_data": {

"temp_sensor": {

"measured_temp": 58.0,

"target_temp": 60.0,

"tolerance": 1.0,

"result": "FAIL"

},

"tof_sensor": {

"i2c_communication": true,

"result": "PASS"

},

"defect_type": "SENSOR_TEMP_FAIL",

"defect_description": "온도 센서 측정값 범위 초과 (58.0℃, 허용범위: 59-61℃)"

}

}

공정 4: 펌웨어 업로드

{

"process_data": {

"firmware_version": "v1.2.3",

"upload_result": "SUCCESS"

}

}

공정 6: 성능검사

{

"process_data": {

"test_results": [

{

"test_point_id": "T38_P170",

"temperature": 38,

"displacement": 170,

"measured_force": 12.5,

"spec": {

"target_force": 12.8,

"tolerance": 1.0

},

"result": "PASS"

},

{

"test_point_id": "T50_P180",

"temperature": 50,

"displacement": 180,

"measured_force": 14.2,

"spec": {

"target_force": 14.5,

"tolerance": 1.0

},

"result": "PASS"

},

{

"test_point_id": "T52_P200",

"temperature": 52,

"displacement": 200,

"measured_force": 15.8,

"spec": {

"target_force": 16.0,

"tolerance": 1.0

},

"result": "PASS"

}

],

"overall_result": "PASS",

"test_duration_seconds": 45,

"tested_at": "2025-01-10T11:00:00+09:00"

}

}

공정 7: 라벨 프린팅

{

"process_data": {

"label_printed": true,

"printer_id": "PRINTER-07",

"print_time": "2025-01-10T14:30:00+09:00",

"barcode_verified": true

}

}

공정 8: 포장 + 외관검사

{

"process_data": {

"inspection_result": "PASS"

}

}

**참고:** 향후 포장 라벨 출력이 필요한 경우 `packaging_label_printed`, `packaging_printer_id` 등의 필드를 추가할 수 있습니다.

**파일명 규칙:**

- 형식: `{LOT_NUMBER}_{PROCESS_ID}_{TIMESTAMP}.json`

- 예시: `WF-KR-251110D-001_PROC-003_20250110090000.json`

**처리 결과:**

- 성공: 파일을 `C:\neurohub_work\completed\`로 이동

- 실패: 파일을 `C:\neurohub_work\error\`로 이동하고 오류 로그 생성

**주요 에러 코드:** 2.8 API 에러 코드 체계 참조

**공정별 필수 데이터 및 검증 규칙:**

| 공정 | 필수 필드 | 데이터 타입 | 검증 규칙 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **레이저 마킹** | marking_result | string | "PASS" or "FAIL" | 마킹 품질 검사 |
| **LMA 조립** | assembly_time | number | > 0 (분) | 조립 소요 시간 |
| 모선_lot | string | 형식: MS-YYYY-nnn | 사용된 모선 LOT 번호 |  |
| visual_inspection | string | "PASS" or "FAIL" | 육안 검사 결과 |  |
| **센서 검사** | temp_sensor.measured_temp | number | 59.0 ~ 61.0 (℃) | 온도 센서 측정값 |
| temp_sensor.result | string | "PASS" or "FAIL" | 온도 센서 검사 결과 |  |
| tof_sensor.communication | string | "OK" or "FAIL" | TOF I2C 통신 확인 |  |
| tof_sensor.result | string | "PASS" or "FAIL" | TOF 센서 검사 결과 |  |
| overall_result | string | "PASS" or "FAIL" | **필수** 전체 검사 결과 |  |
| **펌웨어 업로드** | firmware_version | string | 형식: v1.2.3 | 업로드된 펌웨어 버전 |
| upload_result | string | "SUCCESS" or "FAIL" | 업로드 성공 여부 |  |
| board_serial | string | 길이 > 0 | MCU 보드 시리얼 |  |
| **로봇 조립** | assembly_time | number | > 0 (분) | 조립 소요 시간 |
| cable_connection | string | "OK" or "FAIL" | 케이블 연결 확인 |  |
| final_visual_check | string | "PASS" or "FAIL" | 최종 육안 검사 |  |
| **성능검사** | test_results | array | length > 0 | 측정 데이터 배열 |
| test_results[].temperature | number | 40 ~ 70 (℃) | 측정 온도 |  |
| test_results[].displacement | number | 0 ~ 250 (mm) | 측정 변위 |  |
| test_results[].force | number | 0 ~ 30 (kgf) | 측정 힘 |  |
| overall_result | string | "PASS" or "FAIL" | **필수** 전체 검사 결과 |  |
| **라벨 프린팅** | serial_number | string | 형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn-nnnn | 생성된 시리얼 번호 |
| label_printed | boolean | true | 라벨 출력 확인 |  |
| printer_id | string | 길이 > 0 | 사용된 프린터 ID |  |
| **포장+외관검사** | visual_defects | array | - | 발견된 결함 목록 (빈 배열 가능) |
| defects[].type | string | "scratch", "dirt", "dent" 등 | 결함 유형 |  |
| defects[].severity | string | "minor", "major", "critical" | 결함 심각도 |  |
| packaging_complete | boolean | true | 포장 완료 확인 |  |
| final_result | string | "PASS" or "FAIL" | **필수** 최종 검사 결과 |  |

3.4.3 라벨 출력 인터페이스

**개요:** LOT 바코드 라벨 및 시리얼 번호 바코드 라벨을 산업용 프린터로 출력하는 인터페이스

**통신 방식:** 직렬 통신 (Serial) 또는 네트워크 (TCP/IP)

**지원 프린터:**

- Zebra ZT series

**출력 대상:**

| 라벨 종류 | 출력 시점 | 포함 정보 | 관련 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 바코드 라벨 | LOT 생성 직후 | LOT 번호, 제품명, 생성일, 목표 수량 | FR-LOT-002 |
| 시리얼 번호 바코드 라벨 | Label Printing 공정 착공 시 | 시리얼 번호, LOT 번호, 제품명, 생성일 | FR-SN-002 |

**라벨 출력 요청 API:**

**API 엔드포인트:** `POST /api/v1/label/print`

**요청 (Request) - LOT 라벨:**

{

"label_type": "LOT",

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"product_model": "Withforce",

"target_quantity": 100,

"created_date": "2025-01-10",

"printer_id": "PRINTER-01"

}

**요청 (Request) - 시리얼 라벨:**

{

"label_type": "SERIAL",

"serial_number": "WF-KR-251110D-001-0001",

"lot_number": "WF-KR-251110D-001",

"product_model": "Withforce",

"created_date": "2025-01-10",

"printer_id": "PRINTER-07"

}

**응답 (Response) - 성공:**

{

"status": "success",

"message": "라벨이 출력되었습니다",

"data": {

"label_type": "SERIAL",

"serial_number": "WF-KR-251110D-001-0001",

"printer_id": "PRINTER-07",

"print_time": "2025-01-10T14:30:00+09:00"

}

}

**응답 (Response) - 실패:**

{

"status": "error",

"message": "프린터 연결 실패",

"error_code": "PRINTER_NOT_CONNECTED",

"data": {

"printer_id": "PRINTER-07",

"printer_status": "offline"

}

}

**주요 에러 코드:** 2.8 API 에러 코드 체계 참조

3.4.4 펌웨어 배포 인터페이스

**개요:** 공정 4 (펌웨어 업로드) 착공 시 최신 펌웨어를 백엔드에서 프론트엔드로 배포하고, 외부 로컬 앱이 제어 보드에 업로드하는 인터페이스

**배경:**

- 펌웨어는 백엔드 서버에서 중앙 관리

- 버전 불일치 방지를 위한 동기화 메커니즘 필요

- 로컬 앱이 항상 최신 펌웨어만 사용하도록 보장

**디렉토리 구조:**

C:\neurohub_work\firmware\

├── firmware_v1.2.3.bin      (펌웨어 바이너리 파일)

└── firmware_meta.json       (메타데이터 파일)

**펌웨어 동기화 프로세스:**

1. **착공 시 버전 확인 (프론트엔드)**

- 공정 4 착공 API 호출: `POST /api/v1/process/start`

- 착공 완료 후 프론트엔드가 펌웨어 정보 조회 API 호출 (폴링)

- **폴링 설정:**

- API 엔드포인트: `GET /api/v1/firmware/latest`

- 폴링 주기: 2초

- 최대 재시도: 5회 (총 10초)

- 타임아웃 후 작업자에게 오류 알림 및 수동 재시도 안내

- 프론트엔드가 로컬 `firmware_meta.json`과 비교

2. **펌웨어 다운로드 (버전 불일치 시)**

- 기존 `.bin` 파일 삭제

- 백엔드에서 최신 펌웨어 다운로드: `GET /api/v1/firmware/download/{version}`

- **다운로드 재시도:**

- 최대 재시도: 3회

- 재시도 간격: 2초, 4초, 8초 (exponential backoff)

- 실패 시 오류 로그 기록 및 작업자 알림

- 새 펌웨어 파일 저장: `firmware_v{version}.bin`

- `firmware_meta.json` 업데이트

3. **로컬 앱 펌웨어 업로드**

- 로컬 앱이 `firmware_meta.json` 감시 (File Watcher)

- 파일 변경 감지 시 메타데이터 읽기

- `filename`에 지정된 `.bin` 파일 존재 확인

- MD5 해시 검증

- 제어 보드에 펌웨어 업로드

4. **완공 보고**

- 업로드 결과를 JSON 파일로 생성

- 프론트엔드가 백엔드로 완공 보고: `POST /api/v1/process/complete`

**펌웨어 정보 조회 API:**

**API 엔드포인트:** `GET /api/v1/firmware/latest`

**요청 예시:**

GET /api/v1/firmware/latest

Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

**응답:**

{

"status": "success",

"data": {

"version": "v1.2.3",

"filename": "firmware_v1.2.3.bin",

"file_size": 65536,

"md5_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",

"download_url": "/api/v1/firmware/download/v1.2.3",

"release_date": "2025-01-10T09:00:00+09:00"

}

}

**펌웨어 다운로드 API:**

**API 엔드포인트:** `GET /api/v1/firmware/download/{version}`

**요청 예시:**

GET /api/v1/firmware/download/v1.2.3

Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

**응답:**

- Content-Type: `application/octet-stream`

- Content-Disposition: `attachment; filename="firmware_v1.2.3.bin"`

- Binary file stream

**firmware_meta.json 스키마:**

{

"version": "v1.2.3",

"filename": "firmware_v1.2.3.bin",

"file_size": 65536,

"md5_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",

"downloaded_at": "2025-01-10T10:00:15+09:00",

"status": "READY",

"target_mcu": "STM32F103"

}

**필드 설명:**

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| version | string | 펌웨어 버전 (예: v1.2.3) |
| filename | string | 펌웨어 파일명 |
| file_size | integer | 파일 크기 (bytes) |
| md5_hash | string | MD5 체크섬 (무결성 검증용) |
| downloaded_at | string | 다운로드 완료 시간 (ISO 8601) |
| status | string | 상태 (READY, UPLOADING, UPLOADED, ERROR) |
| target_mcu | string | 대상 MCU 정보 |

**로컬 앱 연동 가이드:**

로컬 앱은 다음 로직을 구현해야 합니다:

1. **파일 감시**: `firmware_meta.json` 변경 감지

2. **메타데이터 읽기**: JSON 파싱

3. **파일 검증**:

- `filename` 필드의 파일 존재 확인

- MD5 해시 계산 및 `md5_hash`와 비교

4. **펌웨어 업로드**:

- 제어 보드에 시리얼/USB로 업로드

- `status`를 "UPLOADING"으로 업데이트 (선택사항)

5. **결과 보고**: 완공 JSON 파일 생성

**완공 데이터 (공정 4: 펌웨어 업로드) 업데이트:**

{

"process_data": {

"firmware_version": "v1.2.3",

"upload_result": "SUCCESS"

}

}

**에러 처리:**

| 상황 | 처리 방법 |
| --- | --- |
| 다운로드 실패 | 프론트엔드가 재시도 (최대 3회), 실패 시 작업자에게 알림 |
| MD5 불일치 | 로컬 앱이 펌웨어 업로드 중단, 완공 JSON에 오류 기록 |
| 업로드 실패 | 로컬 앱이 재시도 (최대 3회), 완공 JSON에 실패 기록 |
| 구버전 펌웨어 감지 | 프론트엔드가 자동으로 최신 버전 다운로드 |

3.4.5 알림 조회 인터페이스

**개요:** 생산 과정에서 발생하는 이벤트(불량 발생, 목표 미달, 공정 지연 등)를 관리자 및 작업자에게 알리기 위한 알림 조회 인터페이스

**통신 방식:** REST API (폴링 기반)

**알림 유형:**

| 알림 유형 코드 | 설명 | 심각도 | 발생 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFECT_DETECTED | 불량 발생 | HIGH | 공정 완공 시 FAIL 발생 |
| TARGET_NOT_MET | 생산 목표 미달 | MEDIUM | 일일 생산량이 목표의 80% 미만 |
| PROCESS_DELAYED | 공정 지연 | MEDIUM | 착공 후 예상 시간의 150% 초과 |
| LOT_COMPLETED | LOT 완료 | LOW | 전체 공정 완료 시 |
| FIRMWARE_UPDATE | 펌웨어 업데이트 | LOW | 새 펌웨어 버전 등록 시 |

**알림 조회 API:**

**API 엔드포인트:** `GET /api/v1/alerts`

**쿼리 파라미터:**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| status | string | N | unread | 알림 상태 (unread, read, all) |
| severity | string | N | all | 심각도 필터 (high, medium, low, all) |
| limit | number | N | 10 | 조회 개수 (최대 100) |
| offset | number | N | 0 | 페이징 오프셋 |
| start_date | string | N | - | 조회 시작일 (ISO 8601) |
| end_date | string | N | - | 조회 종료일 (ISO 8601) |

**요청 예시:**

GET /api/v1/alerts?status=unread&severity=high&limit=10

Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

**응답:**

{

"status": "success",

"data": {

"alerts": [

{

"alert_id": "ALT-20250110-001",

"alert_type": "DEFECT_DETECTED",

"severity": "high",

"title": "불량 발생",

"message": "LOT-WF-KR-251110D-001, 공정 3 (센서 검사)에서 불량 발생",

"related_lot": "WF-KR-251110D-001",

"related_process": "PROC-003",

"created_at": "2025-01-10T09:30:00+09:00",

"is_read": false

},

{

"alert_id": "ALT-20250110-002",

"alert_type": "PROCESS_DELAYED",

"severity": "medium",

"title": "공정 지연",

"message": "LOT-WF-KR-251110D-002, 공정 5 (로봇 조립)이 예상 시간 초과",

"related_lot": "WF-KR-251110D-002",

"related_process": "PROC-005",

"created_at": "2025-01-10T09:25:00+09:00",

"is_read": false

}

],

"total": 25,

"unread_count": 12,

"limit": 10,

"offset": 0

}

}

**알림 읽음 처리 API:**

**API 엔드포인트:** `PUT /api/v1/alerts/{alert_id}/read`

**요청 예시:**

PUT /api/v1/alerts/ALT-20250110-001/read

Authorization: Bearer {JWT_TOKEN}

**응답:**

{

"status": "success",

"message": "알림이 읽음 처리되었습니다",

"data": {

"alert_id": "ALT-20250110-001",

"is_read": true,

"read_at": "2025-01-10T09:35:00+09:00"

}

}

**폴링 권장 주기:**

- 관리자 대시보드: 30초

- 작업자 화면: 60초

- 심각도 HIGH 알림 발생 시: 10초로 일시 단축 (5분간)

**에러 코드:** 2.8 API 에러 코드 체계 참조

3.3 검수 기준

3.5 기능 검수 항목

이 섹션은 MES 시스템의 각 기능 요구사항이 올바르게 구현되었는지 검증하기 위한 인수 검수(Acceptance Test) 항목을 정의합니다.

3.5.1 LOT 관리 검수

| 검수 ID | 검수 항목 | 검수 기준 | 검수 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-LOT-001 | LOT 생성 기능 | 관리자 대시보드에서 LOT 생성 시 형식 준수 (`WF-KR-YYMMDD{D/N}-XXX`) | 대시보드에서 LOT 생성 후 데이터베이스 확인 |
| TC-LOT-002 | LOT 번호 자동 발급 | 당일 순번이 자동으로 증가 (001, 002, ...) | 동일 날짜에 여러 LOT 생성 후 순번 확인 |
| TC-LOT-003 | LOT 라벨 출력 | LOT 생성 시 바코드 라벨 자동 출력 성공 | Zebra 프린터로 라벨 출력 확인 |
| TC-LOT-004 | 중복 LOT 방지 | 동일한 LOT 번호를 재생성 시도 시 오류 반환 | 동일 LOT 번호로 생성 시도 후 오류 메시지 확인 |
| TC-LOT-005 | LOT 상태 관리 | LOT 생성 시 CREATED 상태, 모든 공정 완료 시 COMPLETED | 각 상태 변경 시점에 DB 확인 |
| TC-LOT-006 | LOT 조회 기능 | 대시보드에서 LOT 번호로 상세 정보 조회 가능 | LOT 검색 후 기본 정보 및 공정 현황 표시 확인 |

3.5.2 시리얼 번호 관리 검수

| 검수 ID | 검수 항목 | 검수 기준 | 검수 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SN-001 | 시리얼 번호 생성 | 라벨 프린팅 공정 착공 시 자동 생성, 형식 준수 (`WF-KR-YYMMDD{D/N}-XXX-YYYY`) | 라벨 프린팅 착공 후 DB에서 시리얼 번호 확인 |
| TC-SN-002 | 시리얼 순차 발급 | LOT당 0001부터 순차 증가 | 동일 LOT 내 여러 제품의 시리얼 번호 확인 |
| TC-SN-003 | 시리얼 라벨 출력 | 시리얼 번호 생성 시 바코드 라벨 자동 출력 | Zebra 프린터로 라벨 출력 및 내용 확인 |
| TC-SN-004 | 라벨 재출력 기능 | 라벨 손상/분실 시 재출력 가능, 이력 기록됨 | 재출력 요청 후 이력 테이블 확인 (사유, 작업자, 시간) |
| TC-SN-005 | 시리얼 중복 방지 | 동일 시리얼 번호 재발급 불가 | 동일 시리얼 생성 시도 시 오류 확인 |

3.5.3 공정 관리 검수

| 검수 ID | 검수 항목 | 검수 기준 | 검수 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PROC-001 | 착공 등록 | LOT 바코드 스캔 시 착공 API 정상 호출 및 성공 응답 | 프론트엔드에서 바코드 스캔 후 HTTP 200 응답 확인 |
| TC-PROC-002 | 착공 검증 | 이전 공정 미완료 시 착공 불가, 적절한 오류 메시지 반환 | 공정 순서 위반 시도 후 에러 코드 확인 (`PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED`) |
| TC-PROC-003 | 완공 등록 | JSON 파일 생성 시 백엔드가 자동 감지 및 처리 | File Watcher가 JSON 파일 감지, DB 저장 확인 |
| TC-PROC-004 | 완공 데이터 검증 | 공정별 필수 데이터 누락 시 오류 처리 | 필수 필드 누락 JSON 전송 후 오류 로그 확인 |
| TC-PROC-005 | 완공 파일 이동 | 처리 성공 시 `completed/`, 실패 시 `error/`로 이동 | 각 경우의 파일 이동 경로 확인 |
| TC-PROC-006 | 공정 순서 제어 | 정의된 순서대로만 진행 가능 | 순서 위반 시도 시 착공 차단 확인 |
| TC-PROC-007 | 작업자 기록 | 각 공정 착공/완공 시 작업자 ID 기록 | DB에서 작업자 정보 확인 |
| TC-PROC-008 | 시간 기록 | 착공/완공 시간 정확히 기록 | DB 타임스탬프와 실제 시간 비교 (오차 1초 이내) |

3.5.4 실시간 모니터링 검수

| 검수 ID | 검수 항목 | 검수 기준 | 검수 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-DASH-001 | 금일 생산 현황 | 착공/완공/불량 수량 정확히 표시 | DB 집계값과 대시보드 표시값 비교 |
| TC-DASH-002 | LOT별 진행 상태 | 각 LOT의 현재 공정 및 진행률 표시 | 대시보드 표시값과 실제 DB 데이터 비교 |
| TC-DASH-003 | 대시보드 폴링 업데이트 | 10초 주기 폴링, 데이터 변경 시 10초 이내 반영 | 착공/완공 후 최대 10초 이내 대시보드 갱신 확인 |
| TC-DASH-004 | 대시보드 로딩 시간 | 초기 로드 시간 3초 이내 | 브라우저 개발자 도구로 로딩 시간 측정 |
| TC-DASH-005 | 알림 폴링 | 30초 주기로 알림 조회 API 호출 | 네트워크 탭에서 `/api/v1/alerts` 호출 주기 확인 |

3.5.5 추적성 검수

| 검수 ID | 검수 항목 | 검수 기준 | 검수 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-TRACE-001 | LOT 이력 조회 | LOT 번호로 전체 공정 이력 조회 가능 | 대시보드에서 LOT 검색 후 8개 공정 이력 확인 |
| TC-TRACE-002 | 시리얼 이력 조회 | 시리얼 번호로 개별 제품의 상세 이력 조회 | 시리얼 검색 후 공정별 데이터 확인 |
| TC-TRACE-003 | 부품 LOT 추적 | 사용된 부품 LOT 정보 기록 및 조회 가능 | 조립 공정 데이터에서 부품 LOT 확인 (모선, 링크 등) |
| TC-TRACE-004 | 불량 추적 | 불량 발생 시 해당 공정 및 원인 추적 가능 | 불량 데이터 입력 후 이력 조회로 추적 |
| TC-TRACE-005 | 작업자 추적 | 각 공정 작업자 정보 조회 가능 | 이력 조회 시 작업자 ID 표시 확인 |
| TC-TRACE-006 | 데이터 무결성 | 모든 공정 데이터 누락 없이 저장 | 샘플 LOT의 전체 공정 데이터 완전성 확인 |

3.5.6 Given/When/Then 검수 시나리오

이 섹션은 주요 기능의 상세한 BDD(Behavior-Driven Development) 시나리오를 제공합니다.

시나리오 1: LOT 생성 및 라벨 출력

**참조:** TC-LOT-001, TC-LOT-002, TC-LOT-003

Feature: LOT 생성 및 라벨 출력

As a 생산 관리자

I want to LOT을 생성하고 바코드 라벨을 출력할 수 있어야

So that 생산 추적을 시작할 수 있다

Scenario: 정상적인 LOT 생성

Given 관리자 대시보드에 로그인되어 있고

And 제품 모델 "NH-F2X-001"이 선택되어 있고

And 오늘 날짜가 "2025-01-15"이고

And 주간 교대(D)가 선택되어 있고

And Zebra 프린터가 연결되어 있을 때

When "LOT 생성" 버튼을 클릭하면

Then LOT 번호 "WF-KR-250115D-001"이 생성되고

And LOT 상태가 "CREATED"로 설정되고

And 바코드 라벨이 자동으로 출력되고

And 성공 메시지 "LOT이 생성되었습니다"가 표시된다

Scenario: 당일 두 번째 LOT 생성 (순번 증가)

Given 오늘 날짜가 "2025-01-15"이고

And 주간 교대(D)로 LOT "WF-KR-250115D-001"이 이미 생성되어 있을 때

When "LOT 생성" 버튼을 클릭하면

Then LOT 번호 "WF-KR-250115D-002"가 생성되고

And 순번이 자동으로 증가하여 발급된다

Scenario: 중복 LOT 생성 방지

Given LOT "WF-KR-250115D-001"이 이미 존재할 때

When 동일한 조건으로 LOT을 재생성하려고 시도하면

Then HTTP 409 Conflict 응답이 반환되고

And 에러 메시지 "이미 존재하는 LOT 번호입니다"가 표시되고

And 데이터베이스에 중복 레코드가 생성되지 않는다

시나리오 2: 공정 착공 및 순서 제어

**참조:** TC-PROC-001, TC-PROC-002, TC-PROC-006

Feature: 공정 착공 및 순서 제어

As a 현장 작업자

I want to 공정에 착공할 수 있어야

So that 제품 생산을 진행할 수 있다

Scenario: 첫 번째 공정(라벨 프린팅) 정상 착공

Given 프론트엔드 앱에 작업자 "USER001"로 로그인되어 있고

And LOT "WF-KR-250115D-001"이 "CREATED" 상태로 존재하고

And "라벨 프린팅" 공정(sequence=1)이 선택되어 있을 때

When LOT 바코드 "WF-KR-250115D-001"을 스캔하면

Then HTTP 201 Created 응답이 반환되고

And 착공 시간이 기록되고

And 작업자 "USER001"이 기록되고

And LOT 상태가 "IN_PROGRESS"로 변경되고

And 시리얼 번호 "WF-KR-250115D-001-0001"이 자동 생성되고

And 시리얼 바코드 라벨이 출력된다

Scenario: 공정 순서 위반 차단

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"이 존재하고

And "라벨 프린팅" 공정(sequence=1)은 완료되지 않았고

And "조립" 공정(sequence=2)이 선택되어 있을 때

When 시리얼 바코드를 스캔하여 착공하려고 시도하면

Then HTTP 400 Bad Request 응답이 반환되고

And 에러 코드 "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED"가 반환되고

And 에러 메시지 "이전 공정(라벨 프린팅)이 완료되지 않았습니다"가 표시되고

And 착공이 차단된다

Scenario: 이전 공정 PASS 완료 후 정상 착공

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"이 존재하고

And "라벨 프린팅" 공정(sequence=1)이 "PASS"로 완료되었고

And "조립" 공정(sequence=2)이 선택되어 있을 때

When 시리얼 바코드를 스캔하면

Then HTTP 201 Created 응답이 반환되고

And "조립" 공정 착공이 정상 등록되고

And 착공 시간과 작업자가 기록된다

시나리오 3: 공정 완공 및 File Watcher

**참조:** TC-PROC-003, TC-PROC-004, TC-PROC-005

Feature: 공정 완공 데이터 수집

As a 외부 검사 장비

I want to 완공 데이터를 JSON 파일로 전달할 수 있어야

So that MES가 자동으로 데이터를 수집할 수 있다

Scenario: 정상적인 완공 데이터 처리

Given File Watcher가 "C:/mes/pending/" 폴더를 감시 중이고

And 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"이 "조립" 공정에 착공되어 있을 때

When 다음 JSON 파일이 pending 폴더에 생성되면:

"""

{

"schema_version": "1.0",

"serial_number": "WF-KR-250115D-001-0001",

"process_id": "PROC-002",

"result": "PASS",

"measured_data": {

"온도": 60.5,

"변위": 198.3,

"힘": 15.2,

"모선_lot": "MS-2025-100"

},

"timestamp": "2025-01-15T14:30:00Z"

}

"""

Then File Watcher가 파일을 5초 이내에 감지하고

And 백엔드가 JSON을 파싱하여 DB에 저장하고

And process_data 테이블에 완공 데이터가 기록되고

And 시리얼 상태가 "IN_PROGRESS"로 업데이트되고

And JSON 파일이 "C:/mes/completed/" 폴더로 이동된다

Scenario: 필수 필드 누락 시 오류 처리

Given File Watcher가 "C:/mes/pending/" 폴더를 감시 중일 때

When 다음과 같이 serial_number가 누락된 JSON 파일이 생성되면:

"""

{

"schema_version": "1.0",

"process_id": "PROC-002",

"result": "PASS",

"timestamp": "2025-01-15T14:30:00Z"

}

"""

Then File Watcher가 파일을 감지하고

And 백엔드가 검증 오류를 로그에 기록하고

And JSON 파일이 "C:/mes/error/" 폴더로 이동되고

And 에러 로그에 "필수 필드 누락: serial_number"가 기록된다

Scenario: 불합격 데이터 처리

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"이 "검사" 공정에 착공되어 있을 때

When result가 "FAIL"인 완공 JSON 파일이 생성되면

Then 백엔드가 데이터를 처리하고

And 시리얼 상태가 "FAILED"로 업데이트되고

And 불량 원인이 측정 데이터에 기록되고

And 관리자 대시보드에 불량 건수가 증가한다

시나리오 4: 대시보드 실시간 모니터링

**참조:** TC-DASH-001, TC-DASH-002, TC-DASH-003

Feature: 실시간 생산 모니터링

As a 생산 관리자

I want to 실시간으로 생산 현황을 확인할 수 있어야

So that 생산 진행 상황을 모니터링할 수 있다

Scenario: 금일 생산 현황 표시

Given 관리자 대시보드가 로드되어 있고

And 오늘 날짜가 "2025-01-15"이고

And 다음과 같은 데이터가 DB에 존재할 때:

| LOT 번호 | 상태 | 착공 수 | 완공 수 | 불량 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WF-KR-250115D-001 | IN_PROGRESS | 50 | 30 | 2 |
| WF-KR-250115D-002 | IN_PROGRESS | 20 | 10 | 0 |

When 대시보드의 "금일 현황" 패널을 확인하면

Then 다음 정보가 표시된다:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 총 착공 | 70 |
| 총 완공 | 40 |
| 총 불량 | 2 |
| 불량률 | 5.0% |

Scenario: 폴링을 통한 자동 갱신

Given 대시보드가 로드되어 있고

And 초기 착공 수가 70개로 표시되어 있고

And 폴링 주기가 10초로 설정되어 있을 때

When 5초 후 현장에서 새로운 착공이 발생하여 DB에 기록되면

Then 최대 10초 이내에 대시보드가 폴링 API를 호출하고

And 착공 수가 71개로 자동 갱신되고

And 사용자가 새로고침 버튼을 누르지 않아도 된다

Scenario: 대시보드 초기 로딩 성능

Given 관리자가 로그인되어 있고

And DB에 100개의 LOT 데이터가 존재할 때

When 대시보드 URL에 접속하면

Then 3초 이내에 모든 패널이 렌더링되고

And 네트워크 탭에서 API 응답 시간이 1초 이내이고

And 사용자에게 로딩 인디케이터가 표시된다

시나리오 5: 시리얼 추적 (완전 추적성)

**참조:** TC-TRACE-002, TC-TRACE-003, TC-TRACE-004

Feature: 시리얼 번호 기반 제품 추적

As a 품질 관리자

I want to 시리얼 번호로 제품의 전체 이력을 조회할 수 있어야

So that 문제 발생 시 원인을 빠르게 파악할 수 있다

Scenario: 시리얼 번호로 전체 이력 조회

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"이 존재하고

And 8개 공정을 모두 완료하여 "PASSED" 상태일 때

When 대시보드에서 시리얼 번호를 검색하면

Then 다음 정보가 5초 이내에 조회된다:

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| LOT 번호 | WF-KR-250115D-001 |
| 최종 상태 | PASSED |
| 완료 공정 | 8/8 |

And 공정별 상세 이력이 표시된다:

| 공정명 | 작업자 | 착공시간 | 완공시간 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라벨 프린팅 | USER001 | 09:00:00 | 09:05:00 | PASS |
| 조립 | USER002 | 09:10:00 | 09:30:00 | PASS |
| ... | ... | ... | ... | ... |

And 측정 데이터가 JSON 형식으로 표시된다

Scenario: 부품 LOT 역추적

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"의 조립 공정 데이터에

And 다음과 같은 부품 LOT 정보가 기록되어 있을 때:

"""

{

"모선_lot": "MS-2025-100",

"링크_lot": "LINK-2025-050"

}

"""

When 대시보드에서 부품 추적 탭을 확인하면

Then 사용된 부품 LOT 목록이 표시되고

And "MS-2025-100" 클릭 시 해당 부품을 사용한 모든 제품 목록이 조회되고

And 부품 결함 발생 시 영향받는 제품을 빠르게 식별할 수 있다

Scenario: 불량 원인 추적

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0050"이 "검사" 공정에서 불합격 처리되었고

And 불량 원인이 다음과 같이 기록되어 있을 때:

"""

{

"result": "FAIL",

"defect_code": "DEF-002",

"defect_reason": "변위 측정값 초과 (210.5mm > 200mm)",

"measured_data": {

"변위": 210.5,

"기준값": 200.0

}

}

"""

When 대시보드에서 시리얼 번호를 조회하면

Then 불량 상태가 명확히 표시되고

And 불량 공정 "검사"가 강조되고

And 불량 원인 "변위 측정값 초과"가 표시되고

And 담당 작업자 정보가 표시되고

And 이전 공정 데이터를 확인하여 근본 원인 분석이 가능하다

시나리오 6: 재작업 프로세스

**참조:** FR-DEFECT-004

Feature: 불량품 재작업 관리

As a 품질 관리자

I want to 불량품을 재작업 승인하고 추적할 수 있어야

So that 불량품을 회수하여 생산 효율을 높일 수 있다

Scenario: 재작업 승인 및 재투입

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0050"이 "FAILED" 상태이고

And 불량 공정이 "검사"(sequence=7)이고

And 품질 관리자 "MANAGER01"로 로그인되어 있을 때

When 대시보드에서 재작업 승인 버튼을 클릭하고

And 재작업 사유 "변위 측정값 재조정"을 입력하면

Then 시리얼 상태가 "IN_PROGRESS"로 변경되고

And rework_count가 1 증가하고

And rework_approved_by가 "MANAGER01"로 기록되고

And rework_approved_at이 현재 시간으로 기록되고

And 다음 공정(Firmware Upgrade)부터 재착공 가능하다

Scenario: 재작업 횟수 제한

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0050"의 rework_count가 3일 때

When 재작업 승인을 다시 시도하면

Then HTTP 400 Bad Request 응답이 반환되고

And 에러 메시지 "재작업 횟수 제한 초과 (최대 3회)"가 표시되고

And 승인이 차단된다

Scenario: 재작업 이력 조회

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0050"이 재작업을 2회 수행했을 때

When 대시보드에서 시리얼 이력을 조회하면

Then 재작업 이력 섹션에 다음이 표시된다:

| 재작업 차수 | 불량 공정 | 승인자 | 승인 시간 | 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 검사 | MANAGER01 | 2025-01-15 10:00 | 변위 재조정 |
| 2차 | 검사 | MANAGER01 | 2025-01-15 14:00 | 힘 측정 재검증 |

And 각 재작업 후 공정 데이터에 is_rework=true 플래그가 설정되어 있다

시나리오 7: 동시성 제어

**참조:** NFR-PERF-002

Feature: 동시 사용자 처리

As a 시스템

I want to 여러 작업자의 동시 착공을 안전하게 처리할 수 있어야

So that 데이터 무결성을 보장할 수 있다

Scenario: 동일 시리얼 동시 착공 방지

Given 시리얼 "WF-KR-250115D-001-0001"이 "라벨 프린팅" 공정을 완료했고

And 작업자 A와 작업자 B가 동시에 "조립" 공정 착공을 시도할 때

When 두 요청이 1초 이내에 동시에 도착하면

Then 먼저 도착한 요청만 성공하고 (HTTP 201)

And 나중 요청은 실패하며 (HTTP 409 Conflict)

And 에러 메시지 "해당 시리얼은 이미 공정 중입니다"가 반환되고

And 데이터베이스에 중복 착공 데이터가 생성되지 않는다

Scenario: 부하 테스트 - 동시 착공 100건

Given 100개의 서로 다른 시리얼이 준비되어 있고

And 100명의 작업자가 동시에 착공을 시도할 때

When 착공 API에 100개의 요청이 동시에 전송되면

Then 모든 요청이 2초 이내에 처리되고

And 100개 모두 성공 응답(HTTP 201)을 받고

And 평균 응답 시간이 500ms 이하이고

And 데이터베이스에 정확히 100개의 착공 레코드가 생성된다

시나리오 8: API 버전 전환

**참조:** 3.4.0 API 버전 관리 전략

Feature: API 버전 관리

As a 클라이언트 개발자

I want to API 버전을 안전하게 전환할 수 있어야

So that 시스템 업그레이드 시 호환성을 유지할 수 있다

Scenario: v1 API 정상 동작

Given 백엔드 API v1과 v2가 모두 배포되어 있고

And 프론트엔드 앱이 v1을 사용 중일 때

When "/api/v1/start-work" 엔드포인트를 호출하면

Then HTTP 200 응답이 반환되고

And v1 응답 스키마로 데이터가 제공된다

Scenario: v2 API로 전환

Given 프론트엔드 앱이 v2로 업그레이드되었을 때

When "/api/v2/start-work" 엔드포인트를 호출하면

Then HTTP 200 응답이 반환되고

And v2 응답 스키마(추가 필드 포함)로 데이터가 제공되고

And v1 API는 계속 동작한다 (병렬 운영)

Scenario: v1 API 종료 예고

Given v1 API가 6개월 후 종료 예정일 때

When v1 엔드포인트를 호출하면

Then HTTP 200 응답이 정상 반환되고

And 응답 헤더에 "Deprecation: true"가 포함되고

And 응답 헤더에 "Sunset: 2025-07-15T00:00:00Z"가 포함되어

And 클라이언트가 마이그레이션 계획을 세울 수 있다

3.5.7 성능 및 비기능 요구사항 검수

| 검수 ID | 검수 항목 | 검수 기준 | NFR 참조 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-PERF-001 | API 응답 시간 | 착공 API 1초 이내, 완공 API 2초 이내 | NFR-PERF-001 |
| TC-PERF-002 | 대시보드 로딩 | 초기 로드 3초 이내 | NFR-PERF-003 |
| TC-PERF-003 | 동시 사용자 | 100명 동시 접속 시 응답 시간 저하 없음 | NFR-PERF-002 |
| TC-SEC-001 | 인증 검증 | JWT 토큰 없이 API 호출 시 HTTP 401 반환 | NFR-SEC-001 |
| TC-SEC-002 | 권한 검증 | WORKER 역할로 관리자 API 호출 시 HTTP 403 반환 | NFR-SEC-002 |
| TC-REL-001 | 데이터베이스 무결성 | LOT 상태 전이 규칙 위반 시 트리거가 차단 | NFR-REL-003 |
| TC-REL-002 | 트랜잭션 롤백 | 착공 처리 중 오류 발생 시 전체 롤백 | NFR-REL-004 |
| TC-MAINT-001 | 로그 기록 | 모든 에러에 대해 로그 레벨, 타임스탬프, 스택 트레이스 기록 | NFR-MAINT-002 |

4.1 배포 옵션

4.1 배포 옵션 비교

본 시스템은 **세 가지 배포 방식** 중 선택 가능하도록 설계되었습니다. 각 옵션은 12-Factor App 원칙에 따라 환경 변수 기반으로 구성되어, 코드 변경 없이 배포 환경을 전환할 수 있습니다.

4.1.1 배포 옵션 개요

| 구분 | Option A: 온프레미스 | Option B-1: Railway | Option B-2: AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **배포 방식** | 자체 서버 구축 | Cloud PaaS | Cloud IaaS |
| **인프라** | 물리 서버 구매/설치 | Railway 플랫폼 | EC2, RDS, ElastiCache |
| **데이터베이스** | 자체 PostgreSQL | Railway PostgreSQL | AWS RDS PostgreSQL |
| **캐시** | 자체 Redis | Railway Redis | AWS ElastiCache |
| **파일 저장소** | 로컬 스토리지 | Railway Volume | AWS S3 |
| **네트워크 요구사항** | 내부 LAN만 필요 | **인터넷 필수** | **인터넷 필수** |
| **배포 시간** | 4-6주 | 1주 | 2-3주 |
| **확장 방식** | 서버 추가 구매 | 자동 스케일링 | 수동/자동 스케일링 |

> ⚠️ **중요**: 클라우드 옵션(Railway/AWS)을 선택하면 **생산 라인의 모든 작업 PC가 인터넷에 연결**되어야 합니다.

4.1.2 상세 비교

초기 투자 비용

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **서버/인프라** | 4,985만원 | 0원 | 0원 |
| **개발비** | 1,805만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |
| **합계** | **6,790만원** | **1,805만원** | **1,805만원** |

**온프레미스 서버 구성 (4,985만원):**

- 백엔드 서버: Dell PowerEdge R250 (2대) - 1,800만원

- DB 서버: Dell PowerEdge R350 (1대) - 1,200만원

- 네트워크 장비: 스위치, 라우터, UPS - 800만원

- 설치/구축비: 케이블링, 랙 구성 - 500만원

- 기타: 라이선스, 보안 솔루션 - 685만원

월 운영 비용

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **인프라 비용** | 0원 | 26만원 | 220-350만원 |
| **전기/네트워크** | 20만원 | 0원 | 0원 |
| **유지보수** | 93만원 | 0원 | 0원 |
| **합계** | **113만원** | **26만원** | **220-350만원** |

**Railway 상세 (월 26만원):**

- Hobby Plan: $20/월 (약 26만원)

- PostgreSQL, Redis, 백엔드 포함

- 500MB RAM, 1GB Storage 기본 제공

- 트래픽: 무제한

**AWS 상세 (월 220-350만원):**

- EC2 t3.medium (2대): $60/월

- RDS PostgreSQL db.t3.medium: $80/월

- ElastiCache Redis t3.micro: $15/월

- S3 Storage: $10/월

- Data Transfer: $50-180/월 (변동)

**온프레미스 유지보수 (월 93만원):**

- 전기료: 20만원/월

- 시스템 관리: 50만원/월 (파트타임 관리자)

- 백업/모니터링 툴: 23만원/월

3년 총 소유 비용 (TCO)

| 구분 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **초기 투자** | 6,790만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |
| **36개월 운영** | 4,068만원 | 936만원 | 7,920-12,600만원 |
| **3년 총 비용** | **10,858만원** | **2,741만원** | **9,725-14,405만원** |

개발 일정

| 단계 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **인프라 구축** | 2-3주 | 0일 | 3-5일 |
| **네트워크 설정** | 1주 | 0일 | 2-3일 |
| **백엔드 개발** | 8주 | 8주 | 8주 |
| **배포/테스트** | 1주 | 2일 | 3-5일 |
| **합계** | **12-13주** | **8주** | **9-10주** |

장단점 비교

**Option A: 온프레미스**

**장점:**

- ✅ 데이터 완전 통제 (보안 중시 기업에 적합)

- ✅ 장기 운영 시 월 비용 낮음 (월 113만원)

- ✅ **인터넷 불필요** - 내부 LAN만으로 운영 가능

- ✅ **네트워크 단절 시에도 작업 가능** (외부 의존성 없음)

- ✅ 커스터마이징 자유도 높음

- ✅ 공장 보안 정책 준수 용이

**단점:**

- ❌ 초기 투자 비용 높음 (6,790만원)

- ❌ 구축 기간 길음 (12-13주)

- ❌ 시스템 관리자 필요

- ❌ 하드웨어 장애 시 복구 부담

- ❌ 확장 시 서버 추가 구매 필요

**추천 대상:**

- 데이터 보안이 최우선인 기업

- **공장 보안 정책상 인터넷 연결 제한**이 있는 경우

- 3년 이상 장기 운영 계획

- IT 인프라 관리 인력 보유

- 초기 투자 여력 있음

**Option B-1: Railway (Cloud PaaS)**

**장점:**

- ✅ 초기 투자 최소화 (1,805만원)

- ✅ 가장 빠른 배포 (8주)

- ✅ 월 비용 최저 (26만원)

- ✅ 인프라 관리 불필요

- ✅ 자동 백업/모니터링 제공

- ✅ 개발자 친화적 (GitHub 연동 자동 배포)

**단점:**

- ❌ 플랫폼 종속성 (Railway 의존)

- ❌ 커스터마이징 제약

- ❌ 대규모 트래픽 시 비용 급증 가능

- ❌ **인터넷 연결 필수** - 네트워크 단절 시 작업 불가

- ❌ 데이터가 외부 서버에 저장 (보안 검토 필요)

**추천 대상:**

- 빠른 시작이 중요한 스타트업

- IT 인프라 관리 인력 부족

- 초기 투자 최소화 필요

- **공장 인터넷 연결 가능**

- 클라우드 기반 확장 계획

**Option B-2: AWS (Cloud IaaS)**

**장점:**

- ✅ 초기 투자 낮음 (1,805만원)

- ✅ 엔터프라이즈급 신뢰성

- ✅ 세밀한 인프라 제어 가능

- ✅ 다양한 AWS 서비스 통합 가능

- ✅ 대규모 확장성 (글로벌 인프라)

- ✅ VPN/VPC를 통한 보안 강화 가능

**단점:**

- ❌ 월 비용 높음 (220-350만원)

- ❌ AWS 전문 지식 필요

- ❌ 설정/관리 복잡도 높음

- ❌ 트래픽 비용 예측 어려움

- ❌ **인터넷 연결 필수** - 네트워크 단절 시 작업 불가

- ❌ 데이터가 외부 서버에 저장 (보안 검토 필요)

**추천 대상:**

- 엔터프라이즈급 안정성 필요

- AWS 기존 인프라 보유

- **공장 인터넷 연결 가능**

- 글로벌 확장 계획

- 클라우드 전문 인력 보유

4.1.3 의사결정 가이드

**1단계: 네트워크 환경 검토 ⚠️ (최우선)**

Q1. 공장에서 인터넷 연결이 가능한가?

├─ NO  → 온프레미스 (유일한 선택)

└─ YES → 2단계로 진행

> - 보안 정책상 인터넷 차단: 온프레미스만 가능

> - 네트워크 불안정: 온프레미스 권장

**2단계: 초기 투자 검토**

Q2. 초기 투자 6,790만원 가능한가?

├─ YES → 온프레미스 검토

└─ NO  → Railway 또는 AWS 검토

**3단계: 운영 기간 검토**

Q3. 3년 이상 장기 운영 계획인가?

├─ YES → 온프레미스 (3년 TCO: 10,858만원)

└─ NO  → Railway (3년 TCO: 2,741만원)

**4단계: 데이터 보안 요구사항**

Q4. 데이터를 반드시 자체 서버에 보관해야 하는가?

├─ YES → 온프레미스

└─ NO  → Railway 또는 AWS

**5단계: IT 인프라 관리 능력**

Q5. IT 인프라 관리 인력이 있는가?

├─ YES → 온프레미스 또는 AWS

└─ NO  → Railway (관리 불필요)

**5단계: 확장성 요구사항**

Q5. 향후 급격한 확장 가능성이 있는가?

├─ YES → Railway (자동 스케일링) 또는 AWS (대규모 확장)

└─ NO  → 온프레미스 (안정적 소규모 운영)

4.1.4 네트워크 및 보안 고려사항

네트워크 연결 방식 비교

**Option A: 온프레미스**

생산 라인 작업 PC (공장 내부)

↓

내부 LAN (로컬 네트워크, 예: 192.168.1.0/24)

↓

MES 서버 (공장 내부, 예: 192.168.1.100)

**특징:**

- ✅ 인터넷 불필요

- ✅ 외부 네트워크 완전 차단 가능

- ✅ 데이터가 공장 내부에만 존재

- ✅ 네트워크 장애 시 외부 영향 없음

- ✅ 공장 보안 정책 준수 용이

**Option B: 클라우드 (Railway/AWS)**

생산 라인 작업 PC (공장 내부)

↓

공장 방화벽 (Port 443 HTTPS 허용 필요)

↓

인터넷 (ISP 회선)

↓

클라우드 서버 (외부, Railway 또는 AWS)

**특징:**

- ⚠️ **인터넷 연결 필수**

- ⚠️ 네트워크 단절 시 작업 불가

- ⚠️ 데이터가 외부 서버에 저장

- ⚠️ ISP 장애 시 전체 시스템 중단

- ✅ 외부에서 관리 대시보드 접근 가능

클라우드 사용 시 보안 강화 방안

클라우드 옵션을 선택할 경우, 다음 보안 조치를 **반드시** 적용해야 합니다:

**1. VPN 터널 (권장)**

작업 PC → VPN 클라이언트 → 암호화 터널 → 클라우드 서버

- IPsec 또는 WireGuard VPN 사용

- 모든 트래픽 암호화

- 비용: 월 5-10만원 추가

**2. 방화벽 화이트리스트**

AWS Security Group 설정 예시

allowed_ips = [

"공장 IP 주소/32",  # 예: 123.456.789.0/32

]

- 공장 IP만 접근 허용

- 다른 IP 차단

**3. SSL/TLS 암호화 (필수)**

모든 API 호출: HTTPS (TLS 1.3)

데이터 전송: AES-256 암호화

**4. 데이터 주권 고려**

- AWS: 서울 리전(ap-northeast-2) 사용 권장

- Railway: 한국 내 데이터 센터 확인 필요

- 개인정보/민감 데이터: 국내 법규 준수

네트워크 요구사항

**온프레미스:**

- 필요 대역폭: 최소 100Mbps (내부 LAN)

- 권장: Gigabit 스위치 (1000Mbps)

**클라우드 (Railway/AWS):**

- 필요 대역폭: 최소 50Mbps (인터넷 회선)

- 권장: 100Mbps 이상

- 동시 접속자 100명 기준: 약 20-30Mbps 사용

- ISP 이중화 권장 (주 회선 + 백업 회선)

4.2 시스템 설계

4.2 시스템 구성 및 설계

4.2 시스템 구성도

본 섹션에서는 배포 옵션별 시스템 아키텍처 구성도를 제공합니다.

> ⚠️ **네트워크 요구사항**:

> - **온프레미스**: 내부 LAN만 필요 (인터넷 불필요)

> - **클라우드(Railway/AWS)**: 인터넷 연결 필수

4.2.1 Option A: 온프레미스 구성도 (인터넷 불필요)

graph TB

subgraph Factory["생산 현장 (공장 내부)"]

PC1[작업 PC 1-7<br/>PyQt5 App]

PC2[바코드 스캐너]

PC3[라벨 프린터<br/>Zebra ZT]

end

subgraph OnPremServer["온프레미스 서버실"]

subgraph BackendServers["백엔드 서버 (2대)"]

Backend1[FastAPI Server 1]

Backend2[FastAPI Server 2]

end

subgraph DBServer["DB 서버 (1대)"]

DB[(PostgreSQL 15+)]

Redis[(Redis 7.0+)]

end

Nginx[Nginx<br/>Load Balancer]

end

subgraph Office["관리자 (사무실)"]

Dashboard[React Dashboard<br/>웹 브라우저]

end

PC1 -->|내부 LAN| Nginx

PC2 --> PC1

PC3 --> PC1

Dashboard -->|내부 LAN| Nginx

Nginx --> Backend1

Nginx --> Backend2

Backend1 --> DB

Backend1 --> Redis

Backend2 --> DB

Backend2 --> Redis

**특징:**

- ✅ 인터넷 불필요 - 내부 LAN만 사용

- ✅ 외부 네트워크 차단 가능

- ✅ ISP 장애와 무관

4.2.2 Option B-1: Railway 구성도 (인터넷 필수)

graph TB

subgraph Factory["생산 현장"]

PC1[작업 PC 1-7<br/>PyQt5 App]

PC2[바코드 스캐너]

PC3[라벨 프린터<br/>Zebra ZT]

end

subgraph RailwayCloud["Railway Cloud Platform"]

Backend[FastAPI Service<br/>Auto-scaled]

DB[(Railway PostgreSQL)]

Redis[(Railway Redis)]

Volume[Railway Volume<br/>File Storage]

end

subgraph Office["관리자"]

Dashboard[React Dashboard<br/>웹 브라우저]

end

PC1 -->|인터넷<br/>HTTPS| Backend

PC2 --> PC1

PC3 --> PC1

Dashboard -->|인터넷<br/>HTTPS| Backend

Backend --> DB

Backend --> Redis

Backend --> Volume

**특징:**

- ⚠️ **인터넷 연결 필수** - 작업 PC가 Railway 서버에 접근

- ⚠️ ISP 장애 시 작업 중단

- ✅ 인프라 관리 불필요

4.2.3 Option B-2: AWS 구성도 (인터넷 필수)

graph TB

subgraph Factory["생산 현장"]

PC1[작업 PC 1-7<br/>PyQt5 App]

PC2[바코드 스캐너]

PC3[라벨 프린터<br/>Zebra ZT]

end

subgraph AWS["AWS Cloud"]

subgraph VPC["VPC (Virtual Private Cloud)"]

ALB[Application Load Balancer]

subgraph EC2["EC2 Instances"]

Backend1[FastAPI Server 1<br/>t3.medium]

Backend2[FastAPI Server 2<br/>t3.medium]

end

RDS[(RDS PostgreSQL<br/>db.t3.medium)]

ElastiCache[(ElastiCache Redis<br/>t3.micro)]

S3[S3 Bucket<br/>File Storage]

end

end

subgraph Office["관리자"]

Dashboard[React Dashboard<br/>웹 브라우저]

end

PC1 -->|인터넷<br/>HTTPS| ALB

PC2 --> PC1

PC3 --> PC1

Dashboard -->|인터넷<br/>HTTPS| ALB

ALB --> Backend1

ALB --> Backend2

Backend1 --> RDS

Backend1 --> ElastiCache

Backend1 --> S3

Backend2 --> RDS

Backend2 --> ElastiCache

Backend2 --> S3

**특징:**

- ⚠️ **인터넷 연결 필수** - 작업 PC가 AWS 서버에 접근

- ⚠️ ISP 장애 시 작업 중단

- ✅ VPN 터널로 보안 강화 가능

- ✅ 엔터프라이즈급 안정성

4.4 배포 아키텍처

**설계 목표:** 동시 접속자 100명 지원, 향후 200명까지 확장 가능

본 섹션에서는 선택한 배포 옵션에 따른 상세 아키텍처를 제공합니다.

4.4.1 Option A: 온프레미스 배포 아키텍처

서버 구성

**아키텍처:**

Internal LAN

[WiFi Router]

[작업 PC 1-7]   [관리자 PC]    [Primary Server]

[Nginx]       [PostgreSQL]      [Redis]

[FastAPI         [FastAPI

Worker 1]        Worker 2-8]

서버 스펙 권장

- **CPU:** 8 코어 (Intel Xeon 또는 AMD EPYC)

- **RAM:** 32GB

- **Storage:** 500GB SSD (NVMe)

- **네트워크:** 1Gbps

- **OS:** Ubuntu 22.04 LTS

컴포넌트 배치

| 컴포넌트 | 포트 | 프로세스 수 | 메모리 할당 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx | 80, 443 | 1 | 512MB |
| FastAPI (Uvicorn) | 8000 | 8 workers | 4GB (총) |
| PostgreSQL 15 | 5432 | 1 | 8GB |
| Redis 7.0 | 6379 | 1 | 4GB |
| Prometheus | 9090 | 1 | 2GB |
| Grafana | 3000 | 1 | 512MB |
| **총합** | - | - | **약 20GB** |

연결 흐름

1. 클라이언트 → Nginx (443) → SSL 종단

2. Nginx → FastAPI (8000) → 8개 worker에 로드 밸런싱

3. FastAPI → PostgreSQL (5432) → Connection Pool (50 connections)

4. FastAPI → Redis (6379) → 캐시 조회/저장

성능 지표

- **동시 접속자:** 100명 (최대 200명)

- **API 응답 시간:** 평균 100ms

- **데이터베이스 TPS:** 약 500 TPS

- **네트워크 대역폭:** 피크 시 10Mbps

4.4.2 Option B-1: Railway 배포 아키텍처

서비스 구성

Railway는 PaaS(Platform as a Service)로 인프라 관리가 자동화됩니다.

**Railway 서비스:**

| 서비스 | 타입 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| **Backend** | Web Service | FastAPI (Python 3.11) |
| **Database** | PostgreSQL | 15.x (Managed) |
| **Cache** | Redis | 7.x (Managed) |
| **Volume** | Persistent Storage | 10GB (펌웨어, 로그) |

자동 스케일링 설정

railway.toml

[build]

builder = "NIXPACKS"

[deploy]

startCommand = "uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT --workers 4"

restartPolicyType = "ON_FAILURE"

restartPolicyMaxRetries = 10

[scaling]

minReplicas = 1

maxReplicas = 3

targetCPU = 70

targetMemory = 80

환경 변수 관리

Railway Dashboard에서 다음 환경 변수 설정:

DATABASE_URL=${{Postgres.DATABASE_URL}}  # Railway 자동 주입

REDIS_URL=${{Redis.REDIS_URL}}          # Railway 자동 주입

USE_S3=false

FIRMWARE_DIR=/app/data/firmware

API_HOST=0.0.0.0

API_PORT=${{PORT}}                      # Railway 자동 할당

SECRET_KEY=your-production-secret-key

모니터링 및 로그

- **메트릭:** CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 자동 수집

- **로그:** Railway Dashboard에서 실시간 조회

- **알림:** Slack/Discord/Email 연동 가능

- **백업:** PostgreSQL 자동 백업 (7일 보관)

비용 최적화

- **Free Tier:** 월 $5 크레딧 (개발/테스트용)

- **Production 권장:** ~$20-30/월 (약 26만원)

- Backend: $10

- PostgreSQL: $5

- Redis: $5

- Volume: $2

4.4.3 Option B-2: AWS 배포 아키텍처

AWS 리소스 구성

**권장 인스턴스:**

| 리소스 | 인스턴스 타입 | 스펙 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| **EC2** | t3.medium × 2 | 2 vCPU, 4GB RAM | FastAPI Backend |
| **RDS** | db.t3.medium | 2 vCPU, 4GB RAM | PostgreSQL 15 (Multi-AZ) |
| **ElastiCache** | cache.t3.micro | 2 vCPU, 512MB | Redis 7.x |
| **ALB** | Application Load Balancer | - | 로드 밸런싱 |
| **S3** | Standard | - | 펌웨어 저장소 |

VPC 및 네트워크 구성

VPC (10.0.0.0/16)

├── Public Subnet (10.0.1.0/24)

│   └── ALB (Internet-facing)

├── Private Subnet (10.0.10.0/24)

│   ├── EC2 Instance 1 (FastAPI)

│   └── EC2 Instance 2 (FastAPI)

└── Private Subnet (10.0.20.0/24)

├── RDS PostgreSQL (Multi-AZ)

└── ElastiCache Redis

보안 그룹 설정

**ALB Security Group:**

- Inbound: 0.0.0.0/0 → 443 (HTTPS)

- Outbound: Private Subnet → 8000 (FastAPI)

**EC2 Security Group:**

- Inbound: ALB → 8000

- Outbound: RDS → 5432, ElastiCache → 6379, S3 → 443

**RDS Security Group:**

- Inbound: EC2 → 5432

- Outbound: None

**ElastiCache Security Group:**

- Inbound: EC2 → 6379

- Outbound: None

고가용성(HA) 구성

- **RDS Multi-AZ:** 자동 장애 복구 (Failover 1-2분)

- **EC2 Auto Scaling:** CPU 70% 이상 시 자동 스케일 아웃

- **ALB Health Check:** 30초마다 `/health` 엔드포인트 체크

- **S3 버전 관리:** 파일 삭제/수정 시 복구 가능

백업 전략

| 항목 | 방식 | 보관 기간 |
| --- | --- | --- |
| **RDS Snapshot** | 자동 (매일 새벽 2시) | 7일 |
| **S3 버킷** | Versioning 활성화 | 90일 |
| **Application 로그** | CloudWatch Logs | 30일 |

모니터링 및 알림

**CloudWatch 메트릭:**

- EC2: CPU, 메모리, 디스크, 네트워크

- RDS: Connection Count, Read/Write IOPS, Storage

- ALB: Target Response Time, HTTP 4xx/5xx 에러율

- ElastiCache: Cache Hit Rate, Memory Usage

**CloudWatch Alarms (예시):**

RDS CPU 사용률 80% 이상

aws cloudwatch put-metric-alarm \

--alarm-name neurohub-rds-cpu-high \

--metric-name CPUUtilization \

--threshold 80 \

--comparison-operator GreaterThanThreshold

ALB 5xx 에러율 5% 이상

aws cloudwatch put-metric-alarm \

--alarm-name neurohub-alb-5xx-high \

--metric-name HTTPCode_Target_5XX_Count \

--threshold 50

배포 방법

**Terraform으로 인프라 프로비저닝:**

infrastructure/aws/main.tf

resource "aws_db_instance" "neurohub" {

identifier           = "neurohub-postgres"

engine               = "postgres"

engine_version       = "15.4"

instance_class       = "db.t3.medium"

allocated_storage    = 100

storage_type         = "gp3"

multi_az             = true

backup_retention_period = 7

db_name              = "neurohub"

username             = "admin"

password             = var.db_password

vpc_security_group_ids = [aws_security_group.db.id]

}

resource "aws_elasticache_cluster" "neurohub" {

cluster_id           = "neurohub-redis"

engine               = "redis"

engine_version       = "7.0"

node_type            = "cache.t3.micro"

num_cache_nodes      = 1

subnet_group_name    = aws_elasticache_subnet_group.neurohub.name

security_group_ids   = [aws_security_group.cache.id]

}

resource "aws_s3_bucket" "firmware" {

bucket = "neurohub-firmware-prod"

versioning {

enabled = true

}

lifecycle_rule {

enabled = true

expiration {

days = 90

}

}

}

**환경 변수 설정 (.env.aws):**

DATABASE_URL=postgresql://admin:password@neurohub.abc123.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com:5432/neurohub

REDIS_URL=redis://neurohub.abc123.apn2.cache.amazonaws.com:6379/0

USE_S3=true

S3_BUCKET=neurohub-firmware-prod

AWS_REGION=ap-northeast-2

API_HOST=0.0.0.0

API_PORT=8000

SECRET_KEY=your-aws-production-secret-key

비용 산정 (월간)

| 항목 | 비용 (USD) | 비용 (KRW) |
| --- | --- | --- |
| EC2 t3.medium × 2 | $60 | 78,000원 |
| RDS db.t3.medium (Multi-AZ) | $120 | 156,000원 |
| ElastiCache cache.t3.micro | $15 | 19,500원 |
| ALB | $20 | 26,000원 |
| S3 (10GB) | $3 | 3,900원 |
| 데이터 전송 | $10 | 13,000원 |
| **총합** | **$228** | **약 296,000원** |

4.5 네트워크 구성

| 구분 | IP 주소 | 용도 | 포트 |
| --- | --- | --- | --- |
| WiFi 공유기 | 192.168.1.1 | Gateway | - |
| MES 서버 | 192.168.1.10 | MES 서버 | 80, 443, 5432, 6379 |
| 작업 PC 1-7 | 192.168.1.101-107 | 공정별 | - |
| 관리자 PC | 192.168.1.201-230 | 대시보드 접속 | - |
| 프린터 | 192.168.1.50-57 | 라벨 프린터 | 9100 (TCP) |

**네트워크 대역폭 산정:**

동시 접속자: 100명

평균 API 요청 크기: 5KB (Request) + 20KB (Response) = 25KB

요청 빈도: 10초당 1회 (0.1 req/s per user)

총 대역폭 = 100명 × 0.1 req/s × 25KB = 250KB/s = 2Mbps

피크 시간대 (×5 배수): 10Mbps

권장 네트워크: 1Gbps (여유율 100배)

4.3 기술 스택

4.3 기술 스택

본 시스템의 기술 스택은 **배포 옵션과 무관하게 동일**합니다. 12-Factor App 원칙에 따라 환경 변수만 변경하면 온프레미스, Railway, AWS 어디서나 동일하게 동작합니다.

**설계 기준:** 동시 접속자 100명 규모

4.3.1 Backend (공통)

**언어 및 프레임워크:**

- 언어: Python 3.11+

- 프레임워크: FastAPI

- ASGI 서버: Uvicorn (multi-worker)

- 프로세스 관리: Gunicorn + Uvicorn workers

- ORM: SQLAlchemy 2.0 (async)

- 마이그레이션: Alembic

**성능 최적화:**

- Worker 프로세스: CPU 코어 수 × 2 (예: 4코어 → 8 workers)

- Connection Pool:

- 최소 연결: 10

- 최대 연결: 50

- Overflow: 20

- 비동기 I/O: asyncio, httpx

**안정성 패턴:**

**Circuit Breaker 패턴 (장애 전파 차단):**

외부 시스템(펌웨어 업로드 서비스, 프린터 등)과의 통신에서 Circuit Breaker 패턴을 적용하여 Cascade Failure를 방지합니다.

**의존성:**

requirements.txt

circuitbreaker==1.4.0

**구현 예시:**

backend/app/utils/circuit_breaker.py

from circuitbreaker import circuit

import httpx

import logging

logger = logging.getLogger(__name__)

@circuit(failure_threshold=5, recovery_timeout=60, expected_exception=httpx.HTTPError)

async def upload_firmware_to_device(serial_number: str, firmware_path: str) -> dict:

"""

펌웨어 업로드 with Circuit Breaker

- failure_threshold=5: 5회 연속 실패 시 Circuit Open

- recovery_timeout=60: 60초 후 Half-Open 상태로 전환

- expected_exception: HTTPError 발생 시만 실패로 카운트

"""

async with httpx.AsyncClient(timeout=30.0) as client:

response = await client.post(

f"http://firmware-uploader/upload",

json={"serial": serial_number, "file": firmware_path}

)

response.raise_for_status()

return response.json()

@circuit(failure_threshold=3, recovery_timeout=30)

async def print_label(printer_id: str, label_data: dict) -> dict:

"""

라벨 프린터 출력 with Circuit Breaker

- failure_threshold=3: 3회 연속 실패 시 Circuit Open

- recovery_timeout=30: 30초 후 재시도

"""

async with httpx.AsyncClient(timeout=10.0) as client:

response = await client.post(

f"http://printer-service/{printer_id}/print",

json=label_data

)

response.raise_for_status()

return response.json()

**FastAPI 엔드포인트에서 사용:**

backend/app/api/v1/endpoints/firmware.py

from fastapi import HTTPException

from circuitbreaker import CircuitBreakerError

from app.utils.circuit_breaker import upload_firmware_to_device

@router.post("/firmware/upload")

async def upload_firmware(serial_number: str, firmware_path: str):

try:

result = await upload_firmware_to_device(serial_number, firmware_path)

return {"status": "success", "data": result}

except CircuitBreakerError:

Circuit Open 상태 - 즉시 거부하여 불필요한 부하 방지

logger.warning(f"Circuit breaker opened for firmware upload service")

raise HTTPException(

status_code=503,

detail={

"code": "SERVICE_UNAVAILABLE",

"message": "펌웨어 업로드 서비스가 일시적으로 불가능합니다. 잠시 후 다시 시도하세요.",

"retry_after": 60  # seconds

}

)

except Exception as e:

logger.error(f"Firmware upload failed: {e}")

raise HTTPException(

status_code=500,

detail="펌웨어 업로드 실패"

)

**Circuit Breaker 상태:**

1. **Closed (정상):** 모든 요청이 정상 처리됨

2. **Open (차단):** failure_threshold 초과 시, 모든 요청 즉시 거부

3. **Half-Open (반개방):** recovery_timeout 후, 제한적 요청 허용하여 복구 여부 확인

**모니터링:**

backend/app/api/v1/endpoints/health.py

from app.utils.circuit_breaker import upload_firmware_to_device, print_label

@router.get("/health/circuit-breakers")

async def circuit_breaker_status():

"""Circuit Breaker 상태 모니터링 엔드포인트"""

return {

"firmware_uploader": {

"state": upload_firmware_to_device._circuit_breaker.current_state,

"failure_count": upload_firmware_to_device._circuit_breaker.failure_count,

"last_failure": upload_firmware_to_device._circuit_breaker.last_failure_time

},

"printer_service": {

"state": print_label._circuit_breaker.current_state,

"failure_count": print_label._circuit_breaker.failure_count,

"last_failure": print_label._circuit_breaker.last_failure_time

}

}

**알림 설정:**

- Circuit Open 발생 시 Slack/Email 알림

- 복구 시 알림

- 메트릭 수집 (Prometheus + Grafana)

**Health Check 엔드포인트 (종합 상태 확인):**

시스템의 전반적인 건강 상태를 확인하는 엔드포인트를 제공합니다.

**구현:**

backend/app/api/v1/endpoints/health.py

from fastapi import APIRouter, status

from sqlalchemy import text

from app.db.session import engine

from app.core.redis import redis_client

import psutil

from datetime import datetime

router = APIRouter()

@router.get("/health", tags=["Health"])

async def health_check():

"""

종합 Health Check 엔드포인트

- Database 연결 확인

- Redis 연결 확인

- 디스크 사용률 확인

- 메모리 사용률 확인

"""

checks = {}

overall_healthy = True

1. Database Health

try:

async with engine.connect() as conn:

await conn.execute(text("SELECT 1"))

checks["database"] = {

"status": "healthy",

"message": "Database connection successful"

}

except Exception as e:

checks["database"] = {

"status": "unhealthy",

"message": f"Database connection failed: {str(e)}"

}

overall_healthy = False

2. Redis Health

try:

await redis_client.ping()

checks["redis"] = {

"status": "healthy",

"message": "Redis connection successful"

}

except Exception as e:

checks["redis"] = {

"status": "unhealthy",

"message": f"Redis connection failed: {str(e)}"

}

overall_healthy = False

3. Disk Usage

disk = psutil.disk_usage('/')

if disk.percent < 90:

checks["disk"] = {

"status": "healthy",

"usage_percent": disk.percent,

"message": f"Disk usage: {disk.percent}%"

}

else:

checks["disk"] = {

"status": "warning",

"usage_percent": disk.percent,

"message": f"Disk usage high: {disk.percent}%"

}

Warning은 overall에 영향 없음 (Critical 수준 아님)

4. Memory Usage

memory = psutil.virtual_memory()

if memory.percent < 90:

checks["memory"] = {

"status": "healthy",

"usage_percent": memory.percent,

"message": f"Memory usage: {memory.percent}%"

}

else:

checks["memory"] = {

"status": "warning",

"usage_percent": memory.percent,

"message": f"Memory usage high: {memory.percent}%"

}

5. Circuit Breaker Status (선택사항)

try:

from app.utils.circuit_breaker import upload_firmware_to_device, print_label

checks["circuit_breakers"] = {

"firmware_uploader": upload_firmware_to_device._circuit_breaker.current_state,

"printer_service": print_label._circuit_breaker.current_state

}

except Exception:

pass  # Circuit Breaker 정보 없어도 전체 Health에는 영향 없음

전체 상태 판정

response = {

"status": "healthy" if overall_healthy else "unhealthy",

"timestamp": datetime.utcnow().isoformat(),

"checks": checks,

"version": "1.0.0"  # API 버전

}

HTTP 상태 코드 설정

status_code = status.HTTP_200_OK if overall_healthy else status.HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE

return response, status_code

@router.get("/health/liveness", tags=["Health"])

async def liveness_probe():

"""

Liveness Probe (Kubernetes/Docker 용)

- 서버가 실행 중인지만 확인

- 외부 의존성 확인 없음

"""

return {

"status": "alive",

"timestamp": datetime.utcnow().isoformat()

}

@router.get("/health/readiness", tags=["Health"])

async def readiness_probe():

"""

Readiness Probe (Kubernetes/Docker 용)

- 트래픽 받을 준비가 되었는지 확인

- Database, Redis 연결 확인

"""

try:

DB 연결 확인

async with engine.connect() as conn:

await conn.execute(text("SELECT 1"))

Redis 연결 확인

await redis_client.ping()

return {

"status": "ready",

"timestamp": datetime.utcnow().isoformat()

}

except Exception as e:

return {

"status": "not_ready",

"message": str(e),

"timestamp": datetime.utcnow().isoformat()

}, status.HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE

**ALB/로드 밸런서 설정 (배포 옵션별):**

**온프레미스 (Nginx):**

/etc/nginx/conf.d/mes.conf

upstream backend {

server 127.0.0.1:8000 max_fails=3 fail_timeout=30s;

server 127.0.0.1:8001 max_fails=3 fail_timeout=30s;

Health Check

check interval=10000 rise=2 fall=3 timeout=5000 type=http;

check_http_send "GET /api/v1/health/liveness HTTP/1.0\r\n\r\n";

check_http_expect_alive http_2xx;

}

**AWS (Terraform):**

infrastructure/aws/alb.tf

resource "aws_lb_target_group" "neurohub_backend" {

name     = "neurohub-backend-tg"

port     = 8000

protocol = "HTTP"

vpc_id   = aws_vpc.main.id

health_check {

enabled             = true

path                = "/api/v1/health/readiness"

protocol            = "HTTP"

matcher             = "200"

interval            = 30

timeout             = 5

healthy_threshold   = 2

unhealthy_threshold = 3

}

deregistration_delay = 30

}

**Railway:**

Railway는 자동 Health Check를 수행하므로, `/api/v1/health/liveness` 경로만 제공하면 됩니다.

railway.toml

[deploy]

healthcheckPath = "/api/v1/health/liveness"

healthcheckTimeout = 100

restartPolicyType = "ON_FAILURE"

restartPolicyMaxRetries = 10

**모니터링 대시보드 연동:**

Prometheus + Grafana를 사용하는 경우:

backend/app/api/v1/endpoints/metrics.py

from prometheus_client import Counter, Gauge, generate_latest

Health Check 메트릭

health_check_total = Counter(

'health_check_total',

'Total health check requests',

['status']

)

health_check_duration = Gauge(

'health_check_duration_seconds',

'Health check duration in seconds'

)

@router.get("/metrics")

async def metrics():

"""Prometheus 메트릭 엔드포인트"""

return Response(generate_latest(), media_type="text/plain")

4.3.2 Database (배포 옵션별)

**공통 사양:**

- DBMS: PostgreSQL 15+

- Connection Pool: asyncpg

- pool_size: 20-50 (동시 접속자에 따라 조정)

- max_overflow: 10

- 인덱싱 전략:

- lot_number, process_id, worker_id에 인덱스

- 복합 인덱스: (lot_number, process_id, created_at)

- 파티셔닝: 3개월 단위 날짜 파티셔닝 (선택사항)

**배포 옵션별 구성:**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **PostgreSQL** | 자체 설치 (서버) | Railway PostgreSQL | RDS PostgreSQL |
| **버전** | 15+ | Railway 관리 | 15+ |
| **스토리지** | 로컬 디스크 500GB | Railway Disk | RDS gp3 500GB |
| **백업** | pg_dump (cron) | 자동 (Railway) | 자동 (RDS snapshot) |
| **접속 URL** | `postgresql://192.168.1.100:5432/mes_db` | `$DATABASE_URL` (Railway 자동) | `postgresql://mes-db.rds.amazonaws.com:5432/mes_db` |

**Caching:**

- L1 Cache: 애플리케이션 인메모리 (LRU, max 1000 items)

- L2 Cache: Redis 7.0+

- 용도: 세션, 임시 데이터, API 캐시

- TTL: 5분~1시간 (데이터 특성별)

- 메모리: 4GB 권장 (온프레미스), Railway 자동, ElastiCache t3.micro (AWS)

- Persistence: AOF (Append Only File)

**Redis 배포 옵션별:**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redis** | 자체 설치 (서버) | Railway Redis | ElastiCache Redis |
| **메모리** | 4GB | Railway 자동 | t3.micro (512MB) |
| **접속 URL** | `redis://192.168.1.101:6379` | `$REDIS_URL` (Railway 자동) | `redis://mes-cache.elasticache.amazonaws.com:6379` |

4.3.3 Load Balancing & Reverse Proxy (배포 옵션별)

**공통 기능:**

- HTTP/2 지원

- SSL/TLS 종단 처리

- Static file 서빙 (React build)

- Gzip 압축

- Rate Limiting: 100 req/min per IP

- Health Check: /health 엔드포인트 확인

- Timeout: 30초

**배포 옵션별 구성:**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **로드 밸런서** | Nginx 1.24+ | Railway 내장 | AWS ALB |
| **알고리즘** | Least Connections | 자동 | Round Robin/Least Outstanding |
| **SSL 인증서** | Let's Encrypt | Railway 자동 (*.up.railway.app) | AWS ACM |
| **Health Check 주기** | 10초 | Railway 자동 | 30초 |
| **설정 방법** | nginx.conf 수동 편집 | railway.json | AWS Console/Terraform |

4.3.4 Frontend - 작업 PC (공통)

**프레임워크:**

- PyQt5 (Python 3.11+)

- 통신: httpx (async HTTP client)

- 파일 감시: watchdog

- 프린터 통신: pyserial

- 바코드 스캐너: USB HID

**로컬 저장소:**

- SQLite (오프라인 작업 지원)

- 디렉토리: C:\neurohub_work\

**환경 변수 설정 (배포 옵션별):**

온프레미스

API_BASE_URL=http://192.168.1.100:8000

Railway

API_BASE_URL=https://mes-backend.up.railway.app

AWS

API_BASE_URL=https://mes-api.yourdomain.com

4.3.5 Dashboard - 관리자 (공통)

**접속 방식 (배포 옵션별):**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **망내 접속** | `http://192.168.1.100:3000` | `https://mes-dashboard.up.railway.app` | `https://dashboard.yourdomain.com` |
| **망외 접속** | VPN 필요 | 인터넷 접속 가능 | 인터넷 접속 가능 |
| **SSL/TLS** | Let's Encrypt 설정 | Railway 자동 제공 | AWS ACM 설정 |

**지원 브라우저:** Chrome, Edge, Firefox (최신 버전)

**사용자:**

- 생산 관리자: 생산 현황, LOT 생성/관리

- 품질 관리자: 불량 통계, 품질 분석

- 경영진: 주요 KPI 대시보드

**Frontend:**

- 프레임워크: React 18+

- 상태 관리: Zustand 또는 Redux Toolkit

- UI 라이브러리: Material-UI (MUI) 또는 Ant Design

- 차트: Chart.js 또는 Recharts

- 테이블: TanStack Table (React Table)

- HTTP Client: Axios

- 빌드 도구: Vite

**데이터 갱신 방식:**

- REST API 폴링 기반

- 대시보드 조회: `GET /api/v1/dashboard/summary` (10초 주기)

- 알림 조회: `GET /api/v1/alerts` (30초 주기)

- 자동 재시도: 실패 시 exponential backoff (2초, 4초, 8초)

4.3.6 Infrastructure (배포 옵션별)

**운영 체제 및 컨테이너:**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **OS** | Ubuntu 22.04 LTS | Railway 관리 (Linux) | Ubuntu 22.04 LTS (EC2) |
| **컨테이너** | Docker + Docker Compose | Railway 내장 (Dockerfile 지원) | Docker + ECS (선택) |
| **프로세스 관리** | systemd 또는 Docker | Railway 자동 | systemd 또는 ECS |

**백업 전략:**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **DB 백업** | pg_dump (cron, 새벽 2시) | Railway 자동 (매일) | RDS 자동 스냅샷 (매일) |
| **증분 백업** | WAL archiving (선택) | Railway 관리 | RDS PITR (Point-in-Time Recovery) |
| **보관 주기** | 30일 (수동 관리) | Railway 자동 | 35일 (설정 가능) |
| **파일 백업** | NAS 또는 외부 스토리지 | Railway Volume 스냅샷 | S3 Versioning + Lifecycle |
| **복원 시간** | 수동 복원 (1-2시간) | Railway CLI (10분) | RDS 복원 (10-30분) |

**파일 저장소:**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **완공 JSON** | 로컬 디스크 (90일 보관) | Railway Volume | S3 (Lifecycle: 90일) |
| **펌웨어** | 로컬 디스크 (영구) | Railway Volume | S3 (영구, Glacier 아카이브) |
| **위치** | /var/mes/files/ | /app/files/ (Volume) | s3://mes-bucket/ |

4.3.7 모니터링 & 로깅 (배포 옵션별)

**로깅 (공통):**

- 구조화 로깅: structlog (JSON 포맷)

- 로그 레벨: INFO (production), DEBUG (development)

**로그 저장 (배포 옵션별):**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **로그 파일** | /var/log/neurohub/ (30일 rotation) | Railway Logs (7일) | CloudWatch Logs (30일) |
| **중앙 집중** | Loki (선택사항) | Railway 대시보드 | CloudWatch Logs Insights |
| **검색** | grep 또는 Loki Query | Railway CLI | CloudWatch Query |
| **보관 비용** | 디스크 비용 포함 | 무료 (7일) | $0.50/GB/월 |

**모니터링 (배포 옵션별):**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **메트릭 수집** | Prometheus (자체 구축) | Railway Metrics (내장) | CloudWatch |
| **시각화** | Grafana (자체 구축) | Railway Dashboard | CloudWatch Dashboard |
| **알림** | Alertmanager → Slack/Email | Railway Alerts | CloudWatch Alarms → SNS |
| **수집 간격** | 15초 | Railway 자동 | 1분 (기본), 5초 (상세) |
| **보관 주기** | 90일 | Railway 자동 | 15개월 (CloudWatch) |

**공통 알림 기준:**

- CPU > 80% (5분 이상)

- 메모리 > 85%

- API 응답 시간 > 500ms (P95)

- 에러율 > 1%

**APM (선택사항):**

- OpenTelemetry (분산 추적)

- Jaeger (온프레미스), Railway APM (Railway), AWS X-Ray (AWS)

4.3.8 보안 (배포 옵션별)

**인증 & 인가 (공통):**

- JWT (Access Token + Refresh Token)

- Access Token TTL: 15분

- Refresh Token TTL: 7일

- RBAC (Role-Based Access Control)

- 역할: 관리자, 생산관리자, 작업자, 뷰어

**네트워크 보안 (배포 옵션별):**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **HTTPS/SSL** | Nginx + Let's Encrypt | Railway 자동 (*.up.railway.app) | ALB + ACM |
| **방화벽** | UFW (Ubuntu Firewall) | Railway 내장 | Security Groups |
| **허용 포트** | 22, 80, 443 | Railway 자동 관리 | 80, 443 (ALB) |
| **내부망 포트** | PostgreSQL (5432), Redis (6379) | Railway Private Network | VPC 내부 (보안 그룹) |
| **Rate Limiting** | slowapi (FastAPI middleware) | Railway 내장 + slowapi | ALB + slowapi |
| **DDoS 방어** | Fail2ban (선택사항) | Railway 자동 | AWS Shield Standard |

**데이터 보안 (공통):**

- 암호화: bcrypt (비밀번호 해싱)

- 감사 로그: 모든 CUD 작업 기록

- SQL Injection 방지: ORM (SQLAlchemy parameterized queries)

4.3.9 테스트 (공통)

**Backend:**

- 단위 테스트: pytest

- API 테스트: pytest + httpx

- 부하 테스트: Locust (목표: 20 TPS, 100 동시 사용자)

**Frontend:**

- React: Jest + React Testing Library

- E2E: Playwright (선택사항)

**CI/CD (배포 옵션별):**

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **CI** | GitHub Actions | Railway 내장 CI | GitHub Actions + CodeBuild |
| **CD** | 수동 배포 (SSH) | GitHub Push → 자동 배포 | CodeDeploy 또는 수동 |
| **테스트 자동화** | GitHub Actions | Railway Build 시 pytest 실행 | GitHub Actions |

4.3.10 개발 도구 (공통)

**버전 관리:**

- Git + GitHub/GitLab

- 브랜치 전략: Git Flow

**API 문서:**

- FastAPI 자동 생성 (Swagger UI, ReDoc)

- 엔드포인트: /docs, /redoc

**환경 변수 관리:**

- 온프레미스: .env 파일 (python-dotenv)

- Railway: Railway Dashboard 또는 CLI

- AWS: Systems Manager Parameter Store 또는 .env

4.3.11 기술 스택 요약표

| 계층 | 기술 | 목적 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Load Balancer** | Nginx | 부하 분산, SSL 종단 | High |
| **Backend** | FastAPI + Uvicorn | REST API 서버 | High |
| **Database** | PostgreSQL 15+ | 관계형 데이터 저장 | High |
| **Cache** | Redis | 세션, API 캐시 | High |
| **ORM** | SQLAlchemy 2.0 | 데이터베이스 추상화 | High |
| **Frontend (작업 PC)** | PyQt5 | 데스크톱 앱 | High |
| **Dashboard** | React 18 | 관리자 웹 | High |
| **모니터링** | Prometheus + Grafana | 시스템 모니터링 | High |
| **로깅** | structlog | 구조화 로그 | Medium |
| **백업** | pg_dump + Cron | 데이터 백업 | High |
| **컨테이너** | Docker | 배포 환경 관리 | Medium |
| **APM** | OpenTelemetry | 분산 추적 (선택) | Low |

---\n\n**이전 섹션:** 4.2 시스템 구성 및 설계\n**다음 섹션:** 5.1 ERD 및 데이터베이스 스키마

5.1 데이터 설계

5.1 ERD 및 데이터베이스 스키마

목차

- 5.1.1 핵심 엔티티 관계도 (ERD)

- 5.1.2 데이터베이스 스키마 상세

- product_models 테이블

- lots 테이블

- serials 테이블

- processes 테이블

- process_data 테이블

- users 테이블

- audit_logs 테이블

- 5.1.3 주요 테이블 설명

- 5.1.4 비즈니스 제약조건 및 트리거

5.1.1 핵심 엔티티 관계도 (ERD)

erDiagram

PRODUCT_MODELS ||--o{ LOTS : has

LOTS ||--o{ SERIALS : contains

LOTS ||--o{ PROCESS_DATA : records

SERIALS ||--o{ PROCESS_DATA : tracks

PROCESSES ||--o{ PROCESS_DATA : defines

PRODUCT_MODELS {

int id PK

string model_code UK

string model_name

string description

}

LOTS {

bigint id PK

string lot_number UK

int product_model_id FK

int target_quantity

string shift

string status

datetime created_at

}

SERIALS {

bigint id PK

string serial_number UK

bigint lot_id FK

int sequence

string status

datetime created_at

}

PROCESSES {

int id PK

string process_code UK

string process_name

int sequence_order

}

PROCESS_DATA {

bigint id PK

bigint lot_id FK

bigint serial_id FK

int process_id FK

jsonb process_specific_data

datetime start_time

datetime complete_time

}

5.1.2 데이터베이스 스키마 상세

다음은 PostgreSQL 기준 CREATE TABLE 문입니다.

product_models 테이블

CREATE TABLE product_models (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

model_code VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

model_name VARCHAR(200) NOT NULL,

description TEXT,

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_product_models_code ON product_models(model_code);

lots 테이블

CREATE TABLE lots (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

lot_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

product_model_id BIGINT REFERENCES product_models(id) ON DELETE RESTRICT,

target_quantity INTEGER DEFAULT 100 CHECK (target_quantity > 0),

shift CHAR(1) CHECK (shift IN ('D', 'N')),

status VARCHAR(20) DEFAULT 'CREATED' CHECK (status IN ('CREATED', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED', 'CLOSED')),

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

completed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

closed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE

);

CREATE INDEX idx_lot_number ON lots(lot_number);

CREATE INDEX idx_lot_created_at ON lots(created_at DESC);

CREATE INDEX idx_lot_status ON lots(status);

CREATE INDEX idx_lot_product_model ON lots(product_model_id);

serials 테이블

CREATE TABLE serials (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

serial_number VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

lot_id BIGINT REFERENCES lots(id) ON DELETE RESTRICT,

sequence INTEGER NOT NULL CHECK (sequence > 0 AND sequence <= 100),

status VARCHAR(20) DEFAULT 'CREATED' CHECK (status IN ('CREATED', 'IN_PROGRESS', 'PASSED', 'FAILED')),

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

UNIQUE(lot_id, sequence)

);

CREATE INDEX idx_serial_number ON serials(serial_number);

CREATE INDEX idx_serial_lot ON serials(lot_id);

CREATE INDEX idx_serial_status ON serials(status);

processes 테이블

CREATE TABLE processes (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

process_id VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,

process_name VARCHAR(100) NOT NULL,

sequence_order INTEGER NOT NULL,

description TEXT,

is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_process_id ON processes(process_id);

CREATE INDEX idx_process_sequence ON processes(sequence_order);

process_data 테이블

CREATE TABLE process_data (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

lot_id BIGINT REFERENCES lots(id) ON DELETE RESTRICT,

serial_id BIGINT REFERENCES serials(id) ON DELETE RESTRICT,

process_id BIGINT REFERENCES processes(id) ON DELETE RESTRICT,

line_id VARCHAR(50) NOT NULL,

equipment_id VARCHAR(50) NOT NULL,

worker_id VARCHAR(50),

process_specific_data JSONB,

start_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,

complete_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

result VARCHAR(20) CHECK (result IN ('PASS', 'FAIL', 'PENDING')),

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_process_data_lot ON process_data(lot_id);

CREATE INDEX idx_process_data_serial ON process_data(serial_id);

CREATE INDEX idx_process_data_process ON process_data(process_id);

CREATE INDEX idx_process_data_line ON process_data(line_id);

CREATE INDEX idx_process_data_equipment ON process_data(equipment_id);

CREATE INDEX idx_process_data_time ON process_data(start_time DESC);

CREATE INDEX idx_process_data_jsonb ON process_data USING GIN (process_specific_data);

users 테이블

CREATE TABLE users (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

user_id VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

username VARCHAR(100) NOT NULL,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

role VARCHAR(20) DEFAULT 'WORKER' CHECK (role IN ('ADMIN', 'MANAGER', 'WORKER')),

is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_user_id ON users(user_id);

CREATE INDEX idx_user_role ON users(role);

audit_logs 테이블

감사 로그를 위한 테이블:

CREATE TABLE audit_logs (

id BIGSERIAL PRIMARY KEY,

table_name VARCHAR(100) NOT NULL,

record_id BIGINT,

action VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (action IN ('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE')),

user_id VARCHAR(50),

old_data JSONB,

new_data JSONB,

created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_audit_table ON audit_logs(table_name);

CREATE INDEX idx_audit_time ON audit_logs(created_at DESC);

CREATE INDEX idx_audit_user ON audit_logs(user_id);

> - 모든 타임스탬프는 `TIMESTAMP WITH TIME ZONE`을 사용하여 시간대 정보를 보존합니다.

> - JSONB 인덱스(GIN)는 공정별 데이터 검색 성능을 향상시킵니다.

> - 외래 키에 `ON DELETE RESTRICT`를 사용하여 데이터 무결성을 보장합니다.

5.1.3 주요 테이블 설명

제품 모델 (product_models)

**용도:** 제품 유형 관리

**주요 필드:**

- `model_code`: 제품 모델 코드 (예: NH-F2X-001)

- `model_name`: 제품명

- `description`: 설명

LOT (lots)

**용도:** LOT 정보 관리

**주요 필드:**

- `lot_number`: LOT 번호 (UK)

- `product_model_id`: 제품 모델 FK

- `target_quantity`: 목표 수량 (100)

- `shift`: 교대 (D/N)

- `status`: CREATED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CLOSED

시리얼 번호 (serials)

**용도:** 개별 제품 추적

**주요 필드:**

- `serial_number`: 시리얼 번호 (UK)

- `lot_id`: 소속 LOT FK

- `sequence`: LOT 내 순번 (1~100)

- `status`: CREATED, IN_PROGRESS, PASSED, FAILED

공정 데이터 (process_data)

**용도:** 공정별 작업 데이터 저장

**주요 필드:**

- `lot_id`: LOT FK

- `serial_id`: 시리얼 FK (nullable)

- `process_id`: 공정 FK

- `process_specific_data`: 공정별 데이터 (JSONB)

- `start_time`: 착공 시간

- `complete_time`: 완공 시간

**JSONB 예시:**

{

"온도": 60.5,

"변위": 198.3,

"힘": 15.2,

"모선_lot": "MS-2025-100",

"검사결과": "PASS"

}

5.1.4 비즈니스 제약조건 및 트리거

LOT 상태 전이 제약조건

**제약조건 ID:** DB-CONSTRAINT-001

-- LOT 상태 전이 검증 함수

CREATE OR REPLACE FUNCTION validate_lot_status_transition()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

-- CREATED → IN_PROGRESS: 허용

IF OLD.status = 'CREATED' AND NEW.status = 'IN_PROGRESS' THEN

RETURN NEW;

END IF;

-- IN_PROGRESS → COMPLETED: 모든 시리얼이 PASSED 또는 FAILED여야 함

IF OLD.status = 'IN_PROGRESS' AND NEW.status = 'COMPLETED' THEN

IF EXISTS (

SELECT 1 FROM serials

WHERE lot_id = NEW.id

AND status NOT IN ('PASSED', 'FAILED')

) THEN

RAISE EXCEPTION 'Cannot complete LOT with pending serials';

END IF;

NEW.completed_at = NOW();

RETURN NEW;

END IF;

-- COMPLETED → CLOSED: 허용

IF OLD.status = 'COMPLETED' AND NEW.status = 'CLOSED' THEN

NEW.closed_at = NOW();

RETURN NEW;

END IF;

-- 기타 전이는 거부

RAISE EXCEPTION 'Invalid LOT status transition: % → %', OLD.status, NEW.status;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 트리거 생성

CREATE TRIGGER trg_validate_lot_status

BEFORE UPDATE ON lots

FOR EACH ROW

WHEN (OLD.status IS DISTINCT FROM NEW.status)

EXECUTE FUNCTION validate_lot_status_transition();

시리얼 번호 제약조건

**제약조건 ID:** DB-CONSTRAINT-002

-- 시리얼 번호 생성 시 LOT 상태 검증

CREATE OR REPLACE FUNCTION validate_serial_creation()

RETURNS TRIGGER AS $$

DECLARE

lot_status VARCHAR(20);

serial_count INTEGER;

target_qty INTEGER;

BEGIN

-- LOT 상태 조회

SELECT status, target_quantity INTO lot_status, target_qty

FROM lots WHERE id = NEW.lot_id;

-- LOT이 CREATED 또는 IN_PROGRESS 상태가 아니면 거부

IF lot_status NOT IN ('CREATED', 'IN_PROGRESS') THEN

RAISE EXCEPTION 'Cannot create serial for LOT in % status', lot_status;

END IF;

-- 목표 수량 초과 여부 확인

SELECT COUNT(*) INTO serial_count

FROM serials WHERE lot_id = NEW.lot_id;

IF serial_count >= target_qty THEN

RAISE EXCEPTION 'LOT already has maximum serials (%)', target_qty;

END IF;

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_validate_serial_creation

BEFORE INSERT ON serials

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION validate_serial_creation();

공정 데이터 제약조건

**제약조건 ID:** DB-CONSTRAINT-003

-- 공정 데이터 완공 시 직전 공정 완료 여부 검증

CREATE OR REPLACE FUNCTION validate_process_sequence()

RETURNS TRIGGER AS $$

DECLARE

current_sequence INTEGER;

prev_process_complete BOOLEAN;

BEGIN

-- 현재 공정의 sequence_order 조회

SELECT sequence_order INTO current_sequence

FROM processes WHERE id = NEW.process_id;

-- 첫 번째 공정(1)이 아닌 경우, 직전 공정 완료 여부 확인

IF current_sequence > 1 THEN

SELECT EXISTS (

SELECT 1 FROM process_data pd

JOIN processes p ON pd.process_id = p.id

WHERE pd.serial_id = NEW.serial_id

AND p.sequence_order = current_sequence - 1

AND pd.result = 'PASS'

AND pd.complete_time IS NOT NULL

) INTO prev_process_complete;

IF NOT prev_process_complete THEN

RAISE EXCEPTION 'Previous process not completed for serial_id %', NEW.serial_id;

END IF;

END IF;

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_validate_process_sequence

BEFORE INSERT ON process_data

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION validate_process_sequence();

자동 LOT 상태 업데이트 트리거

**제약조건 ID:** DB-TRIGGER-001

-- 시리얼이 생성되면 LOT을 IN_PROGRESS로 변경

CREATE OR REPLACE FUNCTION auto_update_lot_status_on_serial_insert()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

UPDATE lots

SET status = 'IN_PROGRESS', updated_at = NOW()

WHERE id = NEW.lot_id AND status = 'CREATED';

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_auto_lot_in_progress

AFTER INSERT ON serials

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION auto_update_lot_status_on_serial_insert();

시리얼 상태 자동 업데이트

**제약조건 ID:** DB-TRIGGER-002

-- 공정 완료 시 시리얼 상태 자동 업데이트

CREATE OR REPLACE FUNCTION auto_update_serial_status()

RETURNS TRIGGER AS $$

DECLARE

last_process_sequence INTEGER;

current_process_sequence INTEGER;

BEGIN

-- 완공 데이터가 아니면 무시

IF NEW.complete_time IS NULL THEN

RETURN NEW;

END IF;

-- 마지막 공정 sequence_order 조회

SELECT MAX(sequence_order) INTO last_process_sequence FROM processes;

-- 현재 공정 sequence_order 조회

SELECT sequence_order INTO current_process_sequence

FROM processes WHERE id = NEW.process_id;

-- 불합격 처리

IF NEW.result = 'FAIL' THEN

UPDATE serials

SET status = 'FAILED', updated_at = NOW()

WHERE id = NEW.serial_id;

-- 마지막 공정 합격 처리

ELSIF NEW.result = 'PASS' AND current_process_sequence = last_process_sequence THEN

UPDATE serials

SET status = 'PASSED', updated_at = NOW()

WHERE id = NEW.serial_id;

-- 중간 공정 합격 처리

ELSIF NEW.result = 'PASS' THEN

UPDATE serials

SET status = 'IN_PROGRESS', updated_at = NOW()

WHERE id = NEW.serial_id AND status = 'CREATED';

END IF;

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_auto_serial_status

AFTER INSERT OR UPDATE ON process_data

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION auto_update_serial_status();

재작업 횟수 증가 트리거

**제약조건 ID:** DB-TRIGGER-003

-- 재작업 승인 시 rework_count 증가

CREATE OR REPLACE FUNCTION increment_rework_count()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

-- rework_approved_at이 새로 설정된 경우

IF NEW.rework_approved_at IS NOT NULL AND OLD.rework_approved_at IS NULL THEN

NEW.rework_count = COALESCE(OLD.rework_count, 0) + 1;

END IF;

RETURN NEW;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_increment_rework_count

BEFORE UPDATE ON serials

FOR EACH ROW

WHEN (NEW.rework_approved_at IS DISTINCT FROM OLD.rework_approved_at)

EXECUTE FUNCTION increment_rework_count();

감사 로그 자동 생성

**제약조건 ID:** DB-TRIGGER-004

-- 주요 테이블 변경 시 감사 로그 자동 생성

CREATE OR REPLACE FUNCTION create_audit_log()

RETURNS TRIGGER AS $$

DECLARE

action_type VARCHAR(20);

BEGIN

-- 액션 타입 결정

IF TG_OP = 'INSERT' THEN

action_type = 'INSERT';

ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN

action_type = 'UPDATE';

ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN

action_type = 'DELETE';

END IF;

-- 감사 로그 삽입

INSERT INTO audit_logs (table_name, record_id, action, old_data, new_data)

VALUES (

TG_TABLE_NAME,

CASE

WHEN TG_OP = 'DELETE' THEN OLD.id

ELSE NEW.id

END,

action_type,

CASE WHEN TG_OP IN ('UPDATE', 'DELETE') THEN row_to_json(OLD) ELSE NULL END,

CASE WHEN TG_OP IN ('INSERT', 'UPDATE') THEN row_to_json(NEW) ELSE NULL END

);

RETURN COALESCE(NEW, OLD);

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

-- 주요 테이블에 감사 로그 트리거 적용

CREATE TRIGGER trg_audit_lots

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON lots

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION create_audit_log();

CREATE TRIGGER trg_audit_serials

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON serials

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION create_audit_log();

CREATE TRIGGER trg_audit_process_data

AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON process_data

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION create_audit_log();

성능 최적화 인덱스

**제약조건 ID:** DB-INDEX-OPT-001

-- 복합 인덱스: 공정 순서 검증 최적화

CREATE INDEX idx_process_data_serial_sequence ON process_data(serial_id, process_id);

-- 부분 인덱스: 미완료 공정 조회 최적화

CREATE INDEX idx_process_data_incomplete ON process_data(serial_id, process_id)

WHERE complete_time IS NULL;

-- 복합 인덱스: LOT-시리얼 상태 조회 최적화

CREATE INDEX idx_serials_lot_status ON serials(lot_id, status);

-- 부분 인덱스: 불합격 시리얼 조회 최적화

CREATE INDEX idx_serials_failed ON serials(lot_id, status)

WHERE status = 'FAILED';

-- 복합 인덱스: 공정 데이터 시간대별 조회 최적화

CREATE INDEX idx_process_data_time_result ON process_data(complete_time DESC, result)

WHERE complete_time IS NOT NULL;

데이터 무결성 체크리스트

**참조:** NFR-REL-003 (데이터 무결성)

| 항목 | 제약조건 ID | 구현 방법 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 상태 전이 | DB-CONSTRAINT-001 | Trigger | Unit Test |
| 시리얼 생성 제한 | DB-CONSTRAINT-002 | Trigger | Unit Test |
| 공정 순서 제어 | DB-CONSTRAINT-003 | Trigger | Integration Test |
| LOT 자동 업데이트 | DB-TRIGGER-001 | Trigger | Integration Test |
| 시리얼 상태 업데이트 | DB-TRIGGER-002 | Trigger | Integration Test |
| 재작업 횟수 관리 | DB-TRIGGER-003 | Trigger | Unit Test |
| 감사 로그 | DB-TRIGGER-004 | Trigger | Audit Review |
| 인덱스 최적화 | DB-INDEX-OPT-001 | Index | Performance Test |

관련 문서

- 5.2 코드 체계 - LOT 번호, 불량 코드, 에러 코드 체계

- 3.2 API 명세 - 데이터베이스를 사용하는 API 상세

- 4.3 기술 스택 - PostgreSQL 상세 설정

5.2 코드 체계

5.3 LOT 및 시리얼 번호 체계

5.3.1 LOT 번호 형식

**형식:** `{제품코드}-{공장코드}-{YYMMDD}{교대}-{일련번호}`

**예시:** `WF-KR-251110D-001`

| 요소 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 제품코드 | 제품 식별 코드 | WF |
| 공장코드 | 생산 공장 | KR |
| YYMMDD | 생산 날짜 | 251110 |
| 교대 | Day/Night | D |
| 일련번호 | 당일 순번 | 001 |

5.3.2 시리얼 번호 형식

**형식:** `{LOT번호}-{순번}`

**예시:** `WF-KR-251110D-001-0001`

- LOT당 0001~0100 (100개)

- Label Printing 공정에서 순차 생성

6. 투자 계획

6. 개발 및 투자 계획

목차

- 6.1 개발 일정

- 6.2 팀 구성

- 6.3 투자 계획 (배포 옵션별 비교)

- 6.3.1 배포 옵션별 초기 투자 비용

- 6.3.2 배포 옵션별 월 운영 비용

- 6.3.3 총 소유 비용 (TCO) 비교

- 6.3.4 의사결정 가이드

- 6.4 ROI 분석

- 6.5 리스크 관리

- 6.5.1 주요 리스크 및 대응 방안

- 6.5.2 비상 대응 절차

- 6.5.3 변경 관리 프로세스

6.1 개발 일정

**Phase 1: MVP (8주)**

| 주차 | 작업 내용 |
| --- | --- |
| 1주 | 환경 설정, DB 설계, API 설계 |
| 2-3주 | Backend API 개발 (LOT, 시리얼, 공정) |
| 4-5주 | Frontend App 개발 (작업 PC) |
| 6주 | Dashboard 개발 (관리자) |
| 7주 | 통합 테스트 |
| 8주 | 현장 파일럿 및 피드백 |

6.2 팀 구성

| 역할 | 인원 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Backend 개발자 | 1-2명 | FastAPI, DB, API |
| Frontend 개발자 | 1명 | PyQt5, React |
| DevOps | 1명 | 서버, 배포, 모니터링 |

**최소 인원:** 2-3명

**권장 인원:** 3-4명

6.3 투자 계획 (배포 옵션별 비교)

본 섹션에서는 **세 가지 배포 옵션**에 따른 투자 비용을 비교합니다. 각 옵션의 상세 비교는 4.1 배포 옵션 비교 참조.

6.3.1 배포 옵션별 초기 투자 비용

Option A: 온프레미스

**하드웨어 (서버 인프라):**

| 항목 | 수량 | 단가 (만원) | 금액 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 백엔드 서버 (Dell PowerEdge R250) | 2 | 900 | 1,800 |
| DB 서버 (Dell PowerEdge R350) | 1 | 1,200 | 1,200 |
| 네트워크 장비 (스위치, 라우터, UPS) | 1세트 | 800 | 800 |
| 설치/구축비 (케이블링, 랙) | 1식 | 500 | 500 |
| 기타 (라이선스, 보안 솔루션) | 1식 | 685 | 685 |
| **서버 소계** | **4,985** |  |  |

**공통 장비 (모든 옵션 공통):**

| 항목 | 수량 | 단가 (만원) | 금액 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 PC | 7 | 80 | 560 |
| WiFi 공유기 | 1 | 30 | 30 |
| 바코드 스캐너 | 7 | 15 | 105 |
| 라벨 프린터 (Zebra ZT) | 2 | 150 | 300 |
| **공통 장비 소계** | **995** |  |  |

**소프트웨어 및 개발:**

| 항목 | 금액 (만원) |
| --- | --- |
| 개발 인건비 (8주) | 640 |
| 인프라 구축비 (2-3주) | 160 |
| 기타 SW 라이선스 | 10 |
| **개발 소계** | **810** |

**온프레미스 총 초기 투자:** **6,790만원**

Option B-1: Railway (Cloud PaaS)

**클라우드 인프라:**

- Railway 플랫폼 사용 (초기 비용 0원)

- 첫 달 $5 무료 크레딧

**공통 장비 (모든 옵션 공통):**

| 항목 | 수량 | 단가 (만원) | 금액 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 PC | 7 | 80 | 560 |
| WiFi 공유기 | 1 | 30 | 30 |
| 바코드 스캐너 | 7 | 15 | 105 |
| 라벨 프린터 (Zebra ZT) | 2 | 150 | 300 |
| **공통 장비 소계** | **995** |  |  |

**소프트웨어 및 개발:**

| 항목 | 금액 (만원) |
| --- | --- |
| 개발 인건비 (8주) | 640 |
| Railway 설정/배포 (1주) | 160 |
| 기타 SW 라이선스 | 10 |
| **개발 소계** | **810** |

**Railway 총 초기 투자:** **1,805만원**

Option B-2: AWS (Cloud IaaS)

**클라우드 인프라:**

- AWS 계정 생성 (무료)

- 초기 인프라 설정 비용 포함

**공통 장비 (모든 옵션 공통):**

| 항목 | 수량 | 단가 (만원) | 금액 (만원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 PC | 7 | 80 | 560 |
| WiFi 공유기 | 1 | 30 | 30 |
| 바코드 스캐너 | 7 | 15 | 105 |
| 라벨 프린터 (Zebra ZT) | 2 | 150 | 300 |
| **공통 장비 소계** | **995** |  |  |

**소프트웨어 및 개발:**

| 항목 | 금액 (만원) |
| --- | --- |
| 개발 인건비 (8주) | 640 |
| AWS 인프라 구축 (2-3주) | 160 |
| 기타 SW 라이선스 | 10 |
| **개발 소계** | **810** |

**AWS 총 초기 투자:** **1,805만원**

6.3.2 배포 옵션별 월 운영 비용

월 운영 비용 비교표

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **인프라 비용** | 0원 | 26만원 | 220-350만원 |
| **전기/네트워크** | 20만원 | 0원 | 0원 |
| **시스템 관리** | 50만원 (파트타임) | 0원 | 30만원 (모니터링) |
| **백업/모니터링** | 23만원 | 0원 (Railway 포함) | 10만원 |
| **기타 소모품** | 20만원 | 0원 | 5만원 |
| **월 합계** | **113만원** | **26만원** | **265-395만원** |

**상세 내역:**

**온프레미스 (월 113만원):**

- 전기료: 20만원/월 (서버 3대 24시간 가동)

- 시스템 관리자: 50만원/월 (파트타임, 주 2-3일)

- 백업/모니터링 툴: 23만원/월

- 기타 소모품: 20만원/월

**Railway (월 26만원):**

- Hobby Plan: $20/월 (약 26만원)

- PostgreSQL, Redis, 백엔드 모두 포함

- 자동 백업, 모니터링 포함

- 추가 비용 없음

**AWS (월 220-350만원):**

- EC2 t3.medium (2대): $60/월 (78만원)

- RDS PostgreSQL db.t3.medium: $80/월 (104만원)

- ElastiCache Redis t3.micro: $15/월 (19.5만원)

- S3 Storage (100GB): $3/월 (3.9만원)

- Data Transfer: $50-180/월 (65-234만원, 트래픽에 따라 변동)

- CloudWatch 모니터링: $10/월 (13만원)

- **합계:** $218-348/월 (약 283-452만원)

- **평균:** 약 **330만원/월** (중간값 기준)

6.3.3 총 소유 비용 (TCO) 비교

3년 TCO 비교표

| 구분 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **초기 투자** | 6,790만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |
| **36개월 운영비** | 4,068만원 (113만원×36) | 936만원 (26만원×36) | 11,880만원 (330만원×36) |
| **3년 총 비용** | **10,858만원** | **2,741만원** | **13,685만원** |
| **월평균 비용** | 302만원 | 76만원 | 380만원 |

5년 TCO 비교표

| 구분 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| **초기 투자** | 6,790만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |
| **60개월 운영비** | 6,780만원 (113만원×60) | 1,560만원 (26만원×60) | 19,800만원 (330만원×60) |
| **5년 총 비용** | **13,570만원** | **3,365만원** | **21,605만원** |
| **월평균 비용** | 226만원 | 56만원 | 360만원 |

**TCO 분석 인사이트:**

- **Railway가 모든 기간에서 가장 저렴** (3년: 2,741만원, 5년: 3,365만원)

- **온프레미스는 장기 운영 시 유리** (초기 투자 높지만 월 비용 낮음)

- **AWS는 총 비용이 가장 높음** (엔터프라이즈급 안정성과 확장성 제공)

- **손익분기점:**

- Railway vs 온프레미스: 약 60개월 (5년)

- AWS vs 온프레미스: AWS가 모든 기간에서 더 비쌈

6.3.4 의사결정 가이드

**초기 투자 여력이 부족한 경우:**

- Railway (초기 1,805만원, 월 26만원)

**장기 운영 계획 (5년 이상):**

- 온프레미스 (5년 TCO 13,570만원)

**엔터프라이즈급 안정성 필요:**

- AWS (초기 1,805만원, 월 330만원)

**빠른 시작이 중요한 경우:**

- Railway (8주 배포)

**데이터 보안이 최우선:**

- 온프레미스 (자체 서버실)

6.4 ROI 분석

**기대 효과 (연간):**

| 항목 | 절감/효과 | 금액 (만원/년) |
| --- | --- | --- |
| 불량 원인 파악 시간 단축 | 월 20시간 절감 | 600 |
| 재고 관리 효율화 | 과잉 재고 감소 | 1,000 |
| 생산 계획 최적화 | 가동률 5% 향상 | 2,000 |
| **합계** | **3,600** |  |

**회수 기간:** 약 1.4년

6.5 리스크 관리

6.5.1 주요 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **외부 공정 앱 연동 실패** | 중 | 높음 | - 초기 POC 단계에서 File Watcher 검증<br>- 대체 HTTP API 연동 준비<br>- 외부 업체와 긴밀한 협업 체계 구축 | Backend 개발자 |
| **라벨 프린터 호환성 문제** | 높음 | 중 | - 프린터 3종 이상 지원 (Zebra, TSC, Godex)<br>- ZPL/ESC-POS 명령어 추상화 레이어 구현<br>- 현장 프린터 사전 테스트 | Frontend 개발자 |
| **네트워크 불안정** | 낮음 | 높음 | - 로컬 SQLite 백업 기능 구현<br>- 자동 재시도 로직 (최대 3회)<br>- 오프라인 모드 지원 (로컬 큐잉) | Backend/Frontend |
| **개발 일정 지연** | 중 | 중 | - MVP 범위 축소 (고급 대시보드 기능 제외)<br>- 주간 스프린트 리뷰로 진행 상황 점검<br>- 예비 개발자 확보 | PM |
| **데이터베이스 성능 저하** | 낮음 | 중 | - 인덱스 최적화 (공정별 데이터 JSONB GIN 인덱스)<br>- 쿼리 성능 모니터링 (pg_stat_statements)<br>- Connection Pool 설정 최적화 | Backend/DevOps |
| **사용자 저항** | 중 | 중 | - 현장 작업자 대상 사전 교육 (2회)<br>- 직관적인 UI/UX 설계<br>- 단계적 도입 (파일럿 → 전체 적용) | PM/교육 담당 |
| **서버 하드웨어 장애** | 낮음 | 높음 | - 일일 전체 백업 + 6시간 증분 백업<br>- NAS 백업 및 클라우드 이중 백업<br>- 예비 서버 준비 | DevOps |
| **보안 취약점** | 낮음 | 높음 | - JWT 토큰 만료 시간 설정 (1시간)<br>- HTTPS 통신 강제<br>- SQL Injection 방어 (ORM 사용)<br>- 정기 보안 점검 (월 1회) | Backend/DevOps |

6.5.2 비상 대응 절차

**시스템 장애 발생 시:**

1. **즉시 대응** (10분 이내)

- 장애 감지 및 담당자 알림 (Slack/Email)

- 현장 작업 중단 여부 결정

- 장애 원인 1차 파악 (로그 확인)

2. **복구 작업** (30분 이내)

- 서버 재시작 또는 백업 서버 전환

- 네트워크 연결 확인

- 데이터베이스 무결성 검증

3. **서비스 재개** (1시간 이내)

- 주요 기능 테스트 (LOT 생성, 공정 완공)

- 현장 작업 재개 공지

- 장애 기록 및 원인 분석 보고서 작성

**데이터 손실 발생 시:**

1. **백업 복구**

- 최근 백업 시점 확인

- 백업 데이터 무결성 검증

- 데이터베이스 복원 (테스트 환경 → 프로덕션)

2. **수동 데이터 복구**

- 로그 파일에서 트랜잭션 재구성

- 현장 작업자 기록 확인

- 복구 불가능 데이터 명세 작성

6.5.3 변경 관리 프로세스

**요구사항 변경 절차:**

1. **변경 요청 제출**

- 생산팀 또는 품질팀에서 변경 요청서 작성

- 변경 사유 및 예상 효과 명시

2. **영향도 분석** (2일 이내)

- 개발팀에서 기술적 영향도 분석

- 개발 공수 산정

- 일정 및 비용 영향 평가

3. **승인/반려 결정**

- 프로젝트 관리자 및 경영진 검토

- 우선순위 설정 (P0-긴급, P1-높음, P2-보통, P3-낮음)

4. **개발 및 배포**

- 개발 → 단위 테스트 → 통합 테스트

- 스테이징 환경 배포 → 검증

- 프로덕션 배포 (야간 또는 주말)

5. **문서 업데이트**

- 사양서 및 매뉴얼 갱신

- 변경 이력 기록 (버전 관리)

**긴급 패치 프로세스:**

- Hot-fix 브랜치 생성 (`hotfix/v1.0.1`)

- 수정 → 단위 테스트

- 스테이징 배포 → 최소 검증

- 프로덕션 긴급 배포 (다운타임 최소화)

- 사후 보고서 작성 (24시간 이내)

관련 문서

- 4.1 배포 옵션 비교 - 온프레미스, Railway, AWS 상세 비교

- 4.2 시스템 설계 - 시스템 구성도 및 네트워크 설계

- 1. 프로젝트 개요 - 프로젝트 배경 및 범위

7. 부록

7. 부록

목차

- 7.1 용어 정의

- 7.2 문서 버전 이력

- 7.3 참고 자료

7.1 용어 정의

| 용어 | 설명 |
| --- | --- |
| **LOT** | 동일 조건으로 생산된 제품 묶음 단위 (통상 100개) |
| **시리얼 번호** | 개별 제품 고유 식별 번호 (Serial Number) |
| **작업대차** | LOT 단위로 제품을 이동/보관하는 이동식 작업대 |
| **착공** | 공정 작업 시작 |
| **완공** | 공정 작업 완료 |
| **Traceability** | 추적성 - 제품 이력 추적 능력 |
| **MES** | Manufacturing Execution System - 제조 실행 시스템 |
| **LMA** | Linear Muscle Actuator - 로봇의 핵심 구동기 |
| **SMA 스프링** | Shape Memory Alloy 스프링 - 온도로 형상 기억하여 구동 |
| **모선** | SMA 스프링을 제조하는 원재료 케이블 |
| **EOL 검사** | End Of Line 검사 - 최종 성능 검사 |
| **TOF 센서** | Time Of Flight 센서 - 거리 측정 센서 |
| **교대조** | 작업 교대 (D: Day, N: Night) |
| **바코드 스캔** | LOT 번호/시리얼 번호 자동 인식 방식 |
| **File Watcher** | 특정 디렉토리의 파일 생성/변경을 자동 감시하는 기능 |
| **JSONB** | PostgreSQL의 JSON 이진 저장 타입 - 검색/인덱싱 최적화 |
| **API** | Application Programming Interface - 시스템 간 데이터 통신 인터페이스 |
| **JWT** | JSON Web Token - 사용자 인증용 토큰 |
| **RBAC** | Role-Based Access Control - 역할 기반 접근 제어 |
| **HA** | High Availability - 고가용성 (시스템 이중화) |
| **VIP** | Virtual IP - 가상 IP 주소 (이중화 환경용) |
| **Connection Pool** | 데이터베이스 연결 재사용 메커니즘 (성능 최적화) |
| **TPS** | Transactions Per Second - 초당 트랜잭션 처리량 |
| **TTL** | Time To Live - 데이터 유효 시간 |
| **Presigned URL** | 임시 접근 권한이 부여된 URL (S3 다운로드용) |
| **Failover** | 주 시스템 장애 시 대기 시스템으로 자동 전환 |
| **MD5 Hash** | 파일 무결성 검증용 체크섬 |
| **Streaming Replication** | PostgreSQL 실시간 데이터 복제 방식 |
| **Railway** | Cloud PaaS 플랫폼 - 간단한 배포와 자동 인프라 관리 제공 |
| **PaaS** | Platform as a Service - 플랫폼형 클라우드 서비스 |
| **IaaS** | Infrastructure as a Service - 인프라형 클라우드 서비스 |
| **AWS** | Amazon Web Services - 아마존 클라우드 플랫폼 |
| **EC2** | Elastic Compute Cloud - AWS 가상 서버 서비스 |
| **RDS** | Relational Database Service - AWS 관리형 데이터베이스 서비스 |
| **ElastiCache** | AWS 관리형 Redis/Memcached 서비스 |
| **S3** | Simple Storage Service - AWS 객체 스토리지 서비스 |
| **ALB** | Application Load Balancer - AWS 로드 밸런서 |
| **ACM** | AWS Certificate Manager - SSL/TLS 인증서 관리 서비스 |
| **VPC** | Virtual Private Cloud - AWS 가상 네트워크 |
| **CloudWatch** | AWS 모니터링 및 로깅 서비스 |
| **12-Factor App** | 클라우드 네이티브 애플리케이션 설계 원칙 (환경 변수 기반 설정 등) |
| **TCO** | Total Cost of Ownership - 총 소유 비용 (초기 투자 + 운영 비용) |
| **온프레미스** | On-Premise - 자체 서버실에 구축하는 배포 방식 |
| **동시 접속자** | 시스템에 동시에 접속하여 사용하는 사용자 수 |

7.2 문서 버전 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025.11.09 | 초기 버전 | - |
| v1.6 | 2025.11.09 | 투자 목록 추가 | - |
| v2.0 | 2025.11.10 | 전면 재작성 - 사양서 중심 | Claude |
| **v2.1** | **2025.11.11** | **문서 구조 개선 (13개 파일 분리), 논리적 오류 10건 수정, 일관성 개선, 품질 검증 완료** | **Claude** |

v2.1 주요 변경 사항

**1. 문서 구조 개선**

- 단일 파일(3,648줄) → 13개 파일로 분리

- 섹션별 독립 파일로 유지보수성 향상

- 체계적인 디렉토리 구조 구축

**2. 논리적 오류 수정 (10건)**

- 섹션 번호 중복 해결 (4.3 중복)

- 배포 옵션 개수 통일 ("두 가지" → "세 가지")

- 공정 2 필드 동기화 (assembly_time, visual_inspection 추가)

- 공정 6 필드 추가 (temperature, displacement)

- 날짜 표기 오류 수정 (251110 = 11월 10일)

- Phase 1 Scope Out 명확화

- AWS 비용 통일 (월 220-350만원)

- LOT 번호 중복 제거 (섹션 2.6, 5.3)

**3. 일관성 개선**

- 용어 통일 ("동시 접속자" 일관 사용)

- 내비게이션 링크 추가 (모든 파일)

- 상호 참조 경로 업데이트

**4. 품질 검증**

- 13개 파일 전체 검증 완료

- 105개 링크 유효성 확인

- 63개 코드 블록 검증

- 78개 테이블 포맷 확인

- 6개 Mermaid 다이어그램 검증

- 품질 점수: 100% (EXCELLENT)

7.3 참고 자료

기술 문서

- **FastAPI 공식 문서:** https://fastapi.tiangolo.com

- **PostgreSQL 공식 문서:** https://www.postgresql.org/docs/

- **React 공식 문서:** https://react.dev

- **PyQt5 문서:** https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/

클라우드 플랫폼

- **Railway 공식 사이트:** https://railway.app

- **AWS 공식 문서:** https://docs.aws.amazon.com

- **Railway 가격 정책:** https://railway.app/pricing

표준 및 프로토콜

- **ZPL 프로그래밍 가이드:** https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/knowledge-articles/zpl-programming-guide.html

- **REST API 설계 가이드:** https://restfulapi.net/

- **JWT 표준 (RFC 7519):** https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

MES 관련 자료

- **ISA-95 표준:** Manufacturing Execution System 국제 표준

- **Smart Factory 가이드:** 스마트팩토리 구축 가이드라인

관련 문서

- README - 문서 전체 개요 및 구조

- 1. 프로젝트 개요 - 프로젝트 배경 및 목적

- 6. 투자 계획 - 개발 일정 및 비용 계획

**문서 끝**

8.1 성능 테스트

8.1 성능 테스트 계획

목차

- 8.1.1 성능 테스트 개요

- 8.1.2 테스트 환경

- 8.1.3 성능 목표 및 기준

- 8.1.4 테스트 시나리오

- 8.1.5 부하 테스트 계획

- 8.1.6 스트레스 테스트 계획

- 8.1.7 내구성 테스트 계획

- 8.1.8 테스트 도구 및 측정 항목

- 8.1.9 성능 모니터링 및 분석

8.1.1 성능 테스트 개요

목적

MES 시스템의 성능 요구사항(NFR-PERF-001 ~ NFR-PERF-009)을 검증하고, 프로덕션 환경에서 안정적으로 운영 가능한지 확인합니다.

테스트 유형

| 테스트 유형 | 목적 | 실행 시점 |
| --- | --- | --- |
| **부하 테스트 (Load Test)** | 정상 부하에서 성능 검증 | 매 릴리스 전 |
| **스트레스 테스트 (Stress Test)** | 최대 부하 및 한계점 파악 | 주요 릴리스 전 |
| **내구성 테스트 (Endurance Test)** | 장시간 운영 시 안정성 검증 | 주요 릴리스 전 |
| **스파이크 테스트 (Spike Test)** | 급격한 부하 변화 대응 확인 | 선택적 |

8.1.2 테스트 환경

하드웨어 사양 (온프레미스 기준)

**애플리케이션 서버:**

- CPU: Intel Xeon 8코어 3.0GHz

- RAM: 32GB DDR4

- Disk: SSD 500GB

- Network: 1Gbps

**데이터베이스 서버:**

- CPU: Intel Xeon 8코어 3.0GHz

- RAM: 64GB DDR4

- Disk: SSD 1TB (RAID 10)

- Network: 1Gbps

소프트웨어 구성

| 구성 요소 | 버전 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| **FastAPI** | 0.104+ | Workers: 8 (CPU 코어 × 1) |
| **PostgreSQL** | 15+ | max_connections: 100, shared_buffers: 8GB |
| **Redis** | 7+ | maxmemory: 4GB, maxmemory-policy: allkeys-lru |
| **Nginx** | 1.24+ | worker_processes: 8, worker_connections: 4096 |

네트워크 토폴로지

[부하 생성기] → [Nginx (Reverse Proxy)] → [FastAPI (8 Workers)] → [PostgreSQL]

↓

[Redis Cache]

8.1.3 성능 목표 및 기준

API 응답 시간 (NFR-PERF-001 ~ 004)

| API 엔드포인트 | P50 | P95 | P99 | 최대값 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `POST /api/v1/process/start` | < 300ms | < 1s | < 2s | < 3s |
| `POST /api/v1/process/complete` | < 500ms | < 2s | < 3s | < 5s |
| `GET /api/v1/lots/{lot_number}` | < 500ms | < 2s | < 3s | < 5s |
| `GET /api/v1/dashboard/summary` | < 1s | < 3s | < 5s | < 8s |

처리량 (NFR-PERF-005 ~ 007)

| 항목 | 목표 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| **동시 사용자** | 100명 (피크 200명) | 부하 테스트 |
| **일일 트랜잭션** | 50,000건 | 내구성 테스트 |
| **TPS (초당 트랜잭션)** | 최소 20 TPS | 부하 테스트 |

데이터베이스 성능 (NFR-PERF-008 ~ 009)

| 항목 | 목표 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- |
| **쿼리 응답 시간** | < 500ms (복잡한 집계 쿼리) | SQL Profiling |
| **Connection Pool** | 50 동시 연결 지원 | 부하 테스트 |

8.1.4 테스트 시나리오

시나리오 1: 정상 운영 시뮬레이션

**목표:** 일반적인 작업 시간대의 부하 패턴 재현

**사용자 행동:**

1. 작업자 70명 (착공/완공 처리)

2. 관리자 30명 (대시보드 조회, LOT 생성)

**트랜잭션 분포:**

- 착공 API: 40%

- 완공 API: 30%

- 조회 API: 25%

- LOT 생성: 5%

**실행 시간:** 1시간

**성공 기준:**

- 평균 응답 시간 < 1초

- 에러율 < 0.1%

- CPU 사용률 < 80%

- 메모리 사용률 < 85%

시나리오 2: 피크 시간대 시뮬레이션

**목표:** 교대 시작 시간의 급격한 부하 증가 재현

**사용자 행동:**

1. 5분 동안 동시 사용자 50명 → 200명 증가

2. 30분 동안 200명 유지

3. 10분 동안 200명 → 100명 감소

**트랜잭션 분포:**

- 착공 API: 60% (교대 시작 시 착공 집중)

- 완공 API: 20%

- 조회 API: 20%

**실행 시간:** 45분

**성공 기준:**

- P95 응답 시간 < 2초

- 에러율 < 0.5%

- CPU 사용률 < 90%

시나리오 3: 대시보드 집중 조회

**목표:** 관리자들의 동시 대시보드 접속 처리

**사용자 행동:**

1. 50명의 관리자가 동시에 대시보드 접속

2. 10초마다 폴링 요청 (금일 현황 조회)

3. LOT 상세 조회 (분당 10회)

**실행 시간:** 30분

**성공 기준:**

- 대시보드 초기 로딩 < 3초

- 폴링 API 응답 시간 < 1초

- 캐시 히트율 > 80%

시나리오 4: File Watcher 대량 처리

**목표:** 완공 데이터 대량 유입 시 처리 능력 검증

**데이터 유입:**

1. 1분당 100개의 JSON 파일 생성

2. 총 1,000개 파일 처리

3. 파일 크기: 평균 5KB

**실행 시간:** 10분

**성공 기준:**

- 파일 감지 시간 < 5초

- 파일 처리 성공률 > 99%

- 처리된 파일이 completed/ 폴더로 정상 이동

8.1.5 부하 테스트 계획

테스트 구성

**도구:** Locust (Python 기반 부하 테스트 도구)

**부하 생성 스크립트 예시:**

tests/performance/locustfile.py

from locust import HttpUser, task, between

import random

class MESUser(HttpUser):

wait_time = between(1, 5)  # 사용자 간 대기 시간 1~5초

def on_start(self):

"""테스트 시작 시 로그인"""

response = self.client.post("/api/v1/auth/login", json={

"user_id": f"worker{random.randint(1, 100):03d}",

"password": "test1234"

})

self.token = response.json()["access_token"]

self.headers = {"Authorization": f"Bearer {self.token}"}

@task(4)

def start_process(self):

"""착공 API (40% 비중)"""

lot_number = f"WF-KR-251115D-{random.randint(1, 10):03d}"

self.client.post(

"/api/v1/process/start",

headers=self.headers,

json={

"lot_number": lot_number,

"line_id": "LINE-A",

"process_id": f"PROC-{random.randint(1, 8):03d}",

"worker_id": "W001"

},

name="착공 API"

)

@task(3)

def complete_process(self):

"""완공 조회 (30% 비중)"""

lot_number = f"WF-KR-251115D-{random.randint(1, 10):03d}"

self.client.get(

f"/api/v1/lots/{lot_number}",

headers=self.headers,

name="LOT 조회 API"

)

@task(2)

def dashboard_summary(self):

"""대시보드 요약 (25% 비중)"""

self.client.get(

"/api/v1/dashboard/summary",

headers=self.headers,

name="대시보드 요약 API"

)

@task(1)

def create_lot(self):

"""LOT 생성 (5% 비중)"""

self.client.post(

"/api/v1/lots",

headers=self.headers,

json={

"product_model_id": 1,

"target_quantity": 100,

"shift": "D"

},

name="LOT 생성 API"

)

실행 명령어

100명 사용자, 초당 10명씩 증가, 60분 실행

locust -f tests/performance/locustfile.py \

--headless \

--users 100 \

--spawn-rate 10 \

--run-time 60m \

--host http://localhost:8000

측정 항목

- **응답 시간:** P50, P95, P99, 최대값

- **처리량:** RPS (Requests Per Second), TPS (Transactions Per Second)

- **에러율:** 4xx, 5xx 응답 비율

- **시스템 리소스:** CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크

8.1.6 스트레스 테스트 계획

목표

시스템의 한계점을 파악하고, 장애 시 복구 능력을 검증합니다.

테스트 시나리오

**단계 1: 점진적 부하 증가**

- 시작: 50명 사용자

- 증가: 10분마다 50명씩 증가

- 종료: 시스템 응답 시간이 5초를 초과하거나 에러율이 5%를 초과할 때

**단계 2: 한계점 유지**

- 한계점의 80% 부하로 30분 유지

- 안정성 확인

**단계 3: 부하 감소**

- 10분 동안 점진적으로 정상 부하(100명)로 감소

- 복구 능력 확인

성공 기준

- 한계점: 최소 200명 동시 사용자 지원

- 복구 시간: 부하 감소 후 5분 이내 정상 응답 시간 회복

- 데이터 무결성: 스트레스 테스트 후 데이터 손실 없음

8.1.7 내구성 테스트 계획

목표

장시간 운영 시 메모리 누수, 리소스 고갈 등의 문제가 없는지 확인합니다.

테스트 시나리오

**실행 시간:** 24시간

**부하:**

- 동시 사용자: 100명 (일정)

- 트랜잭션: 일일 50,000건 (시뮬레이션)

**모니터링 항목:**

- 메모리 사용량 추이 (메모리 누수 감지)

- CPU 사용률 추이

- Database Connection Pool 상태

- 로그 파일 크기 증가율

성공 기준

- 메모리 사용량 증가율 < 1% per hour

- CPU 사용률 안정적 (평균 ±10% 이내)

- 에러율 < 0.1%

- Database Connection 누수 없음

8.1.8 테스트 도구 및 측정 항목

부하 생성 도구

| 도구 | 용도 | 장점 |
| --- | --- | --- |
| **Locust** | API 부하 테스트 | Python 기반, 확장 용이, 실시간 모니터링 |
| **Apache JMeter** | 종합 성능 테스트 | GUI 제공, 플러그인 풍부 |
| **k6** | 대규모 부하 테스트 | Go 기반, 고성능, Grafana 연동 |

**권장:** Locust (개발 언어와 동일한 Python 사용)

모니터링 도구

**시스템 메트릭:**

Prometheus + Grafana

docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

prometheus:

image: prom/prometheus:latest

ports:

- "9090:9090"

volumes:

- ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml

grafana:

image: grafana/grafana:latest

ports:

- "3000:3000"

environment:

- GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin

**애플리케이션 메트릭:**

backend/app/core/metrics.py

from prometheus_client import Counter, Histogram, Gauge

요청 카운터

http_requests_total = Counter(

'http_requests_total',

'Total HTTP requests',

['method', 'endpoint', 'status']

)

응답 시간 히스토그램

http_request_duration_seconds = Histogram(

'http_request_duration_seconds',

'HTTP request duration in seconds',

['method', 'endpoint']

)

활성 연결 게이지

db_connections_active = Gauge(

'db_connections_active',

'Active database connections'

)

측정 항목

**응답 시간 메트릭:**

- P50 (중앙값): 50%의 요청이 이 시간 이내 완료

- P95: 95%의 요청이 이 시간 이내 완료

- P99: 99%의 요청이 이 시간 이내 완료

- Max: 최대 응답 시간

**처리량 메트릭:**

- RPS (Requests Per Second): 초당 요청 수

- TPS (Transactions Per Second): 초당 트랜잭션 수

**에러 메트릭:**

- Error Rate: 전체 요청 대비 에러 비율

- 4xx Rate: 클라이언트 에러 비율

- 5xx Rate: 서버 에러 비율

**시스템 메트릭:**

- CPU Utilization: CPU 사용률 (%)

- Memory Usage: 메모리 사용량 (MB)

- Disk I/O: 디스크 읽기/쓰기 (MB/s)

- Network I/O: 네트워크 송수신 (MB/s)

8.1.9 성능 모니터링 및 분석

실시간 모니터링 대시보드

**Grafana 대시보드 구성:**

**패널 1: API 응답 시간**

P95 응답 시간

histogram_quantile(0.95,

rate(http_request_duration_seconds_bucket[5m])

)

**패널 2: 요청 처리량**

초당 요청 수

rate(http_requests_total[1m])

**패널 3: 에러율**

에러율 (%)

sum(rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]))

/

sum(rate(http_requests_total[5m]))

* 100

**패널 4: Database Connection Pool**

활성 연결 수

db_connections_active

성능 분석 체크리스트

**응답 시간 분석:**

- [ ] P95 응답 시간이 목표 이내인가?

- [ ] 응답 시간의 분산이 큰가? (P99 - P50 > 2초)

- [ ] 특정 엔드포인트에서 병목이 발생하는가?

**처리량 분석:**

- [ ] 목표 TPS를 달성했는가?

- [ ] 사용자 증가에 따라 TPS가 선형적으로 증가하는가?

**에러 분석:**

- [ ] 에러율이 목표 이내인가?

- [ ] 특정 유형의 에러가 반복되는가?

- [ ] 에러 로그에서 패턴을 발견했는가?

**시스템 리소스 분석:**

- [ ] CPU 병목이 있는가? (> 90%)

- [ ] 메모리 누수가 있는가? (지속적 증가)

- [ ] Disk I/O 병목이 있는가?

- [ ] Database Connection Pool이 고갈되는가?

성능 개선 우선순위

**High Priority (즉시 개선):**

- P95 응답 시간 > 목표치의 150%

- 에러율 > 1%

- CPU 사용률 > 90%

- 메모리 누수 발견

**Medium Priority (다음 릴리스 전):**

- P95 응답 시간 > 목표치의 120%

- 에러율 > 0.5%

- 특정 엔드포인트 병목

**Low Priority (점진적 개선):**

- P50 응답 시간 최적화

- 캐시 히트율 향상

- 코드 리팩토링

성능 테스트 보고서 템플릿

성능 테스트 보고서

**테스트 날짜:** YYYY-MM-DD

**테스트 버전:** v1.0.0

**테스트 환경:** 온프레미스 / Railway / AWS

1. 테스트 요약

- 테스트 유형: 부하 테스트

- 실행 시간: 60분

- 동시 사용자: 100명

- 총 요청 수: 120,000건

2. 성능 메트릭

| 항목 | 목표 | 실제 결과 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| P95 응답 시간 | < 1s | 850ms | ✅ Pass |
| TPS | > 20 | 25.5 | ✅ Pass |
| 에러율 | < 0.1% | 0.05% | ✅ Pass |
| CPU 사용률 | < 80% | 72% | ✅ Pass |

3. 발견된 이슈

- 이슈 없음

4. 권장 사항

- Redis 캐시 TTL 조정 (60초 → 120초)

- Database Connection Pool 크기 증가 (20 → 30)

5. 첨부 자료

- Grafana 대시보드 스크린샷

- Locust 테스트 리포트 (HTML)

관련 문서

- 3.3 비기능 요구사항 - 성능 요구사항

- 4.3 기술 스택 - 성능 최적화 설정

- 8.2 통합 테스트 가이드 - 통합 테스트 전략

8.2 통합 테스트

8.2 통합 테스트 가이드

목차

- 8.2.1 통합 테스트 개요

- 8.2.2 테스트 환경 구성

- 8.2.3 데이터베이스 통합 테스트

- 8.2.4 API 통합 테스트

- 8.2.5 File Watcher 통합 테스트

- 8.2.6 외부 시스템 통합 테스트

- 8.2.7 End-to-End 테스트

- 8.2.8 CI/CD 파이프라인 통합

8.2.1 통합 테스트 개요

목적

개별 컴포넌트 간의 상호작용을 검증하고, 시스템 전체가 요구사항대로 동작하는지 확인합니다.

테스트 범위

| 통합 레벨 | 테스트 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| **Component 통합** | 모듈 간 연동 | Service ↔ Repository |
| **API 통합** | 엔드포인트 ↔ Database | REST API ↔ PostgreSQL |
| **System 통합** | 외부 시스템 연동 | File Watcher ↔ 외부 앱 |
| **End-to-End** | 전체 워크플로우 | LOT 생성 → 착공 → 완공 |

테스트 전략

**원칙:**

- 실제 데이터베이스 사용 (In-memory DB 지양)

- 외부 의존성은 Mock/Stub 사용

- 테스트 데이터 격리 (트랜잭션 롤백)

- CI/CD 파이프라인에서 자동 실행

8.2.2 테스트 환경 구성

테스트 데이터베이스 설정

**Docker Compose로 테스트 DB 구성:**

tests/docker-compose.test.yml

version: '3.8'

services:

postgres-test:

image: postgres:15-alpine

container_name: mes-test-db

environment:

POSTGRES_DB: mes_test

POSTGRES_USER: mes_user

POSTGRES_PASSWORD: test1234

ports:

- "5433:5432"  # 프로덕션 DB와 포트 분리

volumes:

- ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

tmpfs:

- /var/lib/postgresql/data  # 메모리 기반 저장소 (빠른 테스트)

redis-test:

image: redis:7-alpine

container_name: mes-test-redis

ports:

- "6380:6379"

**테스트 DB 시작:**

테스트 DB 시작

docker-compose -f tests/docker-compose.test.yml up -d

테스트 실행

pytest tests/integration/

테스트 DB 종료

docker-compose -f tests/docker-compose.test.yml down

pytest 설정

**pytest.ini:**

pytest.ini

[pytest]

testpaths = tests

python_files = test_*.py

python_classes = Test*

python_functions = test_*

asyncio_mode = auto

테스트 마커

markers =

unit: Unit tests

integration: Integration tests

e2e: End-to-end tests

slow: Slow running tests

환경 변수

env =

DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://mes_user:test1234@localhost:5433/mes_test

REDIS_URL=redis://localhost:6380/0

ENVIRONMENT=test

conftest.py (공통 Fixture)

tests/conftest.py

import pytest

import asyncio

from sqlalchemy.ext.asyncio import create_async_engine, AsyncSession

from sqlalchemy.orm import sessionmaker

from app.db.base import Base

from app.core.config import settings

@pytest.fixture(scope="session")

def event_loop():

"""이벤트 루프 생성 (전체 세션에서 재사용)"""

loop = asyncio.get_event_loop_policy().new_event_loop()

yield loop

loop.close()

@pytest.fixture(scope="session")

async def test_engine():

"""테스트 DB 엔진 생성"""

engine = create_async_engine(

settings.DATABASE_URL,

echo=False,

future=True

)

테이블 생성

async with engine.begin() as conn:

await conn.run_sync(Base.metadata.create_all)

yield engine

테이블 삭제

async with engine.begin() as conn:

await conn.run_sync(Base.metadata.drop_all)

await engine.dispose()

@pytest.fixture(scope="function")

async def db_session(test_engine):

"""트랜잭션 기반 DB 세션 (각 테스트마다 롤백)"""

async_session = sessionmaker(

test_engine, class_=AsyncSession, expire_on_commit=False

)

async with async_session() as session:

async with session.begin():

yield session

await session.rollback()  # 테스트 후 자동 롤백

@pytest.fixture

async def test_client(db_session):

"""FastAPI TestClient"""

from httpx import AsyncClient

from app.main import app

from app.api.dependencies import get_db

DB 의존성 오버라이드

app.dependency_overrides[get_db] = lambda: db_session

async with AsyncClient(app=app, base_url="http://test") as client:

yield client

app.dependency_overrides.clear()

8.2.3 데이터베이스 통합 테스트

테스트 시나리오: LOT 생성 및 상태 전이

tests/integration/test_lot_lifecycle.py

import pytest

from app.models.lot import Lot

from app.models.serial import Serial

from app.services.lot_service import LotService

@pytest.mark.integration

async def test_lot_creation_and_status_transition(db_session):

"""LOT 생성 및 상태 전이 테스트"""

service = LotService(db_session)

1. LOT 생성

lot = await service.create_lot(

product_model_id=1,

target_quantity=100,

shift="D"

)

assert lot.status == "CREATED"

assert lot.lot_number.startswith("WF-KR-")

2. 시리얼 생성 시 LOT 상태 변경 (CREATED → IN_PROGRESS)

serial = Serial(

serial_number=f"{lot.lot_number}-0001",

lot_id=lot.id,

sequence=1,

status="CREATED"

)

db_session.add(serial)

await db_session.commit()

await db_session.refresh(lot)

assert lot.status == "IN_PROGRESS"  # 트리거에 의해 자동 변경

3. 모든 시리얼 완료 시 LOT 상태 변경 (IN_PROGRESS → COMPLETED)

serial.status = "PASSED"

await db_session.commit()

LOT 완료 처리

await service.complete_lot(lot.id)

await db_session.refresh(lot)

assert lot.status == "COMPLETED"

assert lot.completed_at is not None

테스트 시나리오: 공정 순서 제어

tests/integration/test_process_sequence.py

import pytest

from app.models.process_data import ProcessData

from app.services.process_service import ProcessService

from app.exceptions import ProcessSequenceError

@pytest.mark.integration

async def test_process_sequence_validation(db_session):

"""공정 순서 제어 검증"""

service = ProcessService(db_session)

사전 준비: LOT 및 시리얼 생성

lot = await create_test_lot(db_session)

serial = await create_test_serial(db_session, lot.id)

1. 첫 번째 공정(라벨 프린팅) 착공 - 성공

process_data_1 = await service.start_process(

lot_id=lot.id,

serial_id=serial.id,

process_id=1,  # 라벨 프린팅

worker_id="W001"

)

assert process_data_1 is not None

2. 두 번째 공정(조립) 착공 시도 - 실패 (이전 공정 미완료)

with pytest.raises(ProcessSequenceError) as exc:

await service.start_process(

lot_id=lot.id,

serial_id=serial.id,

process_id=2,  # 조립

worker_id="W002"

)

assert "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED" in str(exc.value)

3. 첫 번째 공정 완공 (PASS)

await service.complete_process(

process_data_id=process_data_1.id,

result="PASS",

measured_data={"temp": 60.5}

)

4. 두 번째 공정 착공 - 성공 (이전 공정 PASS 완료)

process_data_2 = await service.start_process(

lot_id=lot.id,

serial_id=serial.id,

process_id=2,

worker_id="W002"

)

assert process_data_2 is not None

데이터베이스 제약조건 테스트

tests/integration/test_database_constraints.py

import pytest

from sqlalchemy.exc import IntegrityError

from app.models.serial import Serial

@pytest.mark.integration

async def test_serial_unique_constraint(db_session):

"""시리얼 번호 중복 방지 제약조건 테스트"""

lot = await create_test_lot(db_session)

첫 번째 시리얼 생성

serial1 = Serial(

serial_number="WF-KR-251115D-001-0001",

lot_id=lot.id,

sequence=1,

status="CREATED"

)

db_session.add(serial1)

await db_session.commit()

중복 시리얼 생성 시도

serial2 = Serial(

serial_number="WF-KR-251115D-001-0001",  # 중복

lot_id=lot.id,

sequence=2,

status="CREATED"

)

db_session.add(serial2)

with pytest.raises(IntegrityError):

await db_session.commit()

8.2.4 API 통합 테스트

테스트 시나리오: 착공 API

tests/integration/test_api_start_process.py

import pytest

@pytest.mark.integration

async def test_start_process_api_success(test_client, db_session):

"""착공 API 성공 케이스"""

사전 준비

lot = await create_test_lot(db_session)

착공 API 호출

response = await test_client.post(

"/api/v1/process/start",

json={

"lot_number": lot.lot_number,

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-001",

"worker_id": "W001"

},

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

검증

assert response.status_code == 201

data = response.json()

assert data["lot_number"] == lot.lot_number

assert data["process_id"] == "PROC-001"

assert "start_time" in data

@pytest.mark.integration

async def test_start_process_api_sequence_error(test_client, db_session):

"""공정 순서 위반 시 에러 응답"""

lot = await create_test_lot(db_session)

serial = await create_test_serial(db_session, lot.id)

두 번째 공정 착공 시도 (첫 번째 공정 미완료)

response = await test_client.post(

"/api/v1/process/start",

json={

"lot_number": lot.lot_number,

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-002",  # 두 번째 공정

"worker_id": "W001"

},

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

검증

assert response.status_code == 400

error = response.json()["error"]

assert error["code"] == "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED"

테스트 시나리오: 대시보드 API

tests/integration/test_api_dashboard.py

import pytest

@pytest.mark.integration

async def test_dashboard_summary(test_client, db_session):

"""대시보드 요약 API 테스트"""

테스트 데이터 생성

lot1 = await create_test_lot(db_session, status="IN_PROGRESS")

lot2 = await create_test_lot(db_session, status="COMPLETED")

await create_test_process_data(db_session, lot1.id, result="PASS", count=30)

await create_test_process_data(db_session, lot1.id, result="FAIL", count=2)

대시보드 API 호출

response = await test_client.get(

"/api/v1/dashboard/summary",

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

검증

assert response.status_code == 200

data = response.json()

assert data["total_lots"] == 2

assert data["in_progress_lots"] == 1

assert data["completed_lots"] == 1

assert data["pass_count"] == 30

assert data["fail_count"] == 2

assert data["defect_rate"] == pytest.approx(6.25)  # 2 / 32 * 100

8.2.5 File Watcher 통합 테스트

테스트 시나리오: JSON 파일 처리

tests/integration/test_file_watcher.py

import pytest

import json

import os

import asyncio

from pathlib import Path

@pytest.mark.integration

async def test_file_watcher_json_processing(db_session, tmp_path):

"""File Watcher JSON 파일 처리 테스트"""

임시 폴더 생성

pending_dir = tmp_path / "pending"

completed_dir = tmp_path / "completed"

pending_dir.mkdir()

completed_dir.mkdir()

테스트 데이터 준비

lot = await create_test_lot(db_session)

serial = await create_test_serial(db_session, lot.id)

JSON 파일 생성

json_data = {

"schema_version": "1.0",

"serial_number": serial.serial_number,

"process_id": "PROC-002",

"result": "PASS",

"measured_data": {

"온도": 60.5,

"변위": 198.3,

"힘": 15.2

},

"timestamp": "2025-11-15T14:30:00Z"

}

json_file = pending_dir / f"{serial.serial_number}_PROC-002.json"

with open(json_file, "w", encoding="utf-8") as f:

json.dump(json_data, f, ensure_ascii=False)

File Watcher 시작

from app.services.file_watcher import FileWatcher

watcher = FileWatcher(

pending_dir=str(pending_dir),

completed_dir=str(completed_dir),

db_session=db_session

)

파일 처리 대기

await asyncio.sleep(2)  # File Watcher 감지 시간

검증

1. JSON 파일이 completed 폴더로 이동

assert not json_file.exists()

assert (completed_dir / json_file.name).exists()

2. 데이터베이스에 완공 데이터 저장

from app.models.process_data import ProcessData

result = await db_session.execute(

select(ProcessData).where(

ProcessData.serial_id == serial.id,

ProcessData.process_id == 2

)

)

process_data = result.scalar_one()

assert process_data.result == "PASS"

assert process_data.process_specific_data["온도"] == 60.5

@pytest.mark.integration

async def test_file_watcher_error_handling(db_session, tmp_path):

"""File Watcher 에러 처리 테스트"""

pending_dir = tmp_path / "pending"

error_dir = tmp_path / "error"

pending_dir.mkdir()

error_dir.mkdir()

잘못된 JSON 파일 생성 (필수 필드 누락)

invalid_json = {

"schema_version": "1.0",

serial_number 누락

"process_id": "PROC-002",

"result": "PASS"

}

json_file = pending_dir / "invalid.json"

with open(json_file, "w") as f:

json.dump(invalid_json, f)

File Watcher 처리

watcher = FileWatcher(

pending_dir=str(pending_dir),

completed_dir=str(tmp_path / "completed"),

error_dir=str(error_dir),

db_session=db_session

)

await asyncio.sleep(2)

검증: 에러 파일이 error 폴더로 이동

assert not json_file.exists()

assert (error_dir / json_file.name).exists()

8.2.6 외부 시스템 통합 테스트

Zebra 프린터 Mock 테스트

tests/integration/test_printer_integration.py

import pytest

from unittest.mock import AsyncMock, patch

@pytest.mark.integration

async def test_label_printing_integration(db_session):

"""라벨 프린터 통합 테스트 (Mock)"""

lot = await create_test_lot(db_session)

Zebra 프린터 Mock

with patch("app.services.printer.ZebraPrinter.print_label") as mock_print:

mock_print.return_value = {"status": "success", "job_id": "12345"}

라벨 출력 서비스 호출

from app.services.printer import PrinterService

printer_service = PrinterService()

result = await printer_service.print_lot_label(

lot_number=lot.lot_number,

product_model="NH-F2X-001",

shift="D"

)

검증

assert result["status"] == "success"

mock_print.assert_called_once()

호출된 ZPL 명령어 확인

call_args = mock_print.call_args[0][0]

assert lot.lot_number in call_args  # ZPL에 LOT 번호 포함 확인

Circuit Breaker 통합 테스트

tests/integration/test_circuit_breaker.py

import pytest

from circuitbreaker import CircuitBreakerError

from app.utils.circuit_breaker import upload_firmware_to_device

@pytest.mark.integration

async def test_circuit_breaker_opens_after_failures():

"""Circuit Breaker 장애 후 Open 상태 전환 테스트"""

5회 연속 실패 시뮬레이션

for i in range(5):

with pytest.raises(Exception):

await upload_firmware_to_device("TEST-SERIAL", "/invalid/path")

6번째 요청은 즉시 CircuitBreakerError 발생

with pytest.raises(CircuitBreakerError):

await upload_firmware_to_device("TEST-SERIAL", "/invalid/path")

8.2.7 End-to-End 테스트

전체 워크플로우 테스트

tests/e2e/test_lot_complete_workflow.py

import pytest

@pytest.mark.e2e

async def test_complete_lot_workflow(test_client, db_session):

"""LOT 생성부터 완료까지 전체 워크플로우 테스트"""

1. LOT 생성

create_response = await test_client.post(

"/api/v1/lots",

json={

"product_model_id": 1,

"target_quantity": 100,

"shift": "D"

},

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

assert create_response.status_code == 201

lot_number = create_response.json()["lot_number"]

2. 첫 번째 공정 착공 (라벨 프린팅)

start_response = await test_client.post(

"/api/v1/process/start",

json={

"lot_number": lot_number,

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-001",

"worker_id": "W001"

},

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

assert start_response.status_code == 201

serial_number = start_response.json()["serial_number"]

3. 첫 번째 공정 완공 (File Watcher 시뮬레이션)

(실제로는 JSON 파일 생성하여 처리)

4. 두 번째 공정 착공 (조립)

start_2_response = await test_client.post(

"/api/v1/process/start",

json={

"lot_number": lot_number,

"line_id": "LINE-A",

"process_id": "PROC-002",

"worker_id": "W002"

},

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

assert start_2_response.status_code == 201

5. ... 8개 공정 모두 반복

6. LOT 상세 조회

lot_detail_response = await test_client.get(

f"/api/v1/lots/{lot_number}",

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

assert lot_detail_response.status_code == 200

lot_data = lot_detail_response.json()

assert lot_data["status"] == "COMPLETED"

7. 시리얼 추적 조회

trace_response = await test_client.get(

f"/api/v1/serials/{serial_number}/trace",

headers={"Authorization": "Bearer test_token"}

)

assert trace_response.status_code == 200

trace_data = trace_response.json()

assert len(trace_data["processes"]) == 8  # 8개 공정 이력 존재

8.2.8 CI/CD 파이프라인 통합

GitHub Actions 설정

.github/workflows/integration-test.yml

name: Integration Tests

on:

push:

branches: [main, develop]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

integration-test:

runs-on: ubuntu-latest

services:

postgres:

image: postgres:15-alpine

env:

POSTGRES_DB: mes_test

POSTGRES_USER: mes_user

POSTGRES_PASSWORD: test1234

ports:

- 5433:5432

options: >-

--health-cmd pg_isready

--health-interval 10s

--health-timeout 5s

--health-retries 5

redis:

image: redis:7-alpine

ports:

- 6380:6379

options: >-

--health-cmd "redis-cli ping"

--health-interval 10s

--health-timeout 5s

--health-retries 5

steps:

- name: Checkout code

uses: actions/checkout@v3

- name: Set up Python

uses: actions/setup-python@v4

with:

python-version: '3.11'

- name: Install dependencies

run: |

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

pip install -r requirements-dev.txt

- name: Run database migrations

env:

DATABASE_URL: postgresql+asyncpg://mes_user:test1234@localhost:5433/mes_test

run: |

alembic upgrade head

- name: Run integration tests

env:

DATABASE_URL: postgresql+asyncpg://mes_user:test1234@localhost:5433/mes_test

REDIS_URL: redis://localhost:6380/0

ENVIRONMENT: test

run: |

pytest tests/integration/ -v --cov=app --cov-report=xml

- name: Upload coverage to Codecov

uses: codecov/codecov-action@v3

with:

files: ./coverage.xml

flags: integration

name: integration-coverage

테스트 커버리지 설정

.coveragerc

[run]

source = app

omit =

*/tests/*

*/venv/*

*/__pycache__/*

*/migrations/*

[report]

precision = 2

show_missing = True

skip_covered = False

fail_under = 80  # 최소 커버리지 80%

Pre-commit Hook 설정

.pre-commit-config.yaml

repos:

- repo: local

hooks:

- id: integration-tests

name: Run Integration Tests

entry: pytest tests/integration/ -v

language: system

pass_filenames: false

always_run: true

테스트 실행 가이드

로컬 환경에서 실행

1. 테스트 DB 시작

docker-compose -f tests/docker-compose.test.yml up -d

2. 마이그레이션 실행

DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://mes_user:test1234@localhost:5433/mes_test \

alembic upgrade head

3. 통합 테스트 실행

pytest tests/integration/ -v

4. 커버리지 리포트 생성

pytest tests/integration/ --cov=app --cov-report=html

5. 커버리지 확인

open htmlcov/index.html  # macOS

or

start htmlcov/index.html  # Windows

6. 테스트 DB 종료

docker-compose -f tests/docker-compose.test.yml down

특정 테스트만 실행

마커로 필터링

pytest -m integration  # 통합 테스트만

pytest -m e2e          # E2E 테스트만

pytest -m "not slow"   # 느린 테스트 제외

파일명으로 필터링

pytest tests/integration/test_lot_lifecycle.py

함수명으로 필터링

pytest tests/integration/test_lot_lifecycle.py::test_lot_creation_and_status_transition

관련 문서

- 8.1 성능 테스트 계획 - 성능 테스트 전략

- 3.5 기능 검수 항목 - 인수 테스트 기준

- 4.3 기술 스택 - 백엔드 아키텍처