# MES 사양서

Withforce 웨어러블 로봇 제조실행시스템

작성일: 2025-11-11
문서 유형: 시스템 요구사항 명세서

# 1. 프로젝트 배경 및 목적

## 1.1 프로젝트 배경

Withforce는 산업용/농업용 허리 보조 로봇을 생산하고 있으며, 현재 생산 공정 전반에 걸친 데이터 수집 및 추적 체계가 미흡한 상황입니다. 제품 불량 발생 시 원인 파악이 어렵고, 실시간 생산 현황 모니터링이 불가능하여 효율적인 생산 관리에 어려움을 겪고 있습니다.

## 1.2 프로젝트 목적

MES(제조실행시스템) 도입을 통해 다음을 달성합니다:

완벽한 제품 추적성 확보 (LOT 및 시리얼 번호 기반)

실시간 생산 현황 모니터링 체계 구축

데이터 기반 품질 관리 및 지속적 개선

공정별 병목 구간 식별 및 생산 최적화

# 2. 현재 문제점 (AS-IS)

추적성 부재: LOT 번호 수기 작성, 불량 원인 파악 불가, 시리얼 번호 관리 미흡

데이터 수집 미흡: 공정 데이터 미수집, 품질 데이터 분석 불가

생산 가시성 부족: 실시간 현황 파악 불가, 병목 구간 식별 어려움

수작업 의존: LOT 생성 5분 소요, 라벨 수기 작성, 집계 작업 1시간 이상

# 3. 비즈니스 요구사항

## 3.1 핵심 목표

LOT 생성 시간: 5분 → 30초 (90% 단축)

불량 원인 파악: 불가능 → 5분 이내 추적 가능

생산 현황 파악: 1시간 수동 집계 → 실시간 자동 집계

품질 데이터 수집: 미수집 → 100% 자동 수집

## 3.2 사용자 정의

| 사용자 유형 | 역할 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| 생산 관리자 | LOT 생성 및 모니터링 | 생산 계획, 현황 모니터링, 통계 분석 |
| 현장 작업자 | 공정 작업 수행 | 착공/완공 처리, 데이터 입력 |
| 시스템 관리자 | 시스템 운영 관리 | 백업, 사용자 관리, 장애 대응 |

# 4. 기능 요구사항

## 4.1 LOT 관리

LOT 번호 자동 발급 (형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn)

LOT 상태 관리 (생성 → 진행중 → 완료 → 종료)

LOT 바코드 라벨 자동 출력 (Zebra 프린터 연동)

LOT당 생산 목표: 100개

일일 생산 규모: 약 100대

## 4.2 시리얼 번호 관리

개별 제품별 고유 시리얼 번호 자동 생성

형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn-YYYY

시리얼 번호 바코드 라벨 자동 출력

라벨 재출력 기능 (손상/분실 시)

전체 생산 이력 추적 가능

## 4.3 공정 관리

8개 공정별 착공/완공 관리가 필요합니다:

레이저 마킹 (Laser Marking)

LMA 조립 (LMA Assembly)

TOF 센서 검사 (TOF Sensor Test)

펌웨어 업로드 (Firmware Upload)

로봇 조립 (Robot Assembly)

성능 검사 (Performance Test)

라벨 프린팅 (Label Printing)

포장 및 외관 검사 (Packing & Visual Inspection)

공정 관리 요구사항:

바코드 스캔 기반 착공 등록

공정 순서 제어 (이전 공정 미완료 시 착공 불가)

완공 데이터 자동 수집 (JSON 파일 기반)

공정별 측정 데이터 저장 (온도, 변위, 힘, 부품 LOT 등)

합격/불합격 자동 판정

작업자 및 작업 시간 자동 기록

## 4.4 실시간 모니터링 대시보드

금일 생산 현황 (착공/완공/불량 건수)

LOT별 진행 상태 실시간 표시

공정별 현황 및 병목 구간 시각화

LOT 상세 조회 (공정 이력, 시리얼 목록)

시리얼 번호 기반 전체 이력 추적

불량 현황 및 통계 자동 집계

## 4.5 품질 관리

불량 유형 코드 체계 (8개 대분류)

공정별 불량 원인 추적

불량률 통계 및 트렌드 분석

재작업(Rework) 이력 관리

품질 데이터 기반 지속적 개선

# 5. 데이터 요구사항

## 5.1 핵심 데이터 테이블

LOT 테이블: LOT 번호, 상태, 목표 수량, 실제 생산량, 작업대차 번호

시리얼 번호 테이블: 시리얼 번호, LOT 번호, 상태, 라벨 출력 이력

공정 작업 테이블: 작업 ID, 공정 유형, LOT 번호, 시리얼 번호, 착공/완공 시각, 작업자, 측정 데이터

불량 이력 테이블: 불량 ID, 시리얼 번호, 공정, 불량 유형, 조치 내역

부품 투입 테이블: 투입 ID, 공정, 부품 LOT 번호, 투입 시각

## 5.2 LOT 번호 체계

형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn

예시: WF-KR-251110A-001 (2025년 11월 10일 A교대 1번째 LOT)

## 5.3 시리얼 번호 체계

형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn-YYYY

예시: WF-KR-251110A-001-0042 (해당 LOT의 42번째 제품)

## 5.4 불량 코드 체계

8개 대분류:

M: Material (재료 불량)

A: Assembly (조립 불량)

E: Electrical (전기/전자 불량)

P: Performance (성능 불량)

V: Visual (외관 불량)

S: Software (소프트웨어 불량)

D: Dimensional (치수 불량)

O: Other (기타 불량)

## 5.5 공정별 수집 데이터

각 공정별로 특정 측정 데이터를 자동 수집하여 저장해야 합니다. 예: 레이저 마킹(온도, 전력), LMA 조립(토크, 체결 시간), TOF 센서 검사(측정값), 성능 검사(온도, 변위, 힘) 등.

# 6. 성능 요구사항

## 6.1 응답 시간

LOT 생성: 30초 이내

착공 API 응답: 1초 이내

완공 데이터 처리: 2초 이내

대시보드 로딩: 3초 이내

시리얼 추적 조회: 5초 이내

## 6.2 동시성 요구사항

동시 접속자: 100명 (작업자 70명 + 관리자 30명)

일일 트랜잭션: 약 50,000건

동시 착공/완공 처리: 20건/초

피크 시간대 처리 능력 확보

## 6.3 가용성 및 안정성

시스템 가동률: 99% 이상 (월 7.2시간 이내 다운타임)

데이터 백업: 일 1회 자동 백업

데이터 보관 기간: 최소 3년

장애 복구 시간: 1시간 이내

## 6.4 보안 요구사항

사용자 인증 및 권한 관리

역할 기반 접근 제어 (RBAC)

데이터 암호화 (전송 중/저장 시)

작업 이력 로그 기록 및 감사

부적절한 접근 시도 차단

# 7. 검수 기준

시스템 구축 완료 후 다음 검수 기준을 충족해야 합니다:

## 7.1 기능 검수

LOT 관리:

LOT 번호 자동 발급 정상 작동

LOT 바코드 라벨 출력 성공

LOT 상태 변경 정상 처리

LOT 생성 시간 30초 이내

시리얼 번호 관리:

시리얼 번호 자동 생성 정상 작동

시리얼 라벨 출력 성공

라벨 재출력 기능 정상

전체 이력 추적 가능

공정 관리:

바코드 스캔 기반 착공 등록 정상

공정 순서 제어 정상 작동

완공 데이터 자동 수집 성공

측정 데이터 정확히 저장

합격/불합격 판정 정상

모니터링:

실시간 생산 현황 정확히 표시

LOT 진행 상태 실시간 업데이트

공정별 병목 구간 시각화

불량 통계 정확히 집계

추적성:

시리얼 번호로 전체 이력 조회 가능

부품 LOT 추적 정상

작업자 이력 조회 가능

불량 원인 추적 5분 이내

## 7.2 성능 검수

동시 접속자 20명 부하 테스트 통과

응답 시간 요구사항 충족

피크 시간대 안정성 검증

24시간 연속 운영 안정성 확인

## 7.3 보안 검수

사용자 인증 및 권한 관리 정상 작동

역할별 접근 제어 확인

데이터 암호화 확인

로그 기록 및 감사 추적 정상

# 8. 부록

## 8.1 주요 용어 정의

LOT: 동일 조건으로 생산된 제품 묶음 단위 (통상 100개)

시리얼 번호: 개별 제품 고유 식별 번호

착공: 공정 작업 시작

완공: 공정 작업 완료

Traceability: 추적성 - 제품 이력 추적 능력

MES: Manufacturing Execution System - 제조실행시스템

LMA: Linear Muscle Actuator - 로봇의 핵심 구동기

SMA 스프링: Shape Memory Alloy 스프링 - 온도로 형상 기억하여 구동

EOL 검사: End Of Line 검사 - 최종 성능 검사

TOF 센서: Time Of Flight 센서 - 거리 측정 센서

## 8.2 프로젝트 성공 요소

현장 작업자와의 충분한 사전 협의 및 교육

단계적 구축 및 점진적 기능 확대

안정적인 바코드 스캐너 및 프린터 하드웨어 확보

충분한 테스트 기간 확보 (최소 2주)

지속적인 피드백 수렴 및 개선

문서 끝