Withforce MES 시스템 사양서

웨어러블 로봇 제조실행시스템
전체 시스템 사양 및 설계 문서 (완전판)

문서 버전: v2.1
최초 작성일: 2025-11-10
최종 수정일: 2025-11-11
문서 유형: 시스템 요구사항 명세서
상태: Production Ready

F2X NeuroHub Team

목차

Microsoft Word에서 [참조] → [목차] → [자동 목차]를 클릭하여 목차를 생성하세요.

내용

목차	2

문서 요약	3

프로젝트 개요	3

핵심 기능	3

주요 수치	3

시스템 구성도	3

1. 프로젝트 개요	4

1.1 프로젝트 배경	4

1.2 프로젝트 목표	4

1.3 기대 효과	4

2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)	5

2.1 제품 소개	5

2.2 생산 공정 흐름	5

2.2.1 공정별 상세	5

2.3 LOT 및 시리얼 번호 체계	6

2.3.1 LOT 번호 형식	6

2.3.2 시리얼 번호 형식	6

2.4 불량 유형 코드 체계	6

3. MES 요구사항 (TO-BE)	8

3.1 전체 프로세스 흐름	8

3.2 LOT 관리	8

3.3 시리얼 번호 관리	9

3.4 공정 관리	9

3.4.1 착공 처리	9

3.4.2 완공 처리 (File Watcher 방식)	10

3.4.3 공정별 완공 데이터 필드	11

3.5 사용자 및 권한 관리	11

4. 시스템 아키텍처	12

4.1 배포 옵션 비교	12

4.1.1 Option A: 온프레미스 아키텍처	12

4.1.2 Option B-1: Railway 아키텍처	12

4.1.3 Option B-2: AWS 아키텍처	13

4.2 네트워크 구성	13

4.3 기술 스택	14

5. 데이터 설계	15

5.1 ERD (Entity Relationship Diagram)	15

5.2 테이블 스키마	15

5.2.1 lots 테이블	15

5.2.2 serials 테이블	16

5.2.3 process_data 테이블	16

6. 개발 및 투자 계획	17

6.1 개발 일정	17

6.2 배포 옵션별 비용 비교	17

6.2.1 초기 투자 비용	17

6.2.2 월 운영 비용	17

6.2.3 3년 TCO	17

6.3 ROI 분석	18

7. 부록	19

7.1 용어 정의	19

7.2 문서 버전 이력	19

문서 요약

프로젝트 개요

Withforce 웨어러블 로봇 생산 라인에 MES(제조실행시스템)를 도입하여 완벽한 제품 추적성과 실시간 생산 모니터링 체계를 구축합니다.

핵심 기능

LOT 및 시리얼 번호 기반 제품 추적

8개 공정별 착공/완공 관리

실시간 생산 현황 대시보드

품질 데이터 자동 수집 및 분석

주요 수치

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 동시 접속자 | 100명 (작업자 70명 + 관리자 30명) |
| 일일 트랜잭션 | 약 50,000건 |
| 생산 대상 | LOT당 100대, 일일 약 100대 |

시스템 구성도

┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐
    │  작업 PC 1-7│────▶│  MES 서버   │◀────│  관리자 PC  │
    │  (PyQt5)    │     │  (FastAPI)  │     │  (React)    │
    └─────────────┘     │  PostgreSQL │     └─────────────┘
                        │  Redis      │
    ┌─────────────┐     └─────────────┘
    │ 라벨 프린터 │◀────────┘
    │ (Zebra)     │
    └─────────────┘

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 배경

Withforce는 산업용/농업용 허리 보조 로봇을 생산하고 있으며, 현재 생산 공정 전반에 걸친 데이터 수집 및 추적 체계가 미흡한 상황입니다.

제품 불량 발생 시 원인 파악이 어렵고, 실시간 생산 현황 모니터링이 불가능하여 효율적인 생산 관리에 어려움을 겪고 있습니다.

1.2 프로젝트 목표

MES 도입을 통한 핵심 목표:

완벽한 제품 추적성 확보 (LOT 및 시리얼 번호 기반)

실시간 생산 현황 모니터링

데이터 기반 품질 관리

공정 병목 구간 식별 및 최적화

1.3 기대 효과

| 항목 | AS-IS (현재) | TO-BE (개선 후) | 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 생성 시간 | 5분 (수동) | 30초 (자동) | 90% 단축 |
| 불량 원인 파악 | 불가능 | 5분 이내 | 추적성 확보 |
| 생산 현황 파악 | 1시간 (수동 집계) | 실시간 | 실시간 모니터링 |
| 품질 데이터 수집 | 미수집 | 100% 수집 | 데이터 기반 개선 |

2. 제품 및 공정 현황 (AS-IS)

2.1 제품 소개

Withforce 웨어러블 로봇의 주요 부품:

LMA (Linear Muscle Actuator): SMA 스프링 기반 핵심 구동기

SMA 스프링: 온도로 형상을 기억하여 구동하는 특수 합금

모선 케이블: SMA 스프링 제조 원재료

제어 보드 및 센서 (온도, TOF)

2.2 생산 공정 흐름

8개 공정으로 구성:

레이저 마킹 → LMA 조립 → 센서 검사 → 펌웨어 업로드
         ↓
    로봇 조립 → 성능검사 → 라벨 프린팅 → 포장+외관검사

2.2.1 공정별 상세

공정 1: 레이저 마킹

LOT 번호를 제품에 레이저로 각인하여 추적성 확보

공정 2: LMA 조립

SMA 스프링, 모선, 링크 등을 조립하여 LMA 완성

공정 3: 센서 검사

온도 센서 및 TOF 센서 통신 검사 (자동 검사)

공정 4: 펌웨어 업로드

제어 보드에 최신 펌웨어 업로드

공정 5: 로봇 조립

LMA를 로봇 프레임에 조립

공정 6: 성능 검사

온도/변위/힘 측정하여 EOL 검사 (자동 검사)

공정 7: 라벨 프린팅

시리얼 번호 발급 및 바코드 라벨 출력

공정 8: 포장+외관검사

최종 외관 검사 후 포장 완료

2.3 LOT 및 시리얼 번호 체계

2.3.1 LOT 번호 형식

형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn

예시: WF-KR-251110D-001

| 요소 | 설명 | 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| WF | 제품 코드 | WF | Withforce |
| KR | 공장 코드 | KR | 한국 공장 |
| YYMMDD | 생산 날짜 | 251110 | 2025년 11월 10일 |
| X | 교대 | D | D=Day, N=Night |
| nnn | 일련번호 | 001 | 당일 첫 번째 LOT |

2.3.2 시리얼 번호 형식

형식: WF-KR-YYMMDDX-nnn-YYYY

예시: WF-KR-251110D-001-0042

설명: WF-KR-251110D-001 LOT의 42번째 제품

2.4 불량 유형 코드 체계

8개 대분류:

| 코드 | 영문명 | 한글명 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | Material | 재료 불량 | M001: 모선 불량 |
| A | Assembly | 조립 불량 | A001: 스프링 조립 불량 |
| E | Electrical | 전기/전자 불량 | E001: 센서 통신 불량 |
| P | Performance | 성능 불량 | P001: 힘 측정값 이탈 |
| V | Visual | 외관 불량 | V001: 스크래치 |
| S | Software | 소프트웨어 불량 | S001: 펌웨어 업로드 실패 |
| D | Dimensional | 치수 불량 | D001: 치수 불일치 |
| O | Other | 기타 불량 | O001: 기타 원인 |

3. MES 요구사항 (TO-BE)

3.1 전체 프로세스 흐름

1. 생산 관리자: LOT 생성 요청
       ↓
    2. 백엔드: LOT 번호 발급 (WF-KR-251110D-001)
       ↓
    3. 라벨 프린터: LOT 바코드 라벨 출력
       ↓
    4. 작업대차에 라벨 부착
       ↓
    5. 현장 작업자: LOT 바코드 스캔 → 착공 등록
       ↓
    6. 외부 공정 앱: 작업 수행 → JSON 파일 생성
       ↓
    7. File Watcher: JSON 파일 감지 → 백엔드 전송
       ↓
    8. 백엔드: 완공 데이터 저장
       ↓
    9. 대시보드: 실시간 현황 업데이트

3.2 LOT 관리

FR-LOT-001: LOT 생성

생성 주체: 생산 관리자 (React 대시보드)

LOT 번호 자동 발급 (중복 방지)

생성 시 초기 상태: CREATED

목표 수량: 100개 (기본값)

FR-LOT-002: LOT 상태 관리

상태 전환:

CREATED → IN_PROGRESS → COMPLETED → CLOSED

    - CREATED: LOT 생성 직후
    - IN_PROGRESS: 첫 번째 착공 시
    - COMPLETED: 모든 공정 완료 시
    - CLOSED: 최종 마감 (수동)

3.3 시리얼 번호 관리

FR-SN-001: 시리얼 번호 생성

생성 시점: 공정 7 (Label Printing) 착공 시

생성 로직: LOT 번호 + 순번 (0001~0100)

중복 방지: DB UNIQUE 제약 조건

3.4 공정 관리

3.4.1 착공 처리

API 엔드포인트: POST /api/v1/process/start

요청 JSON 예시:

{
  "lot_number": "WF-KR-251110D-001",
  "line_id": "LINE-A",
  "process_id": "PROC-001",
  "process_name": "레이저 마킹",
  "equipment_id": "LASER-01",
  "worker_id": "W001",
  "start_time": "2025-01-10T09:00:00+09:00"
}

응답 JSON 예시 (성공):

{
  "status": "success",
  "message": "착공이 등록되었습니다",
  "data": {
    "lot_number": "WF-KR-251110D-001",
    "process_id": "PROC-001",
    "work_order_id": "WO-20250110-001"
  }
}

응답 JSON 예시 (실패):

{
  "status": "error",
  "message": "이전 공정이 완료되지 않았습니다",
  "error_code": "PREVIOUS_PROCESS_NOT_COMPLETED",
  "data": {
    "required_process": "LMA 조립"
  }
}

3.4.2 완공 처리 (File Watcher 방식)

배경: 외부 공정 앱은 소스 코드 접근 불가, API 연동 불가

해결: JSON 파일 기반 데이터 교환

프로세스:

외부 공정 앱
       ↓ (JSON 파일 생성)
    C:\neurohub_work\pending\
       ↓ (File Watcher 감지)
    프론트엔드 (PyQt5)
       ↓ (HTTP POST)
    백엔드 (FastAPI)
       ↓ (DB 저장)
    PostgreSQL

공정 2 (LMA 조립) 완공 JSON 예시:

{
  "lot_number": "WF-KR-251110D-001",
  "process_id": "PROC-002",
  "process_name": "LMA 조립",
  "equipment_id": "ASSEMBLY-01",
  "worker_id": "W002",
  "start_time": "2025-01-10T09:30:00+09:00",
  "complete_time": "2025-01-10T10:25:00+09:00",
  "result": "PASS",
  "process_data": {
    "sma_spring_lot": "SPRING-2025011001",
    "busbar_lot": "BUSBAR-2025011001",
    "assembly_time": 55,
    "visual_inspection": "PASS"
  }
}

공정 3 (센서 검사) FAIL 예시:

{
  "lot_number": "WF-KR-251110D-001",
  "process_id": "PROC-003",
  "result": "FAIL",
  "process_data": {
    "temp_sensor": {
      "measured_temp": 58.0,
      "target_temp": 60.0,
      "result": "FAIL"
    },
    "tof_sensor": {
      "i2c_communication": true,
      "result": "PASS"
    },
    "defect_type": "SENSOR_TEMP_FAIL",
    "defect_description": "온도 센서 측정값 범위 초과"
  }
}

3.4.3 공정별 완공 데이터 필드

| 공정 | 필수 필드 | 데이터 타입 | 검증 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 레이저 마킹 | marking_result | string | "PASS" or "FAIL" |
| LMA 조립 | sma_spring_lot, busbar_lot | string | LOT 형식 검증 |
| 센서 검사 | temp_sensor.result, tof_sensor.result | string | "PASS" or "FAIL" |
| 펌웨어 업로드 | firmware_version, upload_result | string | 버전 형식 검증 |
| 로봇 조립 | assembly_time, cable_connection | number, string | > 0, "OK"/"FAIL" |
| 성능 검사 | test_results[], overall_result | array, string | 길이 > 0 |
| 라벨 프린팅 | serial_number, label_printed | string, boolean | 시리얼 형식, true |
| 포장+외관검사 | visual_defects[], final_result | array, string | "PASS"/"FAIL" |

3.5 사용자 및 권한 관리

권한 매트릭스 (RBAC):

| 기능 | 작업자 | 생산 관리자 | 시스템 관리자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공정 착공/완공 | ✅ | ✅ | ✅ |
| LOT 생성/관리 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 불량 등록 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 대시보드 조회 | 제한적 | ✅ | ✅ |
| 추적성 조회 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 사용자 관리 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 시스템 설정 | ❌ | ❌ | ✅ |

4. 시스템 아키텍처

4.1 배포 옵션 비교

| 구분 | Option A: 온프레미스 | Option B-1: Railway | Option B-2: AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| 배포 방식 | 자체 서버 구축 | Cloud PaaS | Cloud IaaS |
| 초기 투자 | 6,790만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |
| 월 운영비 | 113만원 | 26만원 | 220-350만원 |
| 3년 TCO | 10,858만원 | 2,741만원 | 13,685만원 |
| 네트워크 | 내부 LAN만 | 인터넷 필수 | 인터넷 필수 |
| 배포 시간 | 12-13주 | 8주 | 9-10주 |
| 확장성 | 서버 추가 구매 | 자동 스케일링 | 수동/자동 스케일링 |

4.1.1 Option A: 온프레미스 아키텍처

┌──────────────── 내부 LAN (192.168.1.0/24) ────────────────┐
    │                                                            │
    │  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐            │
    │  │작업 PC 1-7│  │ 관리자 PC │  │ 프린터 1-2│            │
    │  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘  └─────┬─────┘            │
    │        │              │              │                    │
    │        └──────────────┼──────────────┘                    │
    │                       │                                   │
    │                 ┌─────▼─────┐                            │
    │                 │   MES 서버 │                            │
    │                 │  Nginx     │                            │
    │                 │  FastAPI   │                            │
    │                 │ PostgreSQL │                            │
    │                 │  Redis     │                            │
    │                 └───────────┘                            │
    └────────────────────────────────────────────────────────┘

4.1.2 Option B-1: Railway 아키텍처

┌────── 공장 내부 ──────┐         ┌─── Railway Cloud ───┐
    │                       │         │                      │
    │  ┌─────────────┐     │         │  ┌──────────────┐  │
    │  │ 작업 PC 1-7 │─────┼─────────┼─▶│ FastAPI      │  │
    │  │ (PyQt5)     │     │         │  │ (Web Service)│  │
    │  └─────────────┘     │         │  └──────┬───────┘  │
    │                       │         │         │          │
    │  ┌─────────────┐     │         │  ┌──────▼───────┐  │
    │  │  관리자 PC  │─────┼─────────┼─▶│ PostgreSQL   │  │
    │  │  (React)    │     │         │  │ (Managed)    │  │
    │  └─────────────┘     │         │  └──────────────┘  │
    │                       │         │                      │
    │  ┌─────────────┐     │         │  ┌──────────────┐  │
    │  │ 프린터 1-2  │◀────┼─────────┼──│ Redis        │  │
    │  └─────────────┘     │         │  │ (Managed)    │  │
    └───────────────────────┘         │  └──────────────┘  │
                                       └──────────────────┘
           ⚠️ 인터넷 연결 필수

4.1.3 Option B-2: AWS 아키텍처

┌──── 공장 내부 ────┐    ┌────────── AWS Cloud ─────────┐
    │                   │    │                               │
    │  ┌─────────┐     │    │  ┌────────────────────┐      │
    │  │작업 PC  │─────┼────┼─▶│ ALB (Load Balancer)│      │
    │  │관리자 PC│     │    │  └─────────┬──────────┘      │
    │  └─────────┘     │    │            │                  │
    │                   │    │  ┌─────────▼──────────┐      │
    │  ┌─────────┐     │    │  │ EC2 (FastAPI)  ×2 │      │
    │  │프린터 1-2│◀────┼────┼──│ t3.medium          │      │
    │  └─────────┘     │    │  └──────────┬─────────┘      │
    └───────────────────┘    │             │                 │
                              │  ┌──────────▼─────────┐      │
           ⚠️ 인터넷 필수     │  │ RDS (PostgreSQL)   │      │
                              │  │ Multi-AZ           │      │
                              │  └────────────────────┘      │
                              │  ┌────────────────────┐      │
                              │  │ ElastiCache (Redis)│      │
                              │  │ S3 (펌웨어 저장)   │      │
                              │  └────────────────────┘      │
                              └───────────────────────────┘

4.2 네트워크 구성

| 구분 | IP 주소 | 용도 | 포트 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WiFi 공유기 | 192.168.1.1 | Gateway | - | 내부 LAN |
| MES 서버 | 192.168.1.10 | MES 서버 | 80, 443 | Nginx |
| 작업 PC 1 | 192.168.1.101 | 레이저 마킹 | - | PyQt5 앱 |
| 작업 PC 2 | 192.168.1.102 | LMA 조립 | - | PyQt5 앱 |
| 작업 PC 3 | 192.168.1.103 | 센서 검사 | - | PyQt5 앱 |
| 작업 PC 4 | 192.168.1.104 | 펌웨어 업로드 | - | PyQt5 앱 |
| 작업 PC 5 | 192.168.1.105 | 로봇 조립 | - | PyQt5 앱 |
| 작업 PC 6 | 192.168.1.106 | 성능 검사 | - | PyQt5 앱 |
| 작업 PC 7 | 192.168.1.107 | 라벨 프린팅 | - | PyQt5 앱 |
| 관리자 PC | 192.168.1.201-230 | 대시보드 | - | React 웹 |
| 프린터 1 | 192.168.1.50 | LOT 라벨 | 9100 | Zebra ZT |
| 프린터 2 | 192.168.1.51 | 시리얼 라벨 | 9100 | Zebra ZT |

4.3 기술 스택

| 계층 | 기술 | 버전 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Python | 3.11+ | 백엔드 언어 |
|  | FastAPI | Latest | REST API 프레임워크 |
|  | Uvicorn | Latest | ASGI 서버 |
|  | SQLAlchemy | 2.0 | ORM |
| Database | PostgreSQL | 15+ | 관계형 DB |
|  | Redis | 7.0+ | Cache, Session |
| Frontend (작업PC) | PyQt5 | Latest | Desktop 앱 |
|  | httpx | Latest | HTTP Client |
|  | watchdog | Latest | File Watcher |
| Frontend (대시보드) | React | 18+ | Web 프레임워크 |
|  | Material-UI | Latest | UI 컴포넌트 |
|  | Chart.js | Latest | 차트 라이브러리 |
| 인프라 | Ubuntu | 22.04 LTS | OS |
|  | Nginx | 1.24+ | Load Balancer |
|  | Docker | Latest | 컨테이너화 |
| 모니터링 | Prometheus | Latest | 메트릭 수집 |
|  | Grafana | Latest | 시각화 |

5. 데이터 설계

5.1 ERD (Entity Relationship Diagram)

┌──────────────────┐
    │  product_models  │
    │  - id (PK)       │
    │  - model_code    │
    │  - model_name    │
    └────────┬─────────┘
             │ 1
             │
             │ N
    ┌────────▼─────────┐       ┌──────────────────┐
    │      lots        │       │    processes     │
    │  - id (PK)       │       │  - id (PK)       │
    │  - lot_number    │       │  - process_id    │
    │  - status        │       │  - process_name  │
    └────────┬─────────┘       └────────┬─────────┘
             │ 1                        │ 1
             │                          │
             │ N                        │ N
    ┌────────▼─────────┐       ┌────────▼─────────┐
    │     serials      │       │  process_data    │
    │  - id (PK)       │───────│  - id (PK)       │
    │  - serial_number │  N    │  - lot_id (FK)   │
    │  - lot_id (FK)   │       │  - serial_id (FK)│
    │  - sequence      │       │  - process_id(FK)│
    └──────────────────┘       │  - start_time    │
                               │  - complete_time  │
                               │  - process_data   │
                               └──────────────────┘

5.2 테이블 스키마

5.2.1 lots 테이블

CREATE TABLE lots (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    lot_number VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    product_model_id BIGINT REFERENCES product_models(id),
    target_quantity INTEGER DEFAULT 100,
    shift CHAR(1) CHECK (shift IN ('D', 'N')),
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'CREATED',
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_lot_number ON lots(lot_number);
CREATE INDEX idx_lot_status ON lots(status);

5.2.2 serials 테이블

CREATE TABLE serials (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    serial_number VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    lot_id BIGINT REFERENCES lots(id),
    sequence INTEGER NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'CREATED',
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(lot_id, sequence)
);

CREATE INDEX idx_serial_number ON serials(serial_number);

5.2.3 process_data 테이블

CREATE TABLE process_data (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    lot_id BIGINT REFERENCES lots(id),
    serial_id BIGINT REFERENCES serials(id),
    process_id BIGINT REFERENCES processes(id),
    line_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    equipment_id VARCHAR(50) NOT NULL,
    worker_id VARCHAR(50),
    process_specific_data JSONB,
    start_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    complete_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    result VARCHAR(20),
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_process_data_jsonb
    ON process_data USING GIN (process_specific_data);

6. 개발 및 투자 계획

6.1 개발 일정

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 환경 설정, DB 설계, API 설계 | ERD, API 명세서 |
| 2-3주 | Backend API 개발 | FastAPI 서버 |
| 4-5주 | Frontend App 개발 | PyQt5 앱 |
| 6주 | Dashboard 개발 | React 대시보드 |
| 7주 | 통합 테스트 | 테스트 보고서 |
| 8주 | 현장 파일럿 | UAT 완료 |

6.2 배포 옵션별 비용 비교

6.2.1 초기 투자 비용

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버/인프라 | 4,985만원 | 0원 | 0원 |
| 공통 장비 | 995만원 | 995만원 | 995만원 |
| 개발비 | 810만원 | 810만원 | 810만원 |
| 합계 | 6,790만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |

6.2.2 월 운영 비용

| 항목 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| 인프라 | 0원 | 26만원 | 220-350만원 |
| 전기/네트워크 | 20만원 | 0원 | 0원 |
| 시스템 관리 | 50만원 | 0원 | 30만원 |
| 백업/모니터링 | 23만원 | 0원 | 10만원 |
| 기타 | 20만원 | 0원 | 5만원 |
| 합계 | 113만원 | 26만원 | 265-395만원 |

6.2.3 3년 TCO

| 구분 | 온프레미스 | Railway | AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 투자 | 6,790만원 | 1,805만원 | 1,805만원 |
| 36개월 운영 | 4,068만원 | 936만원 | 11,880만원 |
| 3년 총 비용 | 10,858만원 | 2,741만원 | 13,685만원 |
| 월평균 비용 | 302만원 | 76만원 | 380만원 |

6.3 ROI 분석

| 항목 | 절감/효과 | 연간 금액 |
| --- | --- | --- |
| 불량 원인 파악 시간 단축 | 월 20시간 절감 | 600만원/년 |
| 재고 관리 효율화 | 과잉 재고 감소 | 1,000만원/년 |
| 생산 계획 최적화 | 가동률 5% 향상 | 2,000만원/년 |
| 합계 |  | 3,600만원/년 |

회수 기간:

Railway: 약 0.8년 (10개월)

온프레미스: 약 3년

AWS: 약 3.8년

7. 부록

7.1 용어 정의

LOT: 동일 조건으로 생산된 제품 묶음 단위 (통상 100개)

시리얼 번호: 개별 제품 고유 식별 번호

착공: 공정 작업 시작

완공: 공정 작업 완료

MES: Manufacturing Execution System - 제조실행시스템

LMA: Linear Muscle Actuator - 로봇의 핵심 구동기

SMA 스프링: Shape Memory Alloy 스프링 - 온도로 형상 기억

EOL 검사: End Of Line 검사 - 최종 성능 검사

File Watcher: 파일 생성/변경 자동 감시 기능

JSONB: PostgreSQL JSON 이진 저장 타입

JWT: JSON Web Token - 사용자 인증 토큰

RBAC: Role-Based Access Control - 역할 기반 접근 제어

TCO: Total Cost of Ownership - 총 소유 비용

7.2 문서 버전 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2025.11.09 | 초기 버전 |
| v2.0 | 2025.11.10 | 전면 재작성 |
| v2.1 | 2025.11.11 | 13개 파일로 분리, 논리 오류 10건 수정 |

─── 문서 끝 ───